Масштаб

Масштабом называется отношение линейных размеров изображенного на чертеже предмета к его размерам в натуре. Масштаб может быть выражен дробью (числовой масштаб) или изображен графически (линейный масштаб).

Числовой масштаб обозначают дробью, которая показывает кратность увеличения или уменьшения размеров изображения на чертеже. Согласно ГОСТ, при выполнении чертежей в зависимости от их назначения, сложности форм предметов и сооружений, их размеров применяют следующие числовые масштабы:

Уменьшения:1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10;1:15; 1:20; 1.25; 1:40; 1:50;1:75; 1:100; 1:200; 1:400;1:500; 1:800; 1:1000;
Увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1;
Натуральная величина: 1:1

При проектировании генеральных планов крупных объектов применяют масштабы 1:2000; 1:5000; 1:10 000; 1:20 000; 1:25 000; 1:50 000.

Если чертеж выполнен в одном масштабе, то его значения указывают в предназначенной для этого графе основной надписи чертежа (угловом штампе) по типу 1:1; 1:2; 1:100 и т. д. Если же какое-либо изображение на чертеже выполнено в масштабе, отличающемся от указанного в основной надписи, то под соответствующим наименованием изображения указывают масштаб по типу М 1:1; М 1:2 и т. д.

Пользуясь числовым масштабом при выполнении чертежей, приходится производить вычисления для определения размеров отрезков линий, наносимых на чертеже. Например, при длине изображаемого предмета 4000 мм и числовом масштабе 1:50 для определения длины отрезка на чертеже нужно 4000 мм разделить на 50 (степень уменьшения) и полученную величину (80 мм) отложить на чертеже. Необходимо помнить, что на чертеже следует указывать числами действительные размеры изображаемого предмета, а не размеры, получающиеся на чертеже.

Для сокращения вычислений пользуются масштабной линейкой или строят соответствующий числовому линейный масштаб, как это показано на рис. 1, а для числового масштаба 1:50. Проводят прямую линию и на ней откладывают несколько раз основание масштаба — величину, которая получается в результате деления принятой единицы измерения (1000 мм) на размер уменьшения 1000:50 = 20 мм.

Рис. 1. Графические масштабы:
а — линейный; б — поперечный; в — угловой (пропорциональный)

Первый отрезок с левой стороны делят на несколько равных частей так, чтобы каждое деление соответствовало целому числу. Если этот отрезок разделить на 10 частей, то каждое деление будет соответствовать 100 мм; если на 5 частей, то — 200 мм. При точках деления линии на отрезки, равные основанию масштаба, надписывают числовые значения, которые соответствуют натуральным размерам, при этом у первого деления справа всегда ставят нуль. Значение мелких делений от нуля влево также надписывают, как это изображено на рис. 1, а.

Для того чтобы взять, пользуясь построенным линейным масштабом, например, размер 4650 мм, нужно одну ножку циркуля-измерителя поставить на 4000, а другую — на шестое с половиной дробное деление слева от нуля. Если такая точность окажется недостаточной, применяют поперечный масштаб, который дает возможность выразить или определить размер с погрешностью до сотых долей основной единицы измерения. Так, на рис. 1, б показано определение размера, равного 4,65 м. Десятые доли берутся на горизонтальном отрезке масштаба, а сотые — на вертикальном.

В тех случаях, когда необходимо построить увеличенное или уменьшенное изображение, выполняемое по заданному чертежу, масштаб которого может быть произвольным, применяют угловой (пропорциональный) масштаб (рис. 1, в). Он строится в виде прямоугольного треугольника, отношение катетов которого равно кратности изменения масштаба изображения (h:Н). С помощью углового масштаба можно изменять масштаб изображения, пользуясь отвлеченными величинами, не вычисляя размеров изображаемого объекта.

Например, требуется изобразить заданный чертеж в увеличенном масштабе. Для этого строим прямоугольный треугольник ABC, у которого вертикальный катет ВС равен отрезку какой-либо прямой, взятой на заданном чертеже, а горизонтальный катет АВ равен длине соответствующего отрезка в масштабе увеличенного чертежа. Таким образом, чтобы увеличить какой-либо отрезок прямой заданного чертежа (например, h), надо отложить его параллельно катету ВС углового масштаба (по вертикали) между катетом АВ и гипотенузой АС. Тогда увеличенный размер отрезка будет равен размеру Н, взятому (по горизонтали) на стороне АВ углового масштаба.

Можно применить и другой способ. Как и в первом случае, откладывают по вертикали какой-либо отрезок заданного чертежа h. Затем в этом же месте откладывают длину отрезка h1, с соответствующим увеличением и через полученную точку проводят наклонную прямую AD. Искомые отрезки получают аналогичным образом. Удобно пользоваться измерителем, вычерчивая угловой масштаб на миллиметровой бумаге.

Угловой масштаб может быть использован также и для перевода величин из одного числового масштаба в другой, например, из М 1:1 в М 1:1,5, как показано на рисунке.

Следует помнить, что на увеличенном чертеже, как и на заданном, необходимо указывать числами действительные размеры, которые имеет изображаемый предмет в натуре, а не на чертеже.

Масштабы, принятые при выполнении чертежей промышленных, жилых и общественных зданий, машиностроительных чертежей, чертежей санитарно-технического оборудования и различных конструкций, будут указаны в следующих статьях (ссылку на них обязательно дадим).

О величине изображенного на чертеже предмета или его частей независимо от масштаба изображения судят по размерным числам. Правила нанесения размеров на чертежах установлены ГОСТом.

Для нанесения на чертеже размеров проводят выносные и размерные линии и указывают размерные числа. Размерные линии с обоих концов ограничивают стрелками. Размер стрелок зависит от толщины линий видимого контура и должен быть одинаковым для всех размеров данного чертежа (рис. 1, а). При нанесении размера прямолинейного отрезка (рис. 1, б) размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии — перпендикулярно размерным. Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1...5 мм.

На строительных чертежах вместо стрелок применяют засечки в виде короткой (2...4 мм) сплошной основной линии, проводимой с наклоном вправо под углом 45° к размерной линии. Засечки наносят на пересечении размерных и выносных линий, при этом размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 1...4 мм (рис. 1, в).

Рис. 1. Нанесение размеров на чертежах:
а — размерная стрелка, б — размеры прямолинейных отрезков, в — засечки,
г — размер на заштрихованной площади чертежа

Размерные числа проставляют над размерной линией параллельно ей и по возможности ближе к ее середине. Высоту цифр берут в зависимости от масштаба чертежа и его назначения, но она должна быть не менее 2,5 мм, а на чертежах, выполненных в карандаше, — не менее 3,5 мм. Каждый размер должен указываться на чертеже только один раз.

Размеры на чертежах проставляют в миллиметрах без обозначения единицы измерения. Если размеры даются в других единицах измерения (сантиметрах, метрах), то соответствующие размерные числа записывают с обозначением единицы измерения (см, м) или указывают их в технических требованиях.

Линии контура, осевые и центровые линии нельзя использовать в качестве размерных линий. Меньшие размеры должны располагаться ближе к контуру изображения, а большие размеры — дальше от него. В этом случае выносные линии не будут пересекать размерные линии.
Размерные числа не допускается пересекать линиями. Если размерное число ставится на площади, подлежащей штриховке, то штриховку у размерного числа прерывают (рис. 1, г).

Рис. 2. Нанесение размеров при недостатке места для размерных чисел

В тех случаях, когда недостаточно места для размерного числа, число следует наносить, как показано на рис. 2. При обозначении размера диаметра на любом виде перед размерным числом ставится знак Ø с углом наклона штриха 75°, а при нанесении размера радиуса — буква R. Стрелки у размерной линии радиуса ставят только на конце этой линии, соприкасающейся с дугой окружности.

Рис. 3. Нанесение точек вместо стрелок

В некоторых случаях при недостатке места для нанесения стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается заменять засечками или точками (рис. 3).
При большом радиусе центр допускается приближать к дуге, а размерную линию радиуса показывают с изломом под углом 90°, как показано на рис. 4.

Рис. 4. Приближение центра к дуге при большом радиусе

В тех случаях, когда на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей, допускается к обозначению диаметра сферы 0 добавлять слово сфера, например Сфера 0/8 (рис. 5).

Рис. 5. Нанесение радиуса или диаметра сферы

Рис. 6. Нанесение выносных линий при наличии закруглений

При наличии закруглений контурных линий предмета (рис. 6) выносные линии проводят от точек пересечения сторон скругляемого угла или от центра дуги скругления.
Если выносные линии нельзя нанести перпендикулярно измеряемому отрезку, то выносные и размерные линии проводят так, чтобы они вместе с измеряемым отрезком образовали параллелограмм (рис. 1).

Рис. 7. Нанесение выносных линий, не перпендикулярных размерным

Размерные числа наклонных размерных линий пишутся так, как показано на рис. 8 (размер 35).

Рис. 8. Нанесение угловых и линейных размеров при разных наклонах размерных линий

Размерные числа угловых размеров в зоне, расположенной выше горизонтальной осевой линии, помещают над размерными линиями со стороны их выпуклости; в зоне, расположенной ниже горизонтальной осевой линии, — со стороны вогнутости размерных линий. В заштрихованной зоне наносить размерные числа не рекомендуется. В этом случае размерные числа указывают на горизонтально нанесенных полках (рис. 8).

Рис. 9. Вынесение размеров за контур изображения

Размерные линии наносят вне контура изображения, но допускается наносить их и внутри контура, если не нарушается удобочитаемость чертежа (рис. 9). Расстояние размерной линии от параллельной ей линии контура должно быть не менее 10 мм, а расстояние между параллельными размерными линиями должно быть в пределах 6... 10 мм. Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий. Первыми от контура располагаются размерные линии с меньшими числовыми значениями.