KO’CHISH HODISALARI. TERMODINAMIKANING IKKINCHI QONUNI

Tekshirish uchun savollar

1. Molekulalarning effektiv diametri nima ? Vaqt birligi ichida molekulalarning erkin yugurish yo’lining o’rtacha uzunligi va o’rtacha to’qnashuvlar soni.

2. Ko’chish hodisalarini tariflab bering. Ko’chishning qaysi turlarini bilasiz ?

Ular molekulyar-kinetik asoslari nuqtai nazaridan qanday tushuntiriladi ? Nyuton, Fure va Fik qonunlarini yozing.

3. Issiqlik o’tkazuvchanlik,yopishqoqlik (qovushqoqlik) va diffuziya koyfitsientlari nimalarni ko’rsatadi ? Ular qanday birliklarda o’lchanadi ? Ular erkin yugurish yo’lining uzunligi va molekulaning tezligi bilan qanday bog’langan?

4. Aylanma jarayonlar (sikllar) qanday (PV)- holatlar diagrammasida tasvirlanadi? Issiqlik mashinalarida aylanma jarayonlar qaysi yo’nalishda o’tadi? Sovutgich mashinasi-chi?

5. Gazning bir sikl davomida bajargan ishini qanday aniqlaymiz? Aylanma jarayon natijasida ichki energiyaning to’liq o’zgarishi nimaga teng?

6. Karno sikli qanday jarayonlardan tashkil topgan? Uni PV-diagrammada tasvirlang.Qaysi jarayonlarda gaz issiqlikni oladi va beradi? Issiqlik mashinasining foydali ish koyfitsienti (FIK) nima? Karno siklining FIK qanday aniqlanadi?

7. Termodinamikaning ikkinchi qonuni mohiyati nimada?

8. Termodinamik tizimning entropiyasi nimani ko’rsatadi? U termodinamik ehtimollik bilan qanday bog’langan?

9. Termodinamik jarayonlarda tizimning entropiyasi nimaga teng bo’lishi mumkin?

MASALALAR YECHISH UCHUN USLUBIY KO’RSATMALAR.

1. Ko’chish hodisalariga oid bo’lgan masalalarni echganda bunday hodisalar termodinamik muvozanat buzilganda yuzaga keladi. Muvozanat o’rnatilishi jarayonida molekulalarning o’zaro to’qnashuvlarida nima muhim rol o’ynaydi. Ko’chish molekulalarining erkin yugurish uzunligi va o’rtacha tezlik orqali aniqlanishi mumkin, demak,ular biri ikkinchisi orqali ifodalanishi mumkin.

2. Issiqlik mashinalarida aylanma jarayonlar ko’rilayotganda quyidagini aniqlash kerak: qaysi jarayonlar davomida ishchi modda (gaz) issiqlikni isitkichidan oladi va qaysi jarayonlarda gaz issiqlikni sovutgichga beradi.

Sikl davomida bajariladigan ish shu issiqlik miqdorlari farqiga teng. Karno sikli FIK isitgich va sovitgichlarning absalyut harakatlari orqali ifodalanishi mumkin.

3. Termodinamik tizimning etnopiasi o’zgarishi doim keltirilgan issiqlik miqdori orqali aniqlanadi:

bu yerda tizimga berilgan yoki tizimdan olingan issiqlik miqdori qaralayotgan jarayonning hususiyati bilan aniqlanadi.

Masalalar yechish namunalari

1-masala. Agar T=273 K  da kislorod uchun ichki ishqalanish koefitsienti

=18,8*10-6 Pa.s  ga teng bo’lsa, kislorod molekulasining effektiv diametrik topilsin.

Yechimi. Ichki ishqalanish koeffitsentining molekula tezligi va erkin yugurish uzunligi orasidagi o’zaro bog’lanishidan foydalanib kislorod molekulasi diametrini topish mumkin

(1)

bu yerda <v> molekulalarning o’rtacha arifmetik tezligi, <>- o’rtacha erkin yugurish uzunligi, - gazning berilgan sharoitdagi zichligi. O’rtach arifmetik tezligi quyidagi formuladan aniqlanadi

(2)

Bu yerda R- universal gaz doimiysi, T- absolyut xarorat, - bir mol gaz massasi. O’rtacha erkin yugurish uzunligi quyidagi formula bilan ifodalanadi

(3)

bu yerda  k- Bolsman doimiysi, d- molekulaning effektiv diametri, p- gaz bosimi. Gaz zichligini idela gaz holat tenglamasidan aniqlash mumkin

(4)

(2),(3) va (4) ifodalarni (1) formulaga qo’yib,quyidagini hosil qilamiz

(5)

Bundan molekulaning diametri

2-masala. =1 mol modda miqdoridagi ikki atomli ideal gaz bosimi P=250 kPa va V=10 l hajimni egallaydi. Avval gaz izohorik ravishda T=4000 K gacha qizdirilgan, so’ngra izotermik ravishda kengaytirilib, boshlang’ich bosimgacha keltirilgan. Undan keyin gaz izobarik ravishda siqilib u boshlang’ich holatiga keltiriladi. Siklning FIK aniqlansin.

Yechish. Sikl 1-2 izohora, 2-3 izoterma va 3-1 izobaradan tashkil topgan. Har qanday Siklning FIK quyidagi ifodadan aniqlanadi:

(1)

bu yerda Q1- sikl davomida gazning isitgichdan olgan issiqlik miqdori. Q2- sikl

davomida gazning sovutgichga bergan issiqlik miqdori. Issiqlik miqdorlar farqi

Q1-Q2 sikl davomida gaz bajargan ish A ga teng. Ishchi modda (gaz) Q1 issiqlik miqdorini siklning ikki qismida: yani Q1,2 ni 1-2 davomida izohorik jarayonda va Q2,3 ni 2-3 izotermik jarayon davomida oladi.

Demak,

Q1=Q1,2+Q2,3                                                                                          (2)

Izohorik jarayon davomida gazning olgan issiqlik miqdori quyidagiga teng:

(3)

Bu yerda  Cv- o’zgarmas hajimdagi gazning molyar issiqlik sig’imi, v- modda miqdori. Mendeleyev- Klapeyron tenglamasidan foydalanib, boshlang’ich holat xarorati T1 ni aniqlash mumkin

(4)

Izotermik jarayon davomida gazning olgan issiqlik miqdori quyidagiga teng

(5)

Bu yerda V2- xarorati T2 va bosimi P1 bo’lgan gazning egallagan hajmi; 2-1 izobarik jarayon davomida Q2 issiqlik miqdorini beradi

(6)

Bu yerda Cp- izobarik jarayonda gazning molyar issiqlik sig;imi Q1 va Q2 uchun chiqarilgan ifodalarni (1) formulaga qo’yamiz

(7)

Chiqarilgan ifodadai hajmlar nisbatini Gey-Lyussak qonuniga binoan xaroratlar nisbati bilan almashtirsak bo’ladi . Molyar issiqlik sig’imlar Cv va Cp ni molekulaning erkinlik darajasi orqali ifodalash mumkin

(8)

U holda bu ifodalarni (7) formulaga qo’ysak, quyidagiga ega bo’lamiz

(9)

Hisoblarni o’tkazib, quyidagini topamiz

=0,041=4,1%.

Variantlar jadvali

| Variantlar | Masalalar tartib raqami |  |  |  | Variantlar | Masalalar tartib raqami |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 1 | 1 | 35 | 61 | 100 | 16 | 2 | 52 | 76 | 108 |
| 2 | 2 | 36 | 62 | 101 | 17 | 3 | 35 | 77 | 107 |
| 3 | 3 | 37 | 63 | 102 | 18 | 5 | 36 | 78 | 105 |
| 4 | 5 | 38 | 64 | 103 | 19 | 6 | 37 | 79 | 103 |
| 5 | 6 | 41 | 65 | 104 | 20 | 10 | 38 | 80 | 101 |
| 6 | 10 | 42 | 71 | 91 | 21 | 4 | 39 | 81 | 100 |
| 7 | 12 | 43 | 72 | 92 | 22 | 7 | 40 | 82 | 96 |
| 8 | 17 | 44 | 73 | 93 | 23 | 8 | 53 | 83 | 97 |
| 9 | 18 | 45 | 74 | 94 | 24 | 9 | 54 | 88 | 98 |
| 10 | 20 | 46 | 75 | 95 | 25 | 11 | 55 | 90 | 99 |
| 11 | 21 | 47 | 66 | 98 | 26 | 13 | 56 | 84 | 105 |
| 12 | 26 | 48 | 67 | 102 | 27 | 14 | 57 | 85 | 106 |
| 13 | 29 | 49 | 68 | 104 | 28 | 15 | 58 | 86 | 107 |
| 14 | 30 | 50 | 69 | 106 | 29 | 16 | 59 | 87 | 108 |
| 15 | 19 | 51 | 70 | 109 | 30 | 19 | 60 | 89 | 109 |

3-masala. Xarorati t1=1000C va massasi m1=1,11 kg bo’lgan suv bug’i oqimi, xarorati t2=00C va masasi m2=5 kg ga teng muz bo’lagiga yo’naltirilib, uni eritgan va hosil bo’lgan suvni t3=500C xaroratgacha isitgan. Tavsiflangan jarayonlardagi entropiya o’zgarishi topilsin.

Yechimi. Tizim 1-holatga o’tishdagi entropiya o’zgarishi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

Tavsiflangan jarayonlarning har biridagi entropiya o’zgarishini topamiz.

1) muz eriganda xarorat T2 doimiy qoladi va T=273K ga teng. Doimiy xaroratni integral belgisidan tashqariga chiqarsak, quyidagini hosil qilamiz

Bu yerda Q- muz erishi uchun kerakli issiqlik miqdori

Q=m2=3,35*105*5=1,67*106J

Demak,

2) suvni dT ga isitish uchun zarur bo’lgan issiqlik miqdori quyidagiga teng:

dQ=Cm2dT

Binobarin, suvni isitganda entropiya o’zgarishi shunday ifodalanadi:

Berilgan son qiymatlarini qo’yib topamiz:

bug’ning shu haroratdagi suvga aylanishida entropiya o’zgarishini muzning erishidagi mulohazalarga asoslangan holda aniqlash mumkin, yani

3) entropiya o’zgarishiga <<minus>>ishora qo’yiladi, chunki issiqlik ajralib chiqadi.

4) nihoyat, hosil bo’lgan issiq suvning sovushida sodir bo’ladigan entropiya o’zgarishini suv isitishda ishlatilgan mulohazalarga asoslanib topamiz, yani

To’liq entropiyaning o’zgarishi :

S=(6,12*103+3,52*103-6,67*103-0,67*103)=2,27*103 J/K

MUSTAQIL YECHISH UCHUN MASALALAR

1 Harorat T=270C va bosimi P=53,2 kPa bo’lgan azot molekulalarining 1 s

dagi o’rtacha to’qnashish soni z=topilsin. Azot molekulasining effektiv diametri d=0,3 nm.

2 Bosim P=0,1 Pa va harorat T=100 K bo’lganda, vodorod molekulalari erkin yugurish yo;lining o’rtacha uzunligi <> topilsin. Vodorod molekulasining effektiv diametri d=0,23 nm.

3 Izoxorik jarayonda ideal gaz molekulasining 1 s da to’qnashuv soni z ning bosim P va harorat T ga bog’lanishi topilsin.

4 V=10 l hajmli ballonda m=1 g massali vodorod bor. Molekulalarning erkin yugurish yo’lining o’rtacha uzunligi aniqlansin. Vodorod molekulasining effektiv diametri d=0,23 nm.

5 Agar molekula erkin yugurish yo’lining o’rtacha uzunligi <> =1 sm gat eng bo’lsa, siyraklashgan vodorod zichligini aniqlang.Vodorod molekulasining effektiv diametric d=0,23 nm.

6 Izobarik jarayonda ideal gaz molekulasining erkin yugurish yo’li uzunligi <> ning harorat T ga bog’lanishi topilsin.

7 Xarorat T=2500C va bosim P=100 kPa bo’lganda, kislorod molekulasi erkin yugurishining o’rtacha davomiyligi <>  ni toping.Kislorod molekulasining effektiv diametri d=0,27 nm.

8 Izoxorik jarayonda ideal gaz molekulasining erkin yugurish yo’li o’rtacha uzunligi <> ning bosimi P va xarorati T topilsin.

9 Izotermik jarayonda ideal gaz molekulasining erkin yugurish yo’li o’rtacha uzunligi <> ning bosim P ga bog’lanishi topilsin

10 Izotermik jarayonda ideal gaz molekulasi 1 s da o’rtacha to’qnashuvlar soni z ning bosim P ga bog’lanishi topilsin.

11 Normal sharoitda kislorod molekulalari erkin yugurish yo’lining o’rtacha uzunligi <>= 10-3 sm. Molekulalarning o’rtacha arifmetik tezligi <v> va molekulalarning 1 s dagi to’qnashuvlar soni z hisoblansin.

12 Agar vodorod molekulalari uchun normal sharoitda erkin yugurish yo’lining o’rtacha uzunligi <>=1,12*10-5 sm bo’lsa, vodorod molekulasining diametri d topilsin.

13 Agar T=00C xaroratli azot joylashgan D=10 sm diametrli idishda P=1,33 mkPa hosil qilsak , u holda shu vakumni yuqori deb xisoblash mumkin. Azot molekulasining diametri d=3,1*10-8 sm. Malumki, agar molekulalarning erkin yugurish o’rtacha uzunligi idishning chiziqli o’lchamlaridan ancha katta bo’lsa, vakum yuqori deb hisoblanadi.

14 Idishda karbonat angidrid (CO2) bor. Uning zichligi =1,7 kg/m3 va molekulalarning erkin yugurish yo’li uzunligi <>=0,79*10-5 sm. Karbonat angidrid molekulasining diametri topilsin.

15 P1=103 Pa bosimda molekula 1 s da o’rtacha z1=3*109 marta to’qnashadi. P2=0,133 Pa bosimda u necha marta to’qnashishi mumkin? T=const.

16 Bir xil bosim va xaroratda ikki turdagi gazlar mavjud. Agar gaz atomlarining diametrlari 1:4 va massalari 1:5 mos nisbatda bo’lsa, shu gaz atomlari uchun vaqt birligidan to’qnashuvlar soni necha martaga farqlanishini aniqlang.

17 Yerning suniy yo’ldoshida o’rnatilgan ionizatsion monometr yordamida Yer sirtidan h=300 km balandlikda atmosferaning V=1 sm3 hajmida gaz molekulalarining soni n=109 ta ga yaqin ekanligi aniqlandi. Shu balandlikda molekulalarning erkin yugurish yolining o’rtacha uzunligi <> topilsin. Molekulalarning effektiv diametri d=0,2 nm.

18 T=00C zaroratda va biror bir bosimda kislorod molekulasining erkin yugurish yo’li o’rtacha uzunligi <>=95 nm ga teng. Agar idishdagi hovoni boshlang’ich bosimning 0,01 gacha so’rib olsak, 1 s dagi kislorod molekulalarining o’rtacha to’qnashuvlar soni nimaga teng? T=const.

19 D=15 sm diametrli sferik idishda molekulalar bir biri bilan to’qnashmasligi uchun V=1 sm3 hajimda eng ko’pi bilan nech molekula bo’lishi kerak? Gaz molekulasining effektiv diametrini d=0,3 nm deb qabul qiling.

20 Biror bir gaz molekulalarining 1 s da, agar shu sharoitda molekulaning erkin yigurush yo’li o’rtacha uzunligi <>=0,5 mm ga va o’rtacha kvadratik tezligi  ga teng bo’lsa, o’rtacha to’qnashuvlar soni z topilsin.

21 Agar gazning bosimi izoxorik jarayon natijasida n=4 marta ortsa,bir atomli gaz molekulalarining S=1 m2 yuzali balloning devoriga 1 s dagi urilishlar soni z qanchaga o’zgaradi.

22 Adiobatik jarayonda o’rtacha erkin yugurish yo’li  uzunligi <> ning bosim P va xarorat T ga bog’liqligi topilsin.

23 Adiobatik jarayonda ideal gaz molekulasining 1 s da o’rtacha to’qnashuvlar soni z ning bosim P va xarorat T ga bog’liqligi topilsin.

24 Normal sharoitda geliy atomi erkin yugurish yo’lining uzunligi <>=180 nm. Diffuziya koefitsenti D aniqlansin.

25 00C xaroratda kislorodning difuziya koeffitsienti D=0,19 sm2/s ga teng. Gaz molekulasining erkin yugurish yo’li  <>  aniqlansin.

26 Normal sharoitda azotning dinamik qovushqoqlik koyffitsienti =17 mkPa ga teng. Erkin yugurish yo’li  <>  topilsin.

27 Normal sharoitda vodorodning diffuziya  koeffitsenti D=0,91 sm2/s ga teng. Vodorodning issiqlik o’tkazuvchanligi koeffitsenti aniqlansin.

28 Azotning xarorati T=270C va erkin yugurish yo’lining o’rtacha uzunligi <>=10-5 sm. S=100 sm2 yuzasidan agar yuzagacha perpendikulyar yo’nalishda zichlik gradienti =1,26 kg/m4 ga teng bo’lsa, t=10 s vaqtda diffuziya tufayli o’tgan azot miqdorini toping.

29 Biror gazning bosimi qanday bo’lganda, shu gazning ichki ishqalanish koeffitsienti diffuziya koeffitsientiga nisbatan n/D=0,3 kg/m3 ga teng va uning molekulalarining o’rtacha kvadratik tezligi  ga teng bo’la oladi?

30 Xarorat T=00C va bosim P=105 Pa ga teng bo’lganda, agar shu sharoitlarda uning ichki ishqalanish koeffitsienti =1,3*10 Pa.s ga teng bo’lsa, geliy molekulalarining erkin yugurish yo’li topilsin.

31 Bosimi P=100 kPa va xarorati T=100C bo’lgan havo molekulalarining diffuziya koeffitsienti topilsin. Havo molekulasining diametri d=3*10-10 m deb qabul qilinsin.

32 Bosimi P=100 kPa va xarorati T=100C bo’lgan havoning ichki ishqalanish koeffitsienti topilsin. Havo molekulasining diametri d=3*10-10 m deb qabul qilinsin.

33 Kislorodning ichki ishqalanish koeffitsienti azotning ichki ishqalanish koeffitsientidan necha marta ortiq? Gazlarning xarorati va molekulalarning diametrlari bir xil.

34 Kislorodning diffuziya koeffitsienti D=1,22*105 m2/s va ichki ishqalanish koeffitsienti =1,95*10-5 Pa.s ga teng. Shu sharoitda gazning zichligi  topilsin.

35 Kislorodning diffuziya va ichki ishqalanish koeffitsientlari D=1,22*10-5m2/s va =1,95*10-5Pa.s gat eng Gaz molekulalarining erkin yugurish yo’li <> topilsin. Kislorod molekulasi diametri d=3*10-10m.

36 Kislorodning diffuziya koeffitsienti D=1,22*10-5m2/s. Agar shu sharoitda kislorod molekulalarining erkin yugurish yo’li  <>=8,4*10-8 m ga teng bo’lsa, gaz molekulalarining o’rtacha arifmetik tezligi <v> topilsin.

37 Agar vodorodning ichki ishqalanish koeffitsienti =8,6*10-6Pa.s ga teng ekanligi malum bo’lsa, uning issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsienti  topilsin.

38 Xarorat T=100C ga teng bo’lgan havoning issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsienti

topilsin. Havo molekulasining diametric d=3*10-8sm ga teng deb qabul qilinsin.

39 Hajmi V=2 l idishda N=4*1022 ta ikki atomli gazning molekulalari joylashgan. Issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsienti =0,014 Vt/m.K. Shu sharoitda gazning diffuziya koeffitsienti D topilsin.

40 Izotermik jarayonda diffuziya koeffitsienti D qovushqoqlik koeffitsienti  va issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsienti  ning bosim P ga bog’liqligi topilsin.

41 Izobarik jarayonda diffuziya koeffitsienti D qovushqoqlik koeffitsienti  ning xarorat T ga bog’liqligi topilsin.

42 Izobarik jarayonda issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsienti  ning xarorat T ga bog’liqligi topilsin.

43 Qalinligi d=49 sm g’ishtdan qilingan devor kabi issiqlik yo’qotish uchun yog’ochdan yasalgan devorning qalinligi qanday bo’lishi kerak? Ikki holda ham binoning ichki va tashqi xaroratlari farqi bir hil. Issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsientlari: g’ishtniki 1=0,7 Vt/m.K, yog’ochniki 2=0,175 Vt/m.K.

44 Bug’ qog’ozning shifti ikki qatlam issiqlik izolatsiyasidan iborat. Agar shiftning tashqi sirtlarining xarorati T=8000C va T3=600C,har qatlamning qalinligi va issiqlik o’tkazuvchanligi esa nos ravishda d1=500 mm, 1=1,3 Vt/m.K   d2=200 mm, 2=0,16 Vt/m.K

45 Vodorod plazmasidagi ionlarning diffuziya koeffitsienti D topilsin, plazmaning xarorati T=10 K, V=1 m3 hajimdagi ionlar soni n=1015 ga teng. Ko’rsatilgan xaroratda vodorod ionlarining effektiv kesim yuzi =4*10-20 sm2 ga teng deb hisoblang.

46 Samalyot v=360 km/soat tezlik bilan uchib bormoqda, samolyot qanotining

qovushqoqligi tufayli ergashtirib ketayotgan havo qatlamining qalinligi =4sm ga teng deb hisoblab, qanotining har bir kvadrat metr yuzasiga ta’sir

qiluvchi urinma kuch topilsin. Havo molekulasining diametri d=3*10-8 sm gat eng deb qabul qilinsin. Havo xarorati T=00C.

47 Ikki atomli gaz adiabatik ravishda boshlang’ich hajmdan ikki marta katta hajimgacha kengaydi. Issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsienti  qanday o’zgarishi topilsin. Molekulaning effektiv diametrini o’zgarmas deb hisoblang.

48 Radiusi R1=10 sm va uzunligi l=30 bo’lgan silindr,radiusi R2=10,5 sm ga teng boshqa silindr ichiga shunday joylashganki, ularning o’qlari ustma-ust tushgan kichik silindr qo’zg’almas, kattasi esa geometric o’qqa nisbatan =15s-1

chastota bilan aylanayapti. Silindr atrofidagi gazning qovushqoqlik koeffitsienti

=8,5 mkPa.s. Ichki silindrning sirtiga urinma ravishda tasir etuvchi kuch aniqlansin.

49 Radiuslari R=20 sm bo’lgan ikki gorizontal disklar biri ikkinchisi ustida shunday joylashganki, ularning o’qlari ustma-ust tushgan. Disklarning tekisliklari orasidagi masofa d=0,5 sm. Ustki disk qo’zg’almas, pastki disk esa geometric o’qqa nisbatan =10 s-1 chastota bilan aylanayapti.Ustki diskka ta’sir etuvchi aylantiruvchi moment topilsin. Disklar atrofidagi havoning qovushqoqlik koeffitsienti =17,6 mkPa.s.

50 Xarorati T=3000K va bosimi P=1 mPa bo’lgan ultra siyraklashgan azot gazida ikkita o’zaro parallel plastinkalar bir-biriga nisbatan v=1 m/s tezlik bilan harakatlanmoqda. Plastinkalar orasidagi masofa o’zgarmas bo’lib, u molekulalarning erkin yugurish yo’lining o’rtacha uzunligidan ko’p marta kichik. Plastinkalarning S=1 m2 sirtiga ta’sir etuvchi ichki ishqalanish kuchi F aniqlansin.

51 Gaz Karno siklini bajardi. Isitgichning absolyut xarorati sovutgich xaroratidan uch marta yuqori. Isitgich gazga Q1=41,9 kJ issiqlikni uzatadi. Gaz qanday A ishni bajaradi?

52 Gaz Karno siklini bajardi. Gaz izotermik kengayishda A=5 J ishni bajardi. Agar siklning termik FIK  =0,2 bo’lsa, izotermik siqilishdagi bajarilgan A2 ish aniqlansin.

53 Karno siklini bajarayotganda gaz sovutgichga Q2=4 kJ issiqlikni berdi. Siklda bajarilgan ish A= 1 kJ.Agar sovutgichning xarakati T=3000K bo’lsa, isitgichning xarorati T aniqlanasin.

54 Gaz Karno siklini bajarmoqda. Sovutgichning absolyut xarorati T=2900 K. Agar isitgichning xarorati T2=400 K dan  T3= 500 K gacha ko’tarilsa, siklning FIK necha marta oshadi?

55 Gaz Karno siklini bajarmoqda. Isitgichning xarorati T=475 K ish bajaradi. Siklning termik FIK va gazning sovutgichga bergan issiqlik miqdori aniqlansin.

56 Karno siklini bajarayotgan gaz isitgichdan Q=42 kJ issiqlikni oladi. Agar isitgichning absolyut xarorati sovutgich xaroratidan to’rt marta katta bo’lsa, gaz qanday A ishni bajaradi?

57 Karno siklini bajarayotgan gaz isitgichdan olgan issiqlikning 2/3 qismini sovutgichga beradi. Agar isitgichning xarorati T=425 K bo’lsa, sovutgich xarorati T aniqlansin.

58 Aylanma jarayon natijasida gaz A=1 J ga teng ish bajaradi va sovutgichga Q2=4,2 kJ issiqlik uzatdi. Siklning termik FIK aniqlansin.

59 Gaz Karno siklini bajarmoqda. Isitgich va sovutgich xaroratlari mos ravishda t=2000C va t=110C ga teng. Siklning FIK ni ikki marta oshirish uchun isitgichning xaroratini qanchaga ko’tarish kerak?

60 =1 mol miqdordagi ideal ikki atomli gaz P1=250 kPa bosim ostida V=10 l

hajimni egallaydi. Avval gaz izotermik ravishda T=400 K xaroratgacha isitiladi.

So’ngra izotermik kengaytirib, bosimini boshlang’ich bosimgacha olib boriladi. Undan keyin izobarik siqish yo’li bilan gaz boshlang’ich holatga qaytariladi. Siklning FIK aniqlansin.

61 Ideal ikki atomli gaz ikki izoxora va ikki izobaralardan tashkil topgan siklni bajaradi. Eng kichik hajm Vmin=10 l, eng kattasi Vmax=20 l,eng kichik bosim Pmin=246 kPa, eng kattasi Pmax=410 kPa. Siklining chizmasini tasvirlang va FIK ni aniqlang.

62 Ideal gaz ma`lum =Cp/Cv ga ega bo’lgan ikki izoterma va ikki izoxoralardan iborat bo’lgan aylanma siklni bajardi. Izotermik jarayonlar T1 va T2 (T1>T2) xaroratlarda, izoxorik jarayonlar esa V1 va V2 (V2 V1 dan e marta katta) hajmlarda o’tadi. Siklning FIK aniqlansin.

63 Issiqlik dvigatelining sikli izotermik, izobarik va adiabatik jarayonlardan

tashkil topgan. Ichki modda ideal gaz izobarik jarayonda T=200 K xaroratdan T=500 K gacha qiziydi. Dvigatel FIK aniqlansin.

64 1 mol miqdordagi kislorod t=270C dan t=3270C gacha bo’lgan xarorat oralig’ida Karno siklini bajardi. Malumki, sikl davomidagi maksimal bosim Pmax ning minimal bosim Pmin ga nisbati 20 ga teng, siklning FIK va sikl davomida isitgichdan olgan Q1 issiqlik miqdori hisoblansin.

65 Issiqlik mashinasining sikli adiabatic kengayishdan, izobara va izoxoralardan tashkil topgan. Agar hajmi V1=2 l dan V2=5 l gacha oraliqda o’zgarayotgan ishchi modda geliy gazi bo’lsa, siklning chizmasini tasvirlang va FIK aniqlansin.

66 Issiqlik mashinasining sikli adiabatic kengayishdan, izobara va izohoralardan tashkil topgan. Agar hajmi V1=2 l dan V2=5 l gacha oraliqda o’zgarayotgan ishchi modda azot gazi bo’lsa, siklning chizmasi tasvirlansin va FIK aniqlansin. Sikl davomidagi gazning maksimal bosimi P=500 kPa.

67 Issiqlik mashinasi Karno sikli bo’yicha ishlayapti. Hajm va bosimning minimal qiymatlari Vmin=1 l va Pmin=100 kPa, maksimal qiymatlari esa Vmax=15 l gacha Pmax=2 MPa. Siklning FIK aniqlansin.

68 Karno sikli bo’yicha va ishchi modda sifatida m=2 g vodorod ishlayotgan issiqlik mashinasi = 50% FIK ga ega. Sikl davomidagi maksimal bosim Pmax=2 MPa, minimal hajm Vmin=2 l ga teng. Isitgichning va sovutgich xaroratlari aniqlansin.

69 Issiqlik mashinasi Karno sikli bo’yicha ishlaydi va ishchi modda sifatida azotdan foydalanadi. Gazning hajmi va bosimi izotermik kengayish oxirida V2=0,5 l va P2=200 kPa gat eng. Adiabatik kengayishda gazning bajargan ishi A=100 J. Siklning FIK topilsin.

70 Issiqlik mashinasining sikli ikki izobara va ikki adiabatalardan iborat. Maksimal bosimning minimal bosimga nisbati sikl mobaynida 5 ga teng. Ishchi modda sifatida ikki atomli ideal gaz ishlamoqda. Siklning FIK aniqlansin.

71 Issiqlik mashinasining sikli ikki izobara va ikki adiabatalardan iborat. Ishchi modda azot. Azotning hajmi sikl davomida ikki marta o’zgaradi. Siklning FIK aniqlansin.

72 Sikl ikki izoxora va ikki izotermalardan iborat. Ishchi modda sifatida ikki atomli ideal gaz olingan. Izotermalarga T1=300 K va T2=460 K xaroratlar mos keladi. Maksimal va minimal nisbati sikl mobaynida Vmax/Vmin=2 ga teng. Siklning FIK aniqlansin.

73 Issiqlik mshinasining sikli siqilish izotermadan, adiabata va izoxoralardan iborat. Ishchi modda sifatida ishlatilgan ikki atomli gazning hajmi sikl davomida V1=2 l va V2=2 l oralig’ida o’zgaradi. Siklning FIK aniqlansin.

74 Ikki atomli ideal gaz bajarayotgan sikl quyida keltirilgan jarayonlar ketma-ketligidan iborat.

1) adiabatic siqilish-hajmi 4 marta kamayadi.

2) izobarik ravishda hajimning 2 marta ortishi.

3) adiabatic ravishda hajimning boshlang’ich qiymaigacha kengayishi.

4) izoxorik ravishda bosimning boshlang’ich qiymatigacha kamayishi.

Siklning FIK aniqlansin.

75 V1=2 l hajmga ega bo’lgan karbonat angidrid (CO2) V2=5 l hajmgacha kengayadi, so’ngra boshlang’ich hajmgacha izotermik ravishda siqiladi va izoxorik ravishda bosimi boshlang’ich qiymatgacha orttiriladi. Siklning FIK aniqlansin.

76 P=300 kPa bosim ostida V1=1,8 l hajmga ega bo’lgan kislorod V2=0,5 l hajmgacha adiabatic ravishda siqiladi, undan keyin boshlang’ich hajmgacha kengaytiriladi va bosimi izoxorik ravishda boshlang’ich qiymatlarigacha o’zgartiriladi. Siklning FIK aniqlansin.

77 P1=100 kPa bosim ostida V1=10 l hajmga ega bo’lgan azot:

- V2=0,5 l hajmgacha izotermik ravishda siqiladi

- boshlang’ich hajmgacha izobarik ravishda kengayadi va

- izoxorik ravishda bosim boshlang’ich qiymatgacha kamayadi.

Siklning FIK aniqlansin.

78 Ideal gaz (ma’lum  ga ega bo’lgan) ikki izoterma va ikki izobaralardan tashkil topgan aylanma jarayonni bajardi. Izotermik jarayonlar T1 va T2 (T1>T2) haroratlarda o’tadi, izobarik jarayonlar esa P1 va P2 (P2P1 dan e marta katta) bosimlardan o’tadi. Siklning FIK topilsin.

79 Ideal issiqlik mashinasi boshlang’ich P1=700 kPa bosim va t1=1270C haroratga ega bo’lgan isitilgan havo bilan Karno sikli bo’yicha ishlayapti. Havoning boshlang’ich hajmi V1=2 l. Izotermik kengayishdan keyin havo   V2=5 l hajmni egallaydi, adiabatic kengayishdan keyin esa hajm V3=8 l ga teng bo’ladi. Siklning har qaysi bo’laklaridagi ish va siklning FIK topilsin.

80 Karnoning teskari sikli bo’yicha ishlaydigan ideal mashina issiqlikning harorati T1=273 K ga teng bo’lgan suvdan haroati T2=373 K ga teng bo’lgan suvli qaynatgich uzatib beradi. Massasi m2=1 kg muz paydo bo’lishda qancha suv bug’ga aylanadi. Muzning solishtirma erish issiqligi =333 kJ/kg, suvning solishtirma bug’lanish issiqligi r=2,25 MJ/kg.

81 Massasi m=200 g bo’lgan kislorod Karno siklini bajaradi. T1=500 K xaroratda gaz bajarayotgan izotermik kengayishining boshida va oxirida hajm V1= 10 l va V2=20 l gat eng. Siklda A=7,2 kJ ish bajariladi. Adiabatik siqilishda bajarilgan A2 ish aniqlansin.

82 Bug’ mashinasining FIK u bilan bir xil haroratlar oralig’ida Karno sikli bo’yicha ishlaydigan ideal issiqlik mashinasi FIK ning 50% ni tashkil qiladi. Qozondan bug’ mashinasiga kelayotgan bug’ning harorati 2270C ga, kondensatorlarning harorati esa 770C ga teng. Agar bug’ mashinasining 1 soat ichida issiqlik hosil qilish qobilyati q=31 MJ/kg ga teng bo’lgan m=200 kg massali ko’mirni iste’mol qilsa, uning quvvati aniqlansin.

83 Ikki atomli gaz Karno siklini bajarmoqda.Agar gazning har bir mol miqdorini adiabatic ravishda siqishda A=2 kJ ish sarflansa, siklning FIK aniqlansin. Isitgichning harorati t=1270C ga teng.

84 Harorati t1=-200C va massasi m=10 g muz harorati t2=1000C li bug’ga aylanganda entropiya o’zgarishi topilsin.

85 Massasi m=1 g va t1=00C haroratli suv t2=1000C haroratda bug’ga aylanganda entropiya ortishi topilsin.

86 Massasi m=1 kg bo’lgan va t=00C haroratda turgan muz eriganda entropiya o’zgarishi topilsin.

87 Massasi m=640 g bo’lgan eritilgan qo’rg’oshin T=600 K ga teng erish haroratiga ega va u t=00C haroratga ega bo’lgan muzga to’kildi. Shu jarayondagi entropiya o’zgarishi topilsin.

88 Massasi m=8 g ga teng kislorod t1=800C haroratda V1= 10 l hajmdan t2=3000C haroratdagi V2=40 l hajmga o’tishda entropiya o’zgarishi topilsin.

89 Massasi m=6 g bo’lgan vodorod P1=150 kPa bosim ostida V1=20 l hajmdan P2=100 kPa bosim ostida V2=60 l hajmga o’tishidan entropiya o’zgarishi topilsin.

90 Massasi m=6,6 g gat eng vodorod V2=2V1 hajmgacha izobarik ravishda kengaydi. Shu jarayonda entropiya o’zgarishi topilsin.

91 Massasi m=6 g bo’lgan vodorod P1=100 kPa bosimda P2=50 kPa bosimgacha izotermik ravishda kengayishida entropiya o’zgarishi topilsin.

92 Massasi m=10,5 g ga teng azot V1=2 l hajmdan V2=5 l hajmgacha izotermik ravishda kengayadi. Shu jarayonda entropiya o’zgarishi topilsin.

93 Massasi m=10 g bo’lgan kislorod t1=500C haroratdan t2=1500C haroratgacha izoxorik ravishda isitiladi. Isitilishda entropiya o’zgarishi topilsin.

94 v= 1 kmol miqdordagi ikki atomli gaz isitilganda uning absolyut harorati n = 1.5 marta ortadi. Agar isitish quyidagicha: 1) izoxorik 2) izobarik ravishda o’tsa entropiya o.zgarishi topilsin.

95 Massasi m = 22 g bo.lgan azotni qizitish natijasida absolyut harorati n = 1.2 marta kattalashgan, entropiya esa S = 4.2 G/K2 miqdorga ortgan. Qanday Sharoitda qizitish o.tkazilgan ( doimiy hajmdami yoki doimiy bosumdami)?

96 Biror bir miqdordagi kislorod t1= 270C haroratda va P1=220 kPA bosimda V1 = 3 l hajmni egallaydi. (2-rasm A holat). Agar o’tish ACB yo’l bo’yicha bajarilsa, A holatdan B holatga o’tishda entropiya topilsin.

97 Karno siklida ikki adiabatalar oralig’ida qismida entropiya o’zgarishi Ѕ=42kJ/K teng. Ikki izotermalar oralig’ida esa harorat farqi T=100 K. Shu siklda qanday issiqlik miqdori A ishga aylanadi?

98. T1=220 K harortli va massasi m=5 kg bo’lgan suv, T2=350 K haroratli va massasi m=8 kg ga teng suv bilan aralashtirildi. Aralashtirish mobaynida kelib chiqqan entropiya o’zgarishi topilsin.

99 Massasi m=1 g bo’lgan vodorodni izoxorik qizitish natijasida gazning bosimi n=2 marta ortdi. Gazning entropiya o’zgarishi S aniqlansin.

100. P=100 kPa bosimga ega bo’lgan va massasi m=2 kg ga teng kislorod V1=1,5 m3 hajmni egallaydi. Kengayish natijasida gazning hajmi n1=2,5 marta ortdi, bosim esa n2=3 marta kamaydi. Gazning entropiya o’zgarishi topilsin.

101 Hajmi V1=1,6 l idishda m1=14 g uglerod oksidi (CO) joylashgan. Hajmi V2=3,4 l bo’lgan boshqa idishda m2=16 g kislorod joylashgan. Gazlarning haroratlari bir xil, idishlar biriktiriladi va gazlar aralashadilar. Shu jarayonda entropiya orttirmasi S topilsin.

102 Biror bir termodinamik tizim 1-holatdan 2-holatga o’tdi. Ikkinchi holatning termodinamik ehtimlligi birinchi holatning ehtimolligiga qaraganda ikki marta ortiq. Tizimning entropiya o’zgarishi nimaga teng?

103 Hajmini o’zgartirmay turib entropiyasining 1,31 kJ/K ga kamaytirish uchun harorati 2270C kislorodni qanday haroratgacha olib borish kerak?

104 Hajmi V1=827 l harorati t=300C boshlang’ich bosimi P=0,1 MPa bo’lgan havo izotermik ravishda siqilganda uning entropiyasi Ѕ=673 J/K ga kamaygan. Havoning jarayon oxiridagi hajmi V2 aniqlansin.

105 Massalari teng bo’lgan kislorod va vodorod bir xilda izotermik ravishda siqiladi. Qaysi gaz uchun entropiya orttirma kattaroq bo’ladi va necha marta?

106 P=0,5 MPa bosimda, t=1270C haroratda massasi m=1 kg bo’lgan kislorod izobarik kengayib, o’zining hajmini n=2 marta oshirdi, so’ngra esa P=4 MPa bosimgacha izotermik siqildi. Entropiyaning umumiy orttirmasi aniqlansin.

107 Massasi m=1 kg bo’lgan havo shunday adiabatic ravishda siqiladiki, uning hajmi n1=6 marta kamayadi, undan keyin esa o’zgarmas hajmda bosim n2=1,5 marta ortadi. Shu jarayondagi entropiyaning orttirmasi aniqlansin.

108 Massasi m1=3 kg bo’lgan azot bilan massasi m2=2 kg ga teng karbonat angidrid (CO2) gazi aralashishida entropiya orttirmasi aniqlansin.

Aralashgunga qadar gazlarning haroratlari va bosimlari bir xil bo’lgan.

109  =1 mol miqdordagi ideal gaz shunday izotermik ravishda kengayadiki, bunda Ѕ=5,75 J/K ga teng bo’lgan entropiyaning orttirmasi paydo bo’ladi. Gazning boshlang’ich va oxirgi holatlari termodinamik ehtimollari nisbatining natural logarifmi hamda boshlang’ich va oxirigi bosimlarining nisbati aniqlansin.