Metallmas o’tkazgichlar

Qattiq metallmas o’tkazgichlar orasida uglerod asosidagi materiallar muhim ahamiyatga egadir. Uglerodning allotropik o’zgargan shakllari bo’lib, bunda olmosdagi uglerod atomlari tetraedr ko’rinishida bir-biridan aniq masofada (2,5 A) joylashadi, grafitdan ular bir tekislikda yotib, tomonlari 2,5 A li olti burchak hosil qiladi; mazkur tekisliklar orasidagi masofa (3,4 A) atomlar orasidagi masofadan kattadir. Shu sababli, grafit atomlari orasidagi bog’lanish nisbatan bo’shlig’i natijasida, elektronlarning bir qismi ozod bo’lishiga imkon yaratiladi. Grafitning solishtirma qarshiligi 10 mkOmm, ya’ni nixromnikidan 10 marta yuqoridir.

Kavsharlar uchun mo’ljallangan flyuslar

| Belgilanishi | Tarkibi | Qo’llanilishi |
| --- | --- | --- |
| F370A | 33-37% xlorli kaliy, 40-41% xlorli litiy, 27-29% bor-ftor-vodorodli qalay | Alyuminiy va uning qotishmalarini biriktirishda |
| F800St | 100% tetraborli natriy | Zanglamaydigan po’lat, jez va uning qotishmalarini biriktirishda |
| FX | 28% xlorli kaliy, 35% xlorli natriy, 30% ftorli alyuminiy | Berilliyli bronzani biriktirishda |
| FSX | 28% xlorli ruh, 7% xlorli alyuminiy, 5% glitserin, 60% etil spirti | Mis va uning qotishmalari, kovar va ruh qoplamali metallarni biriktirishda |

Uglerod amorf holatda bo’lishi yoki mayda kristallardan tashkil topishi mumkin. Yupqa qatlamli uglerodda =50-55 mkOmm, r=(200-500)10-6 grad-1 bo’ladi. Uning yupqa qatlamidan foydalanib (vakuumda 900-1000C da parchalab), sopol o’zak sirtida qiymati 30-50 kOm bo’lgan kichik hajmli qarshiliklar olinadi. O’zakning uglerodlangan sirti qayroq tosh yordamida spiralsimon qilib o’yiladi va kerakli kenglik (uzunlik)da ma’lum qarshilikka ega qatlam olinadi (15-jadval). O’zakning uchlariga kontaktli qalpoqchalar kiygiziladi va ular yuzasi yupqa lok qatlami bilan qoplanadi.

Silit uglerod, sof kremniy va kremniy karbidi aralashmasidan olinib, undan ish harorati 1500C ga mo’ljalangan,  qiymati 0,001-0,01 Omm li o’zaklar tayyorlanadi.

Uglerodli materialdan elektr mashinalarning cho’tkasi, projektor uchun elektrodlar, galvanik element anodlari kabi detallar yasaladi. Ko’mir kukuni mikrofonlarda tovush bosimiga qarab o’zgaradigan qarshiliklar tayyorlashda ishlatiladi. Elektrod o’zaklar olish uchun mahsulot maydalangan bog’lovchi xomashyo (qatron, suyuq shisha) bilan aralashtirilib, bosim ostida ishlov beriladi. So’ngra u pishirish jarayonini o’taydi. Pishirish jarayoni oddiy elektr mashina cho’tkalarini tayyorlashda 800C da, grafitlangan cho’tkalarni tayyorlashda esa 2200C da amalgam oshiriladi.

Ko’mir elektrodlarning parametrlari

| Elektrod turi | Zichligi, x103 kg/m3 | Solishtirma qarshiligi, mkOmm | Massaga nisbatan kukuni % | Cho’zilish-dagi mustahkam lik, r MPa | Siqilish-dagi mustahkam lik, MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ko’mirli | 1,5 | 50 | 5-12 | 700-1100 | 2300-4100 |
| Grafitlangan | 2,0 | 15 | 0,03-0,2 | 600-700 | 200-500 |

Cho’tkalar elektr mashinasining aylanuvchan va qo’zg’almas qismlari orasida elektr kontakt hosil qilib beradi. Ular ko’mir-grafitli (KG), grafitli (G), elektr grafitlangan (EG), mis-grafitli (MG) turlarga bo’linadi.

Chiziqli bo’lmagan va simsiz rezistorlarda o’tkazgich materiali sifatida tabiiy grafit qorakuyasi, pirolitik uglerod hamda yuqori qarshilikka ega metall qotishmalari qo’llaniladi.

Qurum mayda dispersli uglerod bo’lib, unga lok qo’shilganda solishtirma qarshiligi kichik mahsulot hosil bo’ladi. Undan yuqori kuchlanishli elektr mashinalarida elektr maydonini tekislashda foydalaniladi.

Grafit va pirolitik uglerod parametrlari

| Material | Zichligi, x103 kg/m3 | Solishtirma qarshiligi, mkOmm | Solishtirma qarshiliklar-ning harorat koeffitsienti, 104, K-1 | Chiziqli kengayish harorat koeffitsienti, 106, K-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polikristalli grafit | 2,26 | 8 | -10 | 7,5 |
| Monokristalli grafit: bazis tekisliklari yo’nalishida | 2,24 | 0,4 | -9 | 6,6 |
| Bazis tekisliklariga ko’ndalang yo’nalishda | 2,24 | 100 | -400 | 2,6 |
| Pirolitik uglerod | 2,10 | 10-50 | -2 | 6,5-7,0 |