Reja:

- O’tkazgich materiallarining asosiy xossalari

- Metallarning asosiy xossalari

- O’tkazuvchanlik xususiyati yuqori bo’lgan materiallar

O’tkazgich materiallarining asosiy xossalari

Elektr toki o’tkazgichlari sifatida qattiq jismlar, suyuqliklar va ma’lum sharoitlarda esa gaz ham qo’llanilishi mumkin. Elektr texnikada qo’llaniladigan aksariyat qattiq o’tkazuvchi materiallarga metall va uning qotishmalari kiradi.

Yuqori elektr o’tkazuvchanlikka ega bo’lgan o’tkazgich materiallarga normal harorat sharoitida solishtirma qarshiligi 0,05 mkOmm bo’lgan metallar kiradi. Normal haroratda solishtirma qarshiligi kamida 0,3 mkOmm bo’lgan qotishmalar yuqori qarshilikka ega qotishmalar deyiladi. Yuqori o’tkazuvchanlikka ega metallar sim, tok o’tkazuvchi kabellarda, elektr mashinasi va transformatorlarning chulg’amlarida va boshqa asbob-uskunalarda ishlatiladi. Yuqori qarshilikka ega metall va qotishmalar rezistorlar, elektr isitkich asboblari, cho’g’lanma lampalarning tolalarini tayyorlashda  foydalaniladi.

O’ta past (kriogen) haroratlarda solishtirma qarshiligi o’ta kichik bo’lgan materiallar – o’ta o’tkazgichlar va krio-o’tkazgichlar alohida ahamiyatga ega.

Suyuq o’tkazgichlarga erigan metallar hamda turli elektrolitlar kiradi. Bunga misol tariqasida suyuqlanish harorati - 39C bo’lgan simobni keltirish mumkin.

Qattiq va suyuq holatdagi metallardan elektr toki o’tish jarayoni elektr maydoni ta’sirida ozod elektronlarning tartibli haroratiga asoslanadi. Shu sababli, metallar elektronli elektr o’tkazgich yoki birinchi darajali elektr o’tkazgich yoki elektrolitlarga kislota, ishqor va tuzli eritmalar kiradi. Mazkur moddalardan tok o’tishi, Faradey qonuniga asosan, elektr zaryadlari bilan birgalikda ionlarning siljishi bilan tushuntiriladi. Tok uzluksiz o’tishi jarayonida bunday elektrolit tarkibi asta-sekin o’zgara boradi va elektrodlarda elektroliz mahsulotlari to’plana boradi. Erigan holatdagi ion kristallari ham ikkinchi darajali o’tkazgichlarga kiradi. Gaz yoki metall bug’i kuchsiz elektr maydonida o’zidan elektr tokini o’tkazmaydi. Agar elektr maydon kuchlanganligi o’zining urilish va fotoionlashish sodir qiladigan keskin qiymatidan o’tsa, gazlar elektronli va ionli elektr o’tkazuvchanlikka ega bo’ladi. Qattiq o’tkazgich ion panjarali kristall sistema ko’rinishida bo’lib, ichki qismida ozod elektronlar joylashgan deb faraz qilinadi. Odatda, bu elektronlar issiqlik ta’sirida betartib, elektr maydoni ta’sirida esa aniq yo’nalish bo’yicha harakatlanadi. Elektronlar harakat davomida kristall panjara tugunlari bilan to’qnashishi natijasida ajralib chiqadigan energiya o’tkazgichning metall asosiga Joul-Lens qonuni keltirib chiqarilgan, ya’ni metallarda elektr o’tkazuvchanlik va elektr energiya isrofi tushuntirib berilgan. Bundan tashqari, mazkur qonun metallarning elektr va issiqlik o’tkazuvchanliklari orasidagi bog’lanishni ham izohlaydi. Metallarning asosiy xossalari 12-jadvalda keltirilgan. O’tkazgich materiallarning xossalarini ifodalaydigan asosiy ko’rsatkichlar quyidagilardan iborat:

solishtirma qarshilik () yoki solishtirma o’tkazuvchanlik (=1/);

solishtirma qarshilikning harorat koeffitsienti (TK)yoki ;

issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsienti (T);

kontakt potentsiallar farqi va termoelektr yurituvchi kuch (TEYUK);

elektronlarning metalldan chiqish ishi;

cho’zilishdagi mustahkamlik chegarasi (r) va uzilish oldidagi nisbiy cho’zilish (l/l).

O’tkazgichdagi tok zichligi va elektr maydon kuchlanganligi o’zaro quyidagicha bog’lanishga ega: J=E bunda :

J- tok zichligi, A/m2; - o’tkazgich materialining solishtirma elektr o’tkazuvchanligi, V/m.

Metallarda solishtirma o’tkazuvchanlik elektr maydoni kuchlanganligiga bog’liq bo’lmaydi. Solishtirma o’tkazuvchanlikka teskari kattalik solishtirma qarshilik (=l/ deyilib, qarshiligi R uzunligi bir va o’zgarmas kesim yuzasi S bo’lgan o’tkazgich uchun u quyidagicha hisoblanadi:

RS/l Omm.

Metallarning klassik qonuniyatiga asosan metall o’tkazgichlarning solishtirma o’tkazuvchanligi quyidagichadir:

e2n0/2mu,

bunda: e- elektronning zaryadi; n0- metallning hajm birligidagi ozod elektronlar soni; - elektron erkin bosib o’tgan yo’lining o’rtacha uzunligi: u – metalldagi ozod elektron issiqlik harakatining o’rtacha tezligi.

Metallarning asosiy xossalari

| Metallarning nomi | Zichligi, x103, kg/m3 | Erish harorati, C | Solishtirma issiqlik sig’imi, J/kgK | Chiziqli kengayishi TKl,x106K-1 | Solishtirma qarshilik, mkOmm | Elektronlarning chiqishi eV | Qayishqoqlik moduli, GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simob | 13,60 | -38,9 | 138 | 61,0 | 0,958 | 4,5 | - |
| Seziy | 1,87 | 26,5 | 234 | 95,5 | 0,210 | 1,9 | 1,8 |
| Talliy | 5,91 | 29,7 | 381 | 18,0 | 0,560 | - | - |
| Kaliy | 0,87 | 63,7 | 753 | 80,0 | 0,09 | 2,2 | - |
| Natriy | 0,97 | 97,6 | 1260 | 70,0 | 0,046 | 2,3 | 10 |
| Indiy | 7,28 | 156,0 | 243 | 25,0 | 0,090 | - | 10,5 |
| Litiy | 0,53 | 186,0 | 3620 | - | - | - | 4,9 |
| Qalay | 7,31 | 232,0 | 226 | 23,0 | 0,120 | 4,4 | 54,0 |
| Kadmiy | 8,65 | 321,0 | 230 | 30,0 | 0,076 | 4,0 | 62,3 |
| Qo’rg’oshin | 11,4 | 32,0 | 130 | 29,0 | 0,210 | - | 15,7 |
| Ruh | 7,14 | 420,0 | 90 | 31,0 | 0,059 | - | 92,2 |
| Magniy | 1,74 | 651,0 | 1040 | 26,0 | 0,045 | 3,6 | 44,3 |
| Alyuminiy | 2,7 | 657,0 | 922 | 24,0 | 0,028 | 4,3 | 70,8 |
| Bariy | 3,5 | 710,0 | 268 | 17,0 | 0,500 | - | 12,6 |
| Kumush | 10,5 | 961,0 | 234 | 19,0 | 0,016 | 4,4 | 80 |
| Oltin | 19,3 | 1063 | 126 | 14,0 | 0,024 | 4,8 | 77,5 |
| Mis | 8,94 | 1083,0 | 385 | 16,0 | 0,017 | 4,3 | 129 |
| Berilliy | 1,85 | 1284,0 | 200 | 13,0 | 0,04 | 3,9 | 287 |
| Nikel | 8,9 | 1455,0 | 444 | 13,0 | 0,073 | 5,0 | 196 |
| Kobalt | 8,71 | 492,0 | 435 | 12,0 | 0,062 | - | 200 |
| Temir | 7,87 | 1535,0 | 452 | 11,0 | 0,098 | 4,5 | 211 |
| Palladiy | 12,1 | 1554,0 | 243 | 12,0 | 0,110 | - | 121 |
| Titan | 4,5 | 1724,0 | 577 | 8,1 | 9,480 | - | 104 |
| Xrom | 7,1 | 1850,0 | - | 6,5 | 0,210 | - | 245 |
| Platina | 21,4 | 1770,0 | 134 | 9,0 | 0,105 | - | 170 |
| Toriy | 11,5 | 1850,0 | 113 | 11,2 | 0,186 | 3,3 | 79,2 |
| Sirkoniy | 6,5 | 1860,0 | 276 | 5,1 | 0,410 | 3,7 | 68,4 |
| Iridiy | 22,5 | 2350,0 | - | - | - | - | 528 |
| Niobiy | 8,57 | 2410,0 | 272 | 7,2 | 0,140 | 4,1 | 100 |
| Molibden | 10,2 | 2620,0 | 264 | 5,0 | 0,057 | 4,2 | 294 |
| Tantal | 16,7 | 2850,0 | 142 | 6,5 | 0,35 | 4,1 | 177 |
| Reniy | 20,5 | 3180,0 | 138 | 4,7 | 0,210 | 4,8 | 405 |
| Volfram | 19.3 | 3380,0 | 218 | 4,4 | 0,055 | 4,5 | 407 |

Turli xil metallar uchun elektronlarning betartib issiqlik harakat tezligi u taxminan bir xildir. Shu sababli, solishtirma o’tkazuvchanlik qiymati elektronlar erkin bosib o’tgan yo’lning o’rtacha tezligi va o’tkazgich materialining tuzilishiga bog’liq bo’ladi. Nisbatan to’g’ri kristall panjarali sof metallarning solishtirma qarshiligi eng kichik qiymatga ega. Agar metall tarkibiga qo’shimcha kiritilsa, uning kristall panjarasi deformatsiyalanib,  qiymatining o’sishiga olib keladi.

Harorat ko’tarilishi natijasida metall o’tkazgichdagi zaryad eltuvchilar soni (ozod elektronlar konsentratsiyasi) o’zgarmay qoladi. Lekin kristall panjara tugunlari tebranishining kuchayishi tufayli elektr maydoni ta’siri natijasida harakatlanayotgan ozod elektronlar tobora ko’proq to’siqlarga duch keladi, ya’ni  kamayadi. Bunda elektronlarning siljuvchanligi pasayadi, natijada metallning solishtirma o’tkazuvchanligi kamayadi va solishtirma qarshiligi ortadi. Binobarin, metall solishtirma qarshiligining harorat koeffitsienti: TK==(l/)(d/dT).

Agar harorat kichik oraliqda o’zgarsa,  qiymatining haroratga bog’liqligi quyidagicha bo’ladi: 2=1l+(T2-T1),

bunda: 1, 2- o’tkazgichning T1,T2 haroratdagi solishtirma qarshiliklarining qiymatlari (T2T1); - solishtirma qarshilikning o’rtacha harorat koeffitsienti.

Metallar (masalan, mis) qattiq holatdan suyuq holga o’tganida ularning solishtirma qarshiliklari ortadi. Metall qotishmalari tarkibiga qo’shimcha kiritilishi oqibatida ularning tarkibi buziladi va solishtirma qarshiligi ortadi. Ikki metallni birgalikda eritib, so’ng sovitilsa, ular kristallanadi va bir metall atomlari ikkinchisining kristalli panjarasiga kiradi. Egri chiziqning yuqori qiymati qotishma birikmalarining ma’lum nisbatiga to’g’ri keladi. Bu holatda  koeffitsienti ham ma’lum qonuniyat bo’yicha o’zgaradi.   koeffitsienti sof metallarda nisbatan yuqori bo’ladi.

Odatda metallarning issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsienti dielektrik issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsientiga nisbatan yuqori bo’ladi. Bu metallarda ozod elektronlar mavjudligi bilan isbotlanadi. Harorat oshirilganda metalldagi elektronlarning siljuvchanligi va ularning solishtirma o’tkazuvchanligi kamayadi, natijada metall issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsientining uning solishtirma o’tkazuvchanligiga nisbatan (u/) shubhasiz, ortadi. Bu matematik tarzda Videman-Frans-Lorens qonuni bilan ifodalanadi:

u/=L0T,

bunda: T- termodinamik harorat, K; L0- Lorens soni.

L0=22/3 l2.

Agarda k=1,3810-23 J.K, t=1,61019 Kl qiymatlarni (4.7) formulaga qo’ysak, l0=2,4510-8 V2/K2 ekanligi kelib chiqadi.

Videman-Frans-Lorens qonuni aksariyat metallar (marganes va berilliydan tashqari) uchun taalluqlidir. Normal haroratda alyuminiy uchun l0=2,4510-8 – kumush uchun 2,3510-8, ruh uchun 2,4510-8, qo’rg’oshin va qalay uchun 2,510-8, platina uchun 2610-8, temir uchun 2,910-8,, V2/K2 ga teng.

Ikki turli xil metall o’tkazgichlar bir-biriga tekkizilganda, ular orasida kontakt potensiallar farqi sodir bo’ladi. Buni turli xil metallar uchun elektronlarning chiqish ishi qiymatlari va ulardagi elektron konsentratsiyalarining har xil bo’lishi bilan tushuntirish mumkin. A va V metallar orasidagi kontakt potensiallar farqi:

UAV=UV-UA+ kT/l (ln(a0A/n0V)) ,

Bunda: UA, UV – bir-biriga tutashgan metallarning potensiallari; n0A, n0V – A va V metallardagi elektronlar konsentratsiyasi; k- Bolsman doimiysi; l- elektron zaryadining mutloq qiymati. Turli ikki xil metall yoki qotishma simlaridan tashkil topgan va bir-biriga uch qismidan payvandlash natijasida olingan sim termopara deyiladi va u, asosan, muhit haroratini o’lchashda ishlatiladi.

Termopara tayyorlashda TEYUK katta va barqaror simlar qo’llaniladi.

O’tkazgichlarning chiziqli kengayishi koeffitsienti bir-biriga biriktiriladigan turli materiallar, vakuumli uskunalarda ulanadigan qismlarni zichlashda kerak bo’ladi. O’tkazgichlarning elektr qarshiligining harorat koeffitsientini hisoblashda ham mazkur koeffitsientdan foydalaniladi:

TKR=R=-l.

Normal haroratda oson eruvchan metallarda  qiymati nisbatan yuqori bo’ladi.

O’tkazuvchanlik xususiyati yuqori bo’lgan materiallar

Elektr o’tkazuvchanligi yuqori bo’lgan materiallarning solishtirma qarshiligi nisbatan kichik bo’ladi. O’tkazgichdan tok o’tayotganda bunday materiallarda energiya isrofi ham ancha kam bo’ladi. Ana shunday xususiyatlar tarkibida qo’shimchalar bo’lmagan sof metallarga xosdir.

Kumush solishtirma qarshiligi eng kichik (=0,016 mkOmm) metalldir. Kumushning oksidlanishga chidamliligi yuqoridir. Kumushning narxi yuqori bo’lganligi sababli, undan faqat noiloj hollardagina foydalaniladi.

Elektr texnikada qo’llaniladigan asosiy o’tkazgich materiallaridan biri mis hisoblanadi. U tabiatda keng tarqalgan material bo’lib, mexanik mustahkamlikka va yaxshi o’tkazuvchanlikka egadir. Misning  qiymati kumushnikiga nisbatan biroz yuqoridir. Elektr texnikada asosan “Elektrolitik” misdan foydalinadi. Bunday mis elektroliz usuli bilan yaxshilab tozalanish natijasida uning tarkibidagi qo’shimchalar miqdori 0,05-0,07% dan ortmaydi. Xalqaro standartga muvofiq tozalangan misning normal sharoitdagi solishtirma o’tkazuvchanligi 58mkSm/m, ya’ni =0,017241 mkOmm bo’lishi kerak.

Sanoat sharoitida mis sim ishlab chiqarish jarayonida qattiq mis(QM) uchun 0,0178 mkOmm, yumshog’i (YuM) uchun 0,0175 mkOmm qilib olingan. Ushbu simning mexanik xossalari 13-jadvalda keltirilgan.

O’tkazuvchanlik xususiyati yuqori bo’lgan materiallar

| Ko’rsatkich | Mis |  | Alyuminiy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QM | YuM | QA | YuA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cho’zilishdagi mustahkamligi, MPa | 250-500 | 200-280 | 160/170 | 80 |
| Nisbiy uzayishi, % | 0,5-2,5 | 18-35 | 0,5-20 | 10-25 |
| Solishtirma qarshiligi mkOmm | 0,0179-0,0182 | 0,01754 | 0,0283 | 0,0280 |
| Statik qayishqoqlik moduli, GPa | 122-132 | 177 | 72 | 66 |

Agar metallning r qiymati katta va l/l qiymati kichik bo’lsa, zarur mexanik mustahkamlikni ta’minlash uchun materialning kesim yuzasini kichikroq olsa ham bo’ladi. Tozalangan mis simlarni tayyorlashda metallning mexanik xossalari hisobga olinadi. Qattiq misning egiluvchanlik chegarasi 300 MPa ga to’g’ri keladi, bu esa mazkur metalldan elektr o’tkazuvchi prujina tayyorlash imkonini bermaydi. O’tkazgich materiallarning mexanik xossalarini yaxshilash maqsadida mis qotishmalari (jez va bronza) dan foydalaniladi.

Jez – mis bilan ruhning birikishidan hosil bo’lgan qotishma. Bunday materialni shtampovkalash ancha qulaydir. Jezning ba’zi maxsus turlariga qirqish usuli bilan ishlov beriladi. Jezning turiga qarab undagi ruh miqdori 1040% atrofida bo’ladi. Jezning solishtirma qarshiligi sof misnikidan yuqori bo’lib, bu qiymat 0,040,35 mkOmm ni tashkil etadi.

Bronza asosan mis bilan qalay birikmasidan tashkil topgan qotishma bo’lib, o’tkazuvchi prujina tayyorlash maqsadida uning maxsus fosforli (0,050,1% P, 3-7% Sn, 2,5% Al, 2% Zn) va boshqa turlari qo’llaniladi. Bronzaning mexanik mustahkamligi r=8001200 MPa ga yaqin bo’lib, bu qiymat qattiq misning qiymatidan ikki barobar yuqoridir. Berilliyli bronza (2,25% Be) nisbatan egiluvchan bo’lib, uning r qiymati 1350 MPa gacha ko’tariladi. Bronzaning aksariyat turlarida =0,030,22 mkOmm bo’ladi. Kadmiyli bronzaning (0,91,0% Cd) solishtirma qarshiligi 0,0190,21 mkOmm, cho’zilishdagi mustahkamligi 650700 MPa bo’lib, uning yedirilishga chidamliligi nisbatan yuqoridir. Mazkur turdagi bronza elektr tortgich simlari va ko’tarma kranlar uchun mo’ljallangan simlarni tayyorlashda ishlatiladi.

Alyuminiy o’zining elektr o’tkazuvchanlik xususiyati jihatidan misdan keyingi o’rinda turadigan o’tkazuvchi materialdir. Qattiq alyuminiyning mexanik mustahkamligi yumshoq alyuminiyga 2 barobar ortiq, solishtirma qarshiligi esa 60% yuqoridir. Mis bilan bir xil o’tkazuvchanlikka ega bo’lishi uchun alyuminiy simining ko’ndalang kesim yuzasini 60% oshirish talab qilinadi. Bu esa alyuminiy ishlatilgan elektr mashina va jihozlarning hajmi va tannarxi nisbatan katta bo’lishiga olib keladi.

Havo orqali elektr uzatgichlarda alyumin-po’lat simlari keng miqyosda qo’llaniladi. Bunday simning o’zagi bir-biriga o’ralgan po’lat simlardan iborat bo’lib, uning ustidan esa alyuminiy simlari o’raladi. Mazkur simlarda mexanik kuchlanish po’lat, elektr kuchlanishi esa alyuminiy materiallari zimmasiga tushadi. Qog’ozli va pardali kondensator tayyorlashda izolyatsiya qatlamlari orasida 5-10 mkm qalinlikka ega yupqa alyuminiy zarvaraqlari ishlatiladi. Sof alyuminiydan (tarkibidagi alyuminiy (99,9599,99%) tayyorlangan zarvaraq elektrolitik kondensatorlarda ishlatilib, izolyatsiya materiali sifatida esa mazkur zarvaraqlar sirtiga alyuminiy oksidi yuritiladi. Bunday izolyatsiya qatlamining qalinligi o’zining juda ham kichik qiymati bilan ajralib turadi.

Alyuminiy tarkibiga ba’zi boshqa elementlar kiritilishi orqali nisbatan yuqori mexanik mustahkamlikka ega va o’tkazuvchanligi deyarli o’zgarmagan (0,03-0,032 mkOmm) metall olish mumkin. Bunga misol qilib aldrey (0,50,7% Mg, 0,50,6% Si, 0,3% Fe, qolgani  Al) materialini keltirish mumkin.

Temir o’tkazuvchi material sifatida narxi arzonligi va yuqori mexanik mustahkamligi bilan ajralib turadi.

Xatto sof temirning ham solishtirma qarshiligi mis va alyuminiyga nisbatan ancha yuqori (=0,1 mkOmm) bo’lib, mazkur qarshilik o’zgaruvchan tok ta’sirida yanada ortadi. Temir (po’lat) simlarning asosiy kamchiligi korroziyaga bo’lgan chidamsizligidir. Shu sababli, bunday simlar sirti himoya qoplamasi (ruh pardasi) bilan qoplanadi. Sof temirning mexanik mustahkamligi nisbatan past bo’lganligi uchun, aloqa va elektr uzatkichlarda (qishloq sharoitida) tarkibida 0,1-0,35% uglerod, cho’zilishdagi mustahkamligi 700750 MPa bo’lgan yumshoq po’lat ishlatiladi. Bunday po’lat, asosan, kichik quvvatli havo elektr uzatkichlarning simlari sifatida ishlatiladi. Po’latdan o’tkazuvchi material sifatida tramvay va elektrlashtirilgan temir yo’l (metro)da rels ko’rinishida foydalaniladi.

O’tkazuvchan bimetall (qo’shmetall) – sirtiga bir tekis qilib mis qoplangan po’lat simdir. Bunday sim tarkibidagi mis miqdori 44-45% bo’lib, simning solishtirma qarshiligi 0,030,04 mkOm ga teng. Bimetall simlarning tashqi diametri 14 mm, r ning o’rtacha qiymati (simning butun kesimi bo’yicha) 550700 MPa, i=l /l 21% bo’ladi. Bir kilometr uzunlikdagi bunday simning diametriga nisbatan qarshiligi (normal sharoitda va o’zgarmas tokda) 60 Om/km ni (d=1 mm bo’lganda) va 4 Om/km (d=4mm bo’lganda) ni tashkil etadi. Bunday simlar elektr va aloqa liniyalarida ishlatiladi.