Gidravlika fanining tarixi va taraqqiyoti,

rivojlanish istiqbollari.

Suyuqlikning harakat qonunlarini va texnikaning turli sohalarida qo’llanilishini o’rganuvchi fan gidravlika deyiladi. Gidravlika eng qadimiy fanlardan hisoblanadi. Arxeologik tekshirishlar insonlar juda qadim zamonlarda ham turli gidrotexnik inshootlar qurishganligini ko’rsatadi. Bular hovuzlar, korizlar va vodoprovodlar. O’rta asrlarda qurilgan suv inshootlariga Forish va Nurotadagi suv saqlash omborlari misol bo’la oladi.

Gidravlikaga aloqador ilmiy ishlardan birinchisi Arximedning «Suzib yuruvchi jismlar haqida» nomli asaridir. Suyuqlikka oid bilimlar XYI-XYII asrlarga kelib rivojlana bordi. Bularga misol qilib Leonordo do Vinchi, S.Stevin, Galiley, Torrichelli, B.Paskal va I Nyutonlarning ilmiy ishlarini ko’rsatish mumkin. Keyinchalik suyuqliklarning muvozanat va harakat qonunlari ikki yo’nalishda rivojlandi. Bulardan birinchisi tajribalarga asoslangan gidravlika, ikkinchisi nazariy gidromexanika. Hozirda bu fanlar bir-birini to’ldiruvchi nazariy va amaliy omillardir. Hozirgi zamon gidravlikasi nazariyani tajriba bilan bog’lab, tajribada sinab, tajriba natijalarini esa nazariy umumlashtirib boruvchi, hamda o’z tekshirishlarida gidromexanika usullari va yutuqlaridan foydalanuvchi fandir.

Gidravlika asoslari Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Ahmad –al Farg’oniy asarlarida ham keltirib o’tilgan. Ayniqsa Ahmad-al Farg’oniyning «Nil» darsida suv sathining yil davomida kuzatishga mo’ljallab qurgan asbobi ajoyibdir.

Gidromashinalar mexanik harakatni suyuqlik harakatiga (nasos) yoki suyuqlik harakatini mexanik harakatga aylantiruvchi qurilmalardir. Bunday qurilmalardan eng birinchisi oddiy charxpalakdir. Undan O’rta Osiyo, Misr, Xitoy va Hindistonda qadimdan sug’orish, ishlari va tegirmonlarda foydalaniladi. Birinchi porshenli nasos qadimgi rusda qurilgan bo’lib inson yoki hayvon kuchi bilan harakatga keltirilib, shaxtalardan suvni tortib olgan.  Lomonosov bir qancha qurilmalarni charxpalak yordamida harakatga keltirish ustida ishladi.

Dunyodagi birinchi GESni 1981y Dolivo-Dobrovoliskiy Germaniyada ishga tushirdi. Keyinchalik 1893 yilda SHchenovich rahbarligida Rossiyada qurilgan.  O’zbekistonda 1926 yil Bo’z suv GES ishga tushdi.

Hozirda gidravlik mashinalardan paxta terish mashinalari, traktorlar turli xil avtomobillar va boshqa mashina-mexanizmlarda keng qo’llanilmokda. Gidravlik mashinalar xalq xo’jaligining turli sohalariga izchil kirib bormokda.

Juda kichik kuchlar ta’sirida o’z shaklini o’zgartiruvchi fizik jism suyuqlik deyiladi. Gidravlikada suyuqliklar 2 guruppaga bo’linadi.

1-tomchilanuvchi,   2-gazsimon.

Gidravlika tomchilanuvchi suyuqlik bilan ish ko’radi.

Suyuqliklarni  asosiy fizik xossalari quyidagilar.

a) Solishtirma og’irlik

Hajm birligidagi modda og’irligi solishtirma og’irlik deb ataladi.

=  ,      bu erda;  V-cuyuqlik hajmi,    G-og’irligi,      CI da

Texnik sistemada esa         1

-hajmi avvaldan ma’lum idishdagi suyuqliklarning og’irligini o’lchash usuli bilan yoki ariometr yordamida aniqlanadi. Solishtirma og’irlik  (  )  bosim va temperaturaga bog’liq,

ya’ni               (3) , bu erda;          R-bosim,  T-temperatura

b) Solishtirma hajm.

Suyuqlikning og’irlik birligiga to’g’ri kelgan hajmi solishtirma hajmi deyiladi.

demak     ;

Birligi             PV=RT  (5)

v) Zichlik. Suyuqlikning hajm birligiga to’g’ri keluvchi tinch xoldagi massa zichlik deyiladi.        (6)

Ba’zan nisbiy zichlik tushunchasi kiritiladi. «Suyuqlik zichligining suvni 40 s dagi zichligiga nisbati nisbiy zichlik deyiladi.

(7)

U holda nisbiy zichlik solishtirma og’irlik orqali  quyidagicha ifodalanadi,

Zichlik temperaturaga bog’liq shuning uchun        (8)

Demak, issiklik o’zgarishi bilan hajm ham o’zgaradi. Suyuqlikning bu xususiyatidan foydalanib ko’pgina asboblar yaratilgan. Suyuqlikning hajmiy kengayishini ifodalash uchun hajmiy kengayishni temperatura koeffisenti kiritilgan,         (9)

Birlik hajmdagi suyuqlikning  t=1 ga oshgandagi kengayish miqdori uning hajmiy kengayish temperatura koeffisienti deyiladi.

t=20 0S da suv : mineral moylar uchun . Simob uchun

Suyuqlikni siqilishi . Texnikada tabiatda katta hajmni  katta bosim ostida o’zgarishi sezilarli bo’ladi. Hajmni siqilish koeffisienti  (10)

Qovushqoqlik xodisasi suyuqliklar harakatlanayotganda namoyon bo’ladi va zarralarning harakatiga karshilik ko’rsatadi. Qovushqoqlik darajasi qovushqoqlik  koeffisienti deyiladi.

F-kuch ta’sirida olgan tezligi U bo’lsin. Idish asosidan u, masofada ustki sirti u2 –bo’lgan suyuqlik qatlamini ko’z oldiga keltirsak, pastki sirti tezligi U1-yuqorisi U2-u holda  ya’ni qatlam yuqori sirti pastiga nisbatan siljiydi. Siljish kattaligi esa  quyidagiga teng,

;  Plastinkaga qo’yilgan kuch qancha katta bo’lsa, siljish shuncha ko’p bo’ladi  (11)  -qovushqoqlik.

Qovushqoqlik turli viskozimetrlar yordamida  o’lchanadi.

Gidrostatika. Tinch turgan suyuqlikka ta’sir etuvchi kuchlar.

Gidrostatika

Gidravlikaning suyuqliklar muvozanat qonunlarini o’rganuvchi bo’limi gidrostatika deb yuritiladi. Bu qonunlarni tekshirish suyuqliklar orqali kuchlarni uzatish bilan bog’liq masalalarni ‘al  qilishda mu’im ahamiyatga ega. Bundan tashqari, gidrostatika suyuqliklarga to’liq yoki qisman botirilgan qattiq jismlarning muvozanat qonunlarini xam o’rganadi.

Odatda, suyuqliklar muvozanat holda bo’lganda uning ayrim bo’laklarining boshqa bo’laklariga bo’lgan ta’siri, suyuqlik saqlanayotgan idish devorlariga va unga botirilgan jismga ta’siri bosim orqali ifodalanadi.

Tinch turgan suyuqlikdagi bosimning xossalari

Tinch turgan suyuqlikdagi bosim (ya’ni gidrostatik bosim) ikkita asosiy xossaga ega:

1-xossa - gidrostatik bosim u ta’sir qilayotgan yuzaga normal bo’yicha yo’nalgan bo’ladi. Bu xossaning to’g’riligini isbotlash uchun gidrostatik bosim r o’zi ta’sir qilayotgan yuzaga normal bo’yicha yo’nalmagan deb faraz qilamiz. Bu holda r normal va urinma yo’nalishlarda proeksiyalarga ega bo’ladi.

Urinma yo’nalishidagi proeksiya I va II qismlarining bir-biriga nisbatan siljishiga olib keladi. Suyuqlik muvozanatda bo’lgani uchun r normal bo’yicha yo’nalmagan degan fikr noto’g’ri ekanligi kelib chiqadi.

2-xossa - gidrostatik bosim u ta’sir qilayotgan nuqtada hamma yo’nalishlar bo’yicha bir xil qiymatga ega. Bu xossani isbotlash uchun suyuqlik ichida tomonlari dx, dy, dz ga teng bo’lgan tetraedr ajratib olamiz. Tetraedrning qiya yuzasiga R kuch ta’sir qilsin. U holda yOz tekislikdagi yuza bo’yicha Rx,yOz tekislikdagi yuza bo’yicha esa Rz kuchlar ta’sir qiladi. Qiya yuzaning sirti dS ga teng deb hisoblaymiz. Agar gidrostatik bosim Ox o’qi bilan , Ou o’qi bilan , Oz o’qi bilan  burchak tashkil qilsa, u holda dS yuzaga ta’sir qilayotgan kuch (rdS) ning o’qlardagi proeksiyalari rdS cos, rdS sos, rdS sos larga teng. Og’irlik kuchi esa

G=rgdV=rgdxdydz

Suyuqlik muvozanatda bo’lgani uchun kuchlarning o’qlardagi proeksiyalarining yig’indisi nolga teng, ya’ni Ox o’qi bo’yicha

rxdydz-rdScos=0

Ou o’qi bo’yicha

rudydz-rdScos=0

Oz o’qi bo’yicha

ryadydz-rdScos-rgdxdydz=0

dS yuzaning proeksiyalari quyidagilarga teng:

Scos=dydz, Scos=dxdz, Scos=dxdz

YUqoridagi tenglamalar qisqartirilgandan keyin quyidagicha yoziladi:

rx-r=0; ru-r=0; rz-r=0; rz-r-rgdz=0

Tetraedrning tomonlari cheksiz kichik qiymatga intilganda u nuqtaga yaqinlashadi. Bu holda uning ‘ajmi nolga intiladi. SHuning uchun yuqorida keltirilgan tenglamalardan quyidagi natija kelib chiqadi:

rx=r; ru=r; rz=r, ya’ni rx= ru= rz=r				(2.1)

SHunday qilib, barcha yo’nalishlarda ta’sir qiluvchi bosim kuchli teng ekanligi isbotlanadi. Bu esa ikkinchi xossaning to’g’riligini ko’rsatadi.

Suyuqliklar muvozantining Eyler differensial tenglamasi

Muvozanat holatidagi suyuqliklarga bosim va og’irlik kuchlari ta’sir qiladi. Bosim suyuqlik egallagan ‘ajmning hil xil nuqtasida hil xil qiymatga ega. SHuning uchun bosimni koordinata o’qlari x, u, z larning funksiyasi deb qarash kerak. Ko’rilayotgan suyuqlikda tomonlari dx, dy, dz ga teng bo’lgan parallelopipedga teng elementar ‘ajm ajratib olamiz (1.6-rasm). Endi suyuqlikka ta’sir qiluvchi kuchlarning muvozanat holatini tekshiramiz. Og’irlik kuchining proeksiyalari XdV; YdV; ZdV bo’lsin; ya’ni GQXdV; YdV; ZdV. Elementar ‘ajmning uOz tekislikda yotgan sirtiga Ox o’qiga yo’nalishida r ga teng, unga parallel bo’lgan sirtiga esa r+ ga teng bosimlar ta’sir qiladi. Bu sirtlarga ta’sir qiluvchi bosim kuchlari esa tegishlicha rdydz va    (r+dx)dydz larga teng. Olingan elementar ‘ajm Ox o’qi bo’yicha muvozanatda bo’lishi uchun bu o’q bo’yicha yo’nalgan kuchlar yig’indisi nolga teng bo’lishi kerak:

rdydz-(r+dx)dydz-rxdxdydz=0

SHuningdek, Ou o’qi bo’yicha, uOz tekislikda yotuvchi sirtga rdxdz,

unga parallel bo’lgan sirtga esa, (r+du) dxdz kuchlar ta’sir qiladi

SHuning uchun elementar ‘ajmining Ou o’qi bo’yicha muvozanat sharti quyidagicha bo’ladi:

rdxdz-(r+dy)dxdz-rYdxdydz=0

SHuningdek, Oz o’qi bo’yicha

rdxdy va (r+dz)dxd

kuchlar ta’sir qiladi hamda ularning muvozanat sharti quyidagicha bo’ladi:

rdxdy-(r+dz)dxdy-rZdxdydz=0

1.2-rasm. Suyuqliklar muvozanatining Eyler tenglamasiga doir chizma.

O’xshash miqdorlarni qisqartirish va qolgan ‘adlarni dx, dy, dz ga bo’lishdan keyin quyidagi tenglamalar sistemasini olamiz:

(2.2)

Bu tenglamalar sistemasida ko’rinib turibdiki, gidrostatik bosmining biror koordinata o’qidagi zichlikning birlik og’irlik kuchining shu o’q yo’nalishidagi proeksiyasiga ko’paytmasiga teng ekan, ya’ni muvozanatdagi suyuqliklarda bosimning o’zgarishi massa kuchlarga bog’liq. (2.2) tenglamalar sistemasi suyuqliklar muvozanat holatining umumiy differensial tenglamasidir. Bu tenglamani 1755y. L.Eyler chiqargan.

Gidrostatikaning  asosiy tenglamasi

Tinch turgan idishdagi suyuqlikni qaraymiz. Bu suyuqlikka og’irlik kuchi ta’sir etadi. Koordinata o’qlarini Oz o’qi vertikal yuqoriga yo’naladigan qilib yo’naltiramiz.

Ko’rilayotgan idish ichida biror xOu tekisligidan z masofada, erkin sirtda esa N masofada joylashgan biror A nuqtani olamiz. U holda birlik massa kuchlarning bu koordinata sistemasidagi proeksiyalari quyidagicha bo’ladi:

X=0; Y=0; Z-g

1.3. rasm. Gidrostatikaning asosiy tenglamasiga doir chizma. Gidrostatik bosim r, suyuqlikning erkin sirtidagi bosim r0 bo’lsin, erkin sirt xOu tekisligidan esa z0 masofada joylashgan bo’lsin. Bu holda gidrostatikaning asosiy tenglamasi quyidagicha yoziladi:

Birinchi va ikkinchi tenglamalardan bosimning x va u koordinatalarga bog’liq emas ekanligi kelib chiqadi. U holda uchinchi tenglamadan quyidagini olamiz:

dr= - rgdz

(Bu tenglamani (2.3) dan ham olish mumkin.) Bu esa yuqorida aytilgandek tinch turgan idishlardagi suyuqlik bosimi gorizontal sirtlar bo’yicha o’zgarmas degan fikrni tasdiqlaydi. Oxirgi tenglamani erkin sirtdan z nuqtagacha bo’lgan oraliq uchun integrallaymiz va quyidagi tenglamani chiqaramiz:

r-r0=-rg(z-z0)

z-z0 ning qiymati h ga teng bo’lgani uchun so’nggi tenglamani quyidagicha yoziladi:

r=r0+rgh    yoki     r=r0+ h					(2.8)

Bu gidrostatikaning asosiy tenglamasi deb ataladi va suyuqlikning ixtiyoriy nuqtasidagi bosimni, suyuqlik turi va olingan nuqtaning erkin sirtdan qanday masofada ekanligiga qarab aniqlaydi. Gidrostatikaning asosiy tenglamasi quyidagi qonuniyatni ifodalaydi: suyuqlik ichidagi ixtiyoriy nuqtadagi bosim suyuqlik erkin sirtidagi bosim r0 va shu nuqtadagi suyuqlik ustuning bosimi (h) yig’indisiga teng.

Paskal qonuni

Suyuqlik solingan va og’zi porshenp bilan yopilgan biror idish olamiz. Suyuqlik erkin sirtidagi bosim r0 bo’lsin. U holda ixtiyoriy A nuqtadagi absolyut bosim quyidagiga teng bo’ladi:

rA=r0+hA

V va S nuqtalarda esa rV=r0+hV, rS=r0+hS.

Agar porshenni l masofaga siljitsak, u holda suyuqlik erkin sirtidagim bosim r ga o’zgaradi. Suyuqlikning solishtirma og’irligi bosim o’zgarishi bilan deyarli o’zgarmaydi. SHuning uchun A, V va S nuqtalardagi bosim quyidagi bo’ladi:

r`A=r0+r+hA,

r`V=r0+r+hV,

r`S=r0+r+hS.

Bu holda bosimning o’zgarishi hamma nuqtalar uchun hil xil buladi, ya’ni

r`A-rA=r

r`V-rV=r

r`S-rS=r

Bundan quyidagicha xulosa kelib chiqadi: yopiq idishdagi suyuqlikka tashqaridan berilgan bosim suyuqlikning hamma nuqtalariga bir xil miqdorda (o’zgarishsiz) tarqaladi. Bu Paskalp qonuni sifatida ma’lum. Ko’pgina gidromashinalarning tuzilishi ana shu qonunga asoslangan (masalan, gidroproess, domkratlar, gidroakkumulyatorlar, ‘ajmiy gidroyuritma va hokazo).