Integral optronlarni tadqiq etish

Ishningmaqsadi: Optronlar ishlashini va parametrlarini o’lchash uslublarini o’rganish.

1. Laboratoriya ishini bajarishga tayyorgarlik ko’rish:

Optronlar – funktsional elektronikaaning zamonaviy yo’nalishlaridan biri – optoelektronikaning asosiy struktura elementi ҳisoblanadi.

Eng sodda diodli optron (7.1 – rasm) uchta elementdan tashkil topgan: fotonurlatgich 1, nur o’tkazgich 2 va foto qabul qilgich 3 bo’lib, yoruғlik nuri tushmaydigan germetik korpusga joylashtirilgan. Kirishga elektr signali berilsa fotonurlatgich qo’zғotiladi. YOruғlik nuri nur o’tkazgich orqali foto qabul qilgichga tushadi va unda chiqish elektr signali  yuzaga keladi. Optronning  asosiy xususiyati shundaki, undagi elementlar o’zaro nur orqali boғlangan bo’lib, kirish bilan chiqishlar esa elektr jiҳatdan bir – biridan ajratilgan. SHu xususiyatidan kelib chiqqan ҳolda, yuqori kuchlanishli va past kuchlanishli zanjirlar bir – biri bilan osonmuvofiqlashtiriladi. Diodli optronning shartli belgisi 7.2 – rasmda, uning konstruktsiyasi esa 7.3 – rasmda keltirilgan.

1,2 – fotodiodning r va n soҳalari; 3,4 – yoruғlik diodining n va r soҳalari; 5 – selen shisha asosidagi nur o’tkazgich; 6,7 – yoruғlik diodi kontaktlari;

8,9 – fotodiod kontaktlari.

YOruғlik signallarini elektr signaliga aylantirishda asosan fotodiodlar qo’llaniladi (xuddi shunday fotorezistorlar, fototranzistorlar va  fototiristorlar ҳam).

Fotodiod oddiy n-r o’tish bo’lib, ko’p xollarda kremniy yoki germaniydan yasaladi. Undagi teskari tok yoruғlik nuri tushishi natijasida yuzaga kelayotgan zaryad tashuvchilar generatsiyasi tezligi bilan aniqlanadi. Bu ҳodisa ichki fotoeffekt deb yuritiladi.

Fotodiodni qo’llash bo’yicha  ikkita rejimmavjud: tashqimanbasiz – ventilli yoki fotovoltaik va tashqimanbali – fotodiodili rejim. Tashqimanbasiz yoruғlik nurini elektr energiyasiga aylantiruvchi fotodiodlar ventilli fotoelementlar deb ataladi. Foto elektr yurituvchi kuch Uf ning yuzaga kelishi yoruғlik bilan generatsiyalangan elektron – kovak juftlarining n-r o’tish orqali ajratilishi bilan boғliq. Foto EYUK Uf kattaligi optik signal darajasi Rf va yuklama qarshiligi qiymatiga boғliq bo’ladi. Ventilli fotoelementning chiqish xarakteristikasi 7.4 – rasmda keltirilgan.

7.4 – rasm.                                                7.5 – rasm.

Fotodiod rejimida tashqi kuchlanishmanbai ҳisobiga fototok if ventil elementning qisqa tutashuv tokiga taxminan teng bo’ladi, fototok ҳisobiga biror yuklama qarshiligida sodir bo’ladigan kuchlanish pasayishi Uf esa katta bo’ladi. Bir xil yuklama qarshiligi qiymatida signal kuchlanishi Uf ning fotodiod (1) va ventil element (2) uchun  optik nurlanish quvvati Rf ga boғliqliklari 7.5 – rasmda keltirilgan. Fotoelektr o’zgartishlar samaradorligi volt – vatt SU=Uf/Rf ҳamda amper – vatt Si=If/Rf (sezgirlik) bilan ifodalanadi.

Fotodiodlarning afzalligi yana shundaki, yoruғlik xarakteristikalari If, Uf=f(Rf) chiziqli ko’rinishga ega, bu esa ularni  optik aloqa liniyalarida qo’llash imkoniyatini yaratadi. Ventil elementlar asosan energiya o’zgartgichlar (quyosh batareyalari) sifatida ishlatiladi.

YOruғlik nuri orqali tokni  boshqarishni bipolyar tranzistorlar yordamida ҳam amalga oshirishmumkin. Ularda baza tokining kuchayishi tufayli, fotodiodlarga nisbatan sezgirlik yuqori bo’ladi. Fototranzistor bazasidagi zaryad tashuvchilarning optik generatsiyasi bazaga tashqimanbadan zaryad tashuvchilar kiritilishiga ekvivalentdir. Natijada, tranzistor fototoki fotodiodga nisbatan martaga kuchaytiriladi. Bu erda  -fotortranzistor baza tokining statik kuchaytirish koeffitsienti.

7.6 – rasm.

Optron inertsionligi yoruғlik diodi va nur qabul qilgichdagi jarayonlar bilan boғliq bo’lib, chiqish signalinig  ortib borish vaqti tort  va kamayib borish vaqt  tkam  lari yordamida aniqlanadi (7.6 - rasm).

Diodli optronning quyidagi asosiy parametrlarini qo’rsatishmumkin:

-maksimal kirish toki IKIR max;

-maksimal kirish kuchlanishi Ukir max;

-maksimal chiqish teskari kuchlanishi UCHIK.tesk. max;

- berilgan tokkamos keluvchi o’zgarmas kirish kuchlanishi UKIR;

- chiqishdagi teskari qoronғulik toki ICHIK tesk. k;

- chiqish signalining ortib borish tort. va kamayib borish tkam. vaqtlari (berilgan diodli optron chiqishidagi signal o’ziningmaksimal qiymatidan 0.1-0.9 va 0.9-0.1 oraliqlarda o’zgaradi)  (7.6 - rasm);

- tok bo’yicha uzatish koeffitsienti KI – chiqish toki o’zgarishining kirish tokiga nisbati KI = (ICHIK-ICHIK.tesk.q.)/IKIRx.

Laboratoriyada o’lchanadigan diodli optron chegaraviy qiymatlari va chiqishlarining joylashishi ilovada keltirilgan.

2. Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:

Tadqiq etilayotgan optron printsipial sxemasini va chegaraviy qiymatlarini yozib oling.

2.1. Diodli optron xarakteristikasini tadqiq etish.

2.1.1. 7.7 – rasmda keltirilgan sxemani yiғing.manbadan berilayotgan chegaraviy tok qiymatini optron chegaraviy qiymatlarigamos ravishda o’rnating.

2.1.2.  E1 ni o’zgartirib borib, optronning kirish xarakteristikasi  IKIR=f(UKIR) ni o’lchang. YOruғlik diodi kirishidagi qarshilik R1 dan ancha kichik bo’lganligi sababli, kirish qarshiligini IKIR= E1/R1 deb oling.

7.7 – rasm.

O’lchash natijalarini 7.1 – jadvalga kiriting.

7.1 – jadval

| E1, V |  |
| --- | --- |
| UKIR, V |  |
| IKIR= E1/R1,mA |  |

2.1.3. E2=0 deb oling. E1 ni o’zgartirib borib, fotovoltaik rejim uchun optron uzatish xarakteristikasini ICHIQ=f(IKIR) o’lchang.

O’lchash natijalarini 7.2 – jadvalga kiriting.

7.2 – jadval

| E1, V |  |
| --- | --- |
| UKIR, V |  |
| IKIR= E1/R1,mA |  |

2.1.4. E2=5 V o’rnating. 2.1.3 – banddagi o’lchashlarni fotodiodli rejim uchun takrorlang. O’lchash natijalarini 7.2 – jadvalga o’xshab, 7.3 – jadvalga kiriting.

2.1.5. Optron chiqishidagi signalning ortib borish tort. va kamayib borish tkam. vaqtlarini o’lchang.

7.8 – rasmda keltirilgan sxemani yiғing, yoruғlik diodi zanjiriga impuls generatorini ulang. Generator chiqishida amplitudasi 5V va chastotasi 1kGts bo’lgan impulsni o’rnating. R2 qarshilikka 1:10 kuchlanish bo’luvchisi orqali ostsilograf ulang. (Ostsilografning boshqa kanalidan generator chiqishidagi impuls amplitudasini o’lchash uchun foydalaning). E2=5 V o’rnating va chiqish toki ostsilogrammasidan  signalning ortib borish tort. va kamayib borish tkam. vaqtlarini o’lchang.

7.8 – rasm.

E2=0 ni o’rnating va fotovoltaik rejim uchun vaqt o’lchovlarini takrorlang.

2.2. Tranzistorli optron xarakteristikalarini tadqiq etish.

7.9 – rasmda keltirilgan sxemani yiғing, E2=5 V o’rnating.

7.9 – rasm.

(Bu sxemada optron fotodiodi va tashqi tranzistor fototranzistorni imitatsiya qiladi).

E1 ni o’zgartirib borib, IKIR=E1/R1 va ICHIQ=IK deb olib,  tranzistorli optron uzatish xarakteristikasi ICHIQ=f(IKIR) ni o’lchang. O’lchash natijalarini 7.2, 7.3 jadvallarga o’xshash tarzda 7.4 – jadvalga kiriting.

3. Tajribada olingan natijalarni ishlash.

3.1. Optron kirish xarakteristikasini quring va IKIR=10mA qiymatigamos keluvchi kirish kuchlanishi Ukir qiymatini aniqlang.

3.2. Diodli va fotovoltaik rejimlar uchun optron uzatish xarakteristikalarini quring va IKIR=10mA qiymatida tok bo’yicha uzatish koeffitsientini KI  aniqlang.

3.3. Diodli optronda signal tarqalishining o’rtacha kechikish vaqtini ҳisoblab toping.

.

3.4. Tranzistorli optron uzatish xarakteristikasini quring va  IKIR=10mA qiymatida tok bo’yicha uzatish koeffitsientini KI  aniqlang.

4. Ҳisobotmazmuni.

- tadqiq etilayotgan optron chegaraviy qiymatlari va printsipial sxemasi;

- o’lchash sxemalari;

- o’lchangan boғliqliklar jadvallari va grafiklari;

- ҳisoblab topilgan parametrlar;

- tok va kuchlanish ostsilogrammalari.