.   KUCHAYTIRGICH  QURILMALARI

SXEMOTEXNIKASI

════════════════════════════════════════════

8.1. Kuchaytirgich parametrlari va xarakteristikalari

O’zgarmas tok kuchaytirgichlari, keng polosali va tanlov kuchaytirgichlari analogmikroelektron apparatura  negiz elementlari ҳisoblanadi.

Kuchaytirgich deb kirish signali quvvatini kuchaytirishgamo’ljallagan qurilmaga aytiladi. Kuchaytirishmanbadan energiya istemol qilayotgan tranzistorlar ҳisobiga amalga oshiriladi. Ixtiyoriy kuchaytirgichda kirish signali faqatmanbadan energiyani yuklamaga uzatishni boshqaradi.

Kuchaytirgich xossalarini ifodalashmaqsadida kuchlanish  bo’yicha , tok bo’yicha  yoki quvvat bo’yicha  kuchaytirish koeffitsientlari qo’llaniladi. Kuchaytirgichlar turli kuchaytirish koeffitsienti qiymatlariga ega bo’lishimumkin, lekin doimbo’ladi.

Kuchlanish bo’yicha kuchaytirish koeffitsienti detsibellarda (dB) ga teng. Agar ko’p bosqichli kuchaytirgichning kuchaytirish koeffitsienti detsibellarda ifodalansa, u ҳolda ko’p bosqichli kuchaytirgichning umumiy kuchaytirish bosqich kuchaytirish koeffitsientlari yiғindisiga teng bo’ladi.

| KU, dB | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KU | 1 | 1,12 | 1,26 | 1,41 | 3,16 | 10 | 102 | 103 | 104 |

Kuchaytirgich o’zining kirish  va chiqish  qarshiliklari bilan, kirish signalimanbai – EYUK Eg esa ichki qarshilik bilan xarakterlanadi.

Agar kuchaytirgichda bo’lsa, kuchaytirgich kirishidagi signalmanbai EG ga yaqin kuchlanish yuzaga keltiradi. Bunday rejim potentsial kirish deb, kuchaytirgichning o’zi esa kuchlanish kuchaytirgichi deb ataladi.

Agar <<bo’lsa, chiqish kuchlanishi va signalmanbai quvvati juda kichik. Bunday rejim tok kirishi, kuchaytirgichning o’zi esa tok kuchaytirgichi deb ataladi.

Quvvat kuchaytirgichida bo’ladi, yani kirish signalimanbai bilanmuvofiqlashgan bo’ladi.

va kuchaytirgich yuklama qarshiligi qiymatlari nisbatlarini kuchlanish kuchaytirgichi (<<), tok kuchaytirgichi (>>) va quvvat kuchaytirgichi () ga ajratishmumkin.

Bundan tashqari, o’zgarmas tok kuchaytirgichi parametri bo’lib nol dreyfi ҳisoblanadi.  Nol dreyfi bu barqarorlikni buzuvchi tasirlar (kuchlanishmanbai qiymatining tebranishi, temperatura va boshqalar) natijasida kuchaytirgich elementlari ish rejimlarining o’zgarishi bo’lib, natijada kuchaytirgich chiqishida soxta signal yuzaga keladi.

Kuchaytirgich odatda signalni kuchaytirishdan tashqari uning shaklini ҳam o’zgartiradi. Kirish va chiqish signallari shaklining normadan oғishi – buzilishlar deb ataladi. Ular ikki turda bo’lishimumkin: nochiziqli va chiziqli.

Barcha kuchaytirgichlar volt – amper xarakteristikalari (VAX) nochiziqli bo’lgan tranzistorlardan tashkil topadi. Bipolyar tranzistor VAX to’ғri chiziq emas, balki eksponenta shakliga ega. SHu sababli, sinusoidal shaklga ega bo’lgan kirish signali kuchaytirilganda, chiqishdagi signal shakli qisman sinusoidal ko’rinishga ega bo’ladi. CHiqish signali spektrida kirish signalidamavjud bo’lmagan boshqa chastotaga ega bo’lgan tashkil etuvchilar (garmonikalar) paydo bo’ladi. Bu turdagi buzilishlar nochiziqli deb ataladi.

Agar kuchaytirgich uzatish xarakteristikasimatematik funktsiya ko’rinishida ifodalangan bo’lsa,  nochiziqli buzilishlarni analitik usulda ҳisoblashmumkin. Uzatish xarakteristikasi (8.1 - rasm) deganda o’zgarmas chastotadagi chiqish signali amplitudasi ning kirish signali amplitudasi  ga boғliqligi tushuniladi. Nochiziqli buzilishlar koeffitsienti ko’p ҳollarda berilgan uzatish xarakteristikasidan grafik usulda aniqlanadi.

CHiziqli buzilishlar esa tranzistor parametrlarining chastotaga boғliqligidan aniqlanadi. Kuchaytirgichning chastota xususiyatlari amplituda-chastota xarakteristikasi (ACHX) dan aniqlanadi. ACHX deganda kuchaytirish koeffitsientining chastotaga boғliqligi tushuniladi. Ideal ACHX gorizontal chiziq ҳisoblanadi. Real ACHX esa kamayuvchi soҳalarga ega bo’ladi. 8.2 – rasmda normallashtirilgan ACHX  keltirilgan. Bu erda K0 – nominal kuchaytirish koeffitsienti, yani kuchaytirish koeffitsienti o’zgarmas bo’lgan chastota soҳalari. Odatda chastota buzilishlarining ruxsat etilgan koeffitsient kattaligi 3 dB dan oshmaydi.  kattaligi kuchaytirgichning o’tkazish polosasi deyiladi.

8.1 – rasm.                                                8.2 – rasm.

O’zgarmas tok kuchaytirgichlari deb tok va kuchlanishning nafaqat o’zgaruvchan, balki o’zgarmas tashkil etuvchilarini ҳam kuchaytirishgamo’ljallangan qurilmalarga aytiladi. Bunday kuchaytirgichlarning past chastotasi nolga teng (=0), yuqori chastotasi esa juda katta ( - bir necha o’nmGts) bo’ladi. O’zgarmas tok kuchaytirgichlarining turlari ko’p (differentsial, operatsion kuchaytirgichlar, signal o’zgartiruvchi kuchaytirgichlar va boshqalar).

Integral keng polosali kuchaytirgichlar berilgan past chastota  dan yuqori chegaraviy chastota  gacha bo’lgan keng chastota diapazonidagi signallarni kuchaytiradilar. Keng polosali kuchaytirgichlarga qo’yiladigan asosiy talab - kirish signalini  dan  gacha diapazonda berilgan kuchaytirish koeffitsientida bir tekis kuchaytirish. Bu vaqtda  dan  gacha oraliqdagi kuchaytirish koeffitsientimoduli 3 dB (=0,7) dan oshmasligi kerak.  chastota qiymati bir necha yuzmegagertsgacha etishimumkin.

Tanlov kuchaytirgichlari (filtrlar) deb berilayotgan signallarmajmuidanmalum chastota spektridagi sinusoidal shaklga ega bo’lganlarini tanlab, ularni kuchaytiradigan kuchaytirgichlarga aytiladi. Tanlov kuchaytirgichlarimaxsus shakldagi ACHX ga egadirlar.

Signalni kuchaytirish amalga oshiriladigan chastotalar oraliғi, o’tkazish polosasi deb ataladi. Signallar so’ndiriladigan chastota polosasi chegaralovchi chastota deb ataladi. O’tkazish va chegaralovchi chastotalarning o’zaro joylashishiga ko’ra quyidagi tanlov kuchaytirgichlari turlarimavjud: past chastota, yuqori chastota, polosali o’tkazuvchi, polosali chegaralovchi.  Filtrlar RC zanjirlar va aktiv elementlar asosida amalga oshiriladi. SHuning uchun ular aktiv filtrlar deb ataladi.

8.2. Komplementar emitter qaytargich

8.3 – rasmda komplementar tranzistorlarda: VT1 – tranzistor n-p-n  turli va VT2 – tranzistor p-n-r  turli bajarilgan V sinfigamansub sodda ikki taktli chiqish bosqichi sxemasi keltirilgan. YUklama tranzistorlarning emitter zanjiriga ulanadi, demak ular kuchlanish qaytargichlari rejimida ishlaydilar. Quvvat kuchayishi tok kuchayishi bilan amalga oshiriladi. Ikki qutbli kuchlanishmanbalari (+EM va –EM) qo’llanilganiga aloҳida etibor qaratamiz. SHu sababli sokinlik rejimida ikkala tranzistor berk ҳolatda bo’ladi, chunki  emitter o’tishlardagi kuchlanish nolga teng bo’ladi. Natijada, sokinlik rejimida sxema energiya istemol qilmaydi.

Kirishga   signalningmusbat yarim davri berilsa VT1 ochiladi va  yuklama orqali 1 strelka yo’nalishida tok oqib o’tadi.manfiy yarim davrmobaynida p-n-r turli tranzistor ochiladi va tok 2 strelka yo’nalishida  oqib o’tadi. Quvvat kuchaytirish koeffitsienti taxminan emitter va baza toklari nisbatiga teng bo’ladi, yani .

8.3 – rasm.                                                           8.4 – rasm.

Lekin, V  turli kuchaytirgich bo’la turib, sxema katta nochiziqli buzilishlar koeffitsientiga ega (KG>10 %).  Bu kamchilikni bartaraf etishmaqsadida kuchaytirgichmurakkablashtiriladi. R1  va  R2 rezistorlar, ҳamda  VD1 va  VD2 diodlar yordamida tranzistor bazalariga individual siljish kiritiladi (8.4 - rasm). Natijada dastlabki ishchi nuqta ikkala tranzistor ozgina ochiq ҳolatdagi  (AV rejim) soҳada joylashadi, lekin ulardan A turli kuchaytirgichlardagiga nisbatan ancha kichik tok oqib o’tadi.

8.3. Balans sxemalari asosidagi kuchaytirgichlar

YAkka kuchaytirgich bosqichlarinimanfiy teskari zanjiri orqali bosqichlash yo’li bilan keng polosali kuchaytirgichlarni integral usulda yasashda yaxshilashmumkin.

Bir vaqtning o’zida balans sxemalar asosida qurilgan kuchaytirgichlarda xarakteristikalar sezilarli yaxshilanishi kuzatiladi.

Bu turdagi kuchaytirgichlarda kirish bosqichi sifatida balans turli sodda sxemalar – differentsial kuchaytirgichlar (parallel – balansli yoki farqli). Ular ishining yuqori barqarorligi va kichik nol dreyfi bilan ajralib turadi.

Balans sxema ishlash printsipini to’rt elkali ko’prik sxemamisolida tushuntirishmumkin (8.5 - rasm).

8.5 - rasm

Agar ko’prik balans sharti bajarilsa, yani , u ҳolda yuklama qarshiligi RYU da tok vamos ravishda kuchlanish nolga teng bo’ladi. Kuchlanishmanbai qiymati va ko’prik elkasidagi rezistorlar qarshilik qiymatlari o’zgarsa ҳam balans buzilmaydi, faqat rezistor qarshiliklari nisbati o’zgarishsiz qolsagina.

Bitta tranzistorda bajarilgan kuchaytirgich bosqichlarida kollektor (emitter) yuklamalarida signalga boғliq bo’lmagan kuchlanish ajraladi. Bu kuchlanishmanba qiymati o’zgarsa, qizish natijasida tranzistor toklari qiymatlari o’zgarsa va boshqa tasirlar natijasida o’zgaradi va bu bilan kuchaytirish qurilmasi parametrlarini barqarorligini pasaytiradi.

Elementar kuchaytirish bosqichlariga nisbatan differentsial kuchaytirgich dinamik xarakteristikalarini barqaror tok generatori ҳisobiga uning ish rejimini barqarorlash yordamida amalga oshirish ҳammumkin.

8.4. Barqaror tok generatori

Barqaror tok generatori yokimanbai (BTG) katta nominalga ega bo’lgan rezistorning elektron ekvivalenti ҳisoblanadi. BTG qarshiligi RYU yuklamaga ketma – ket ulanganmaksimal bo’lishimumkin bo’lgan qarshilikdan ancha katta bo’lishi kerak. Bu vaqtda BTG yuklamadan kattaligi uning qarshiligi va boshqa tasirlarga boғliq bo’lmagan tok oqib o’tishini taminlaydi.malumki, qarshiligi birlikmOm  ga teng bo’lgan rezistorlarni integral sxema ko’rinishida yasashmumkin emas.

8.6 a  - rasmda BTG printsipial sxemasi keltirilgan.

a)		       				b)

8.6 – rasm.

Bu erda YU elementi nochiziqli yuklama, E1 – barqarorlangan kuchlanishmanbaini bildiradi. Rezistor R0, ҳamda diod ulanish sxemasidagi VT1 tranzistor VT2 tranzistor sokinlik rejimini taminlash va barqarorlash uchun ҳizmat qiladi.

VT2 uchun ishchi nuqta uning chiqish xarakteristikasining pologoy qismida joylashadi (UB sxemadagi BT chiqish xarakteristikasi rasmiga qarang). UB ulanish sxemasida tranzistor juda katta chiqish differentsial qarshiligiga ega bo’ladi (birlikmOm gacha). Ulanish sxemasiga ko’ra ikkala tranzistorning ҳam baza – emitter kuchlanishlari UBE bir xil bo’ladi. IB2 toki IE2 tokidan yuzmartaga kichik. SHu sababli, bu tokni ҳisobga olmasak, IE1 IE2 ga teng bo’ladi, demak I2= I1. Natijada I2 chiqish toki I1 tokni aks ettiradi. I2 toki deyarli VT2 tranzistor kollektor o’tishidagi kuchlanishga boғliq bo’lmaganligi sababli, E2 kuchlanish  yoki yuklamadagi qarshilik qiymatlari o’zgarsa ҳam bu tok qiymati deyarli o’zgarmas qoladi.

Kirish toki I1 ni o’zgartirib, chiqish toki I2 ni boshqarishmumkin. Buning uchun tranzistorlarning emitter zanjirlariga R1 va  R2 rezistorlar ulanadi. Bunday qurilma aktiv tok transformatori deb ataladi (8.6 b - rasm). 8.6 b – rasmdan quyidagi tengsizlik kelib chiqadi:

Agar R1 va  R2 qarshiliklar nominallari bilan farq qilsalar, u ҳolda I2 tok I1 tokni yoki “kattalashgan” yoki “kichraygan”masshtabda “aks ettirishi”mumkin.

8.5. O’zgarmas kuchlanish satҳini siljitish qurilmasi

Integral kuchaytirgichlar bevosita boғlangan  bosqich sxemalari ko’rinishida quriladilar. Bu vaqtda bosqichdan bosqichga o’tganda signal doimiy tashkil etuvchisining o’zgarishi kuzatiladi. Bu ҳolat esa keyingi bosqichlarni ishlab chiqarishda qiyinchiliklar tuғdiradi. Bu kamchilikni bartaraf etishmaqsadida o’zgarmas kuchlanish satҳini siljitish qurilmalari qo’llaniladi. Ular  satҳ transformatorlari deb ҳam ataladilar. Bu vaqtda satҳ siljitish qurilmasi signal o’zgarmas tashkil etuvchisini keyingi bosqichga  o’zgarishlarsiz uzatishi kerak, yani kuchlanish bo’yicha kuchaytirish koeffitsienti 1 bo’lishi kerak.

Operatsion kuchaytirgichlarda  satҳini siljitish VT1 tranzistorda bajarilgan emitter qaytargich asosida amalga oshiriladi. Uning emitter zanjiriga R1 rezistor va VT2 ҳamda  VT3 tranzistorlarda bajarilgan barqaror tok generatorlari ulanadi (8.7 - rasm). Signalmavjud bo’maganda  kirish potentsiali oldingi bosqich chiqish kuchlanishining o’zgarmas tashkil etuvchisi qiymatiga teng bo’ladi.  chiqish potentsiali siljitish sxemasi ҳisobiga  kattalikka kamayadi. IE1 tok barqaror bo’lganligi sabablisiljish kuchlanishi ҳam o’zgarmas bo’ladi. Ixtiyoriy  qiymatida chiqish potentsiali nisbatlarni to’ғri tanlash natijasida nolga teng qilinishimumkin. BTG dinamik chiqish qarshiligi R1 dan ancha katta bo’lganligi sababli, siljish sxemasida signal deyarli so’nmaydi.

8.7 – rasm.

  - Differentsial kuchaytirgichlar

Differentsial kuchaytirgich (DK) deb ikki kirishga ega bo’lgan kuchaytirgichga aytiladi. Uning chiqishidagi signal kirish signallari farqiga proportsional bo’ladi.

8.8 – rasmda sodda simmetrik DK sxemasi keltirilgan. Kuchaytirgich ikkita simmetrik elkaga ega bo’lib, birinchi elka VT1 tranzistor va RK1 rezistordan, ikkinchi elka esa VT2 tranzistor va RK2 rezistordan tashkil topgan. Sxemaning dastlabki ish rejimi IE toki yordamida taminlanadi. Bu tokning barqarorligi esa barqaror tok generatori (BTG) tomonidan taminlanadi.

8.8 – rasm.

Mazkur sxema 8.5 – rasmdagi sxemaga aynan o’xshashligini kuzatishmumkin.  Buning uchun R2 va  R3 rezistorlarni VT1 va VT2 tranzistorlar bilan almashtirish  va R1= RK1, R4= RK2 deb ҳisoblash kerak. Agar RK1 va  RK2 qarshiliklar bir – biriga teng bo’lsa va VT1 tranzistor parametrlari  VT2 niki bilan bir xil bo’lsa, u ҳolda bu sxema simmetrik bo’ladi.

Amaliyotda to’rtta ulanish sxemalardan ixtiyoriy biridan foydalanishmumkin: simmetrik kirish va chiqish, simmetrik kirish va nosimmetrik chiqish, nosimmetrik kirish va simmetrik chiqish, nosimmetrik kirish va chiqish. Simmetrik kirishda kirish signalimanbai DK kirishlari orasiga (tranzistorlarning bazalari orasiga) ulanadi. Simmetrik chiqishda yuklama qarshiligi DK chiqishlari oraliғiga (tranzistorlarning kollektorlari orasiga) ulanadi.

SHuni takidlash kerakki, DK  kuchlanishlari qiymati (moduli bo’yicha) bir – biriga teng bo’lgan ikkitamanbadan taminlanadi. Ikki qutblimanbadan taminlanish sokinlik rejimida umumiy shinagacha tranzistor baza potentsiallarini kamaytirishga imkon beradi. Bu ҳolat  DK kirishlariga signallarni qo’shimcha satҳ siljitish qurilmalarini kiritmasdan uzatishga imkon yaratadi.

Ikkala elka ideal simmetrikligida kirish signallarimavjud bo’lmaganda (=0, =0) kollektor toklari va tranzistorlarning kollektor potentsiallari bir xil bo’ladilar, chiqish kuchlanishi esa =0. Sxema simmetrik bo’lganligi sababli, tranzistor xarakteristikasining sabablarga boғliq bo’lmagan ravishda ixtiyoriy o’zgarishi, ikkala elka toklarinig bir xil o’zgarishiga olib keladi. SHu sababli sxema balansi buzilmaydi va chiqish kuchlanishi dreyfi deyarli nolga teng bo’ladi.

DK ikkala kirishiga fazasi va amplitudalari bir xil bo’lgan signal (sinfaz signal) berilsa =, elkalarning simmetrikligi  va BTGningmavjudligi tufayli kollektor toklari o’zgarmaydi va ular o’zgarishsiz va bir - biriga tengligicha qoladi.

bu erda - emitter tokining uzatish koeffitsienti.

Demak,  kollektor potentsiallari tengligicha qoladi, chiqish kuchlanishi esa . Bu deganiki, idel DK sinfaz kirish signallariga sezirsiz.

Agar kirish signallari amplitudasi bo’yicha bir xil, lekin fazalari qarama – qarshi bo’lsa, u ҳolda ular differentsial deb ataladi.  Differentsial signal tasiri natijasida bir elkadagi tok ikkinchi elkadagi tok kamayishi ҳisobiga ortadi , chunki toklar yiғindisi doim . Bir tranzistor kollektori potentsiali kamayadi, ikkinchisiniki esa xuddi shu qiymatga kamayadi. DK chiqishida potentsillar farqi ҳosil bo’ladi, demak, chiqish kuchlanishi .

Umumiy emitter ulanish sxemasida ishlaydigan kuchaytirgich taҳlili natijalaridan foydalangan ҳolda, differentsial signal (simmetrik kirish va chiqishga ega bo’lgan) ning kuchaytirish koeffitsienti qiymatini olamiz

Ideal DKlarda sinfaz signallarni so’ndirish natijasida nol dreyfimavjud bo’lmaydi. Turli temperatura o’zgarishlari, shovqinlar va navodkalar sinfaz signal bo’lishimumkin. Real DKlarda elkalarning absolyut simmteriyasiga erishishmukin emas, shuning uchun nol dreyfimavjud bo’lib, u juda kichik qiymatga ega bo’ladi. Differentsial kirishda, yani kirish simmetrik bo’lganda, DK kirish qarshiligi sxemaning chap va o’ng elkalari  kirish qarshiliklari yiғindisiga teng bo’ladi, chunki bu qarshiliklar signalmanbaiga nisbatan ketma – ket ulanadi. SHunday qilib, , bu erda - UE sxemasida ulangan tranzistorning kirish qarshiligi.  kattaligi tranzistorning sokinlik toki Ib ga boғliq bo’ladi. SHuning uchun kirish signalini oshirish uchun kuchaytirgichni kichik toklar rejimida ishlatish kerak.

Differentsial kuchaytirgichning kuchaytirish koeffitsienti kirish signallar generatorining ulanish va chiqish signalining o’lchanish  usuliga boғliq.

DK kuchaytirish koeffitsienti simmetrik kirishda ҳam, nosimmetrik kirishda ҳam bir xil bo’ladi.

Nosimmetrik chiqishda yuklama qarshiligi bir uchi bilan bir tranzistor kollektoriga, ikkinchi uchi bilan esa – umumiy shinaga ulanadi. Bu vaqtda KU simmetrik chiqishdagiga nisbatan 2martaga kichik bo’ladi.

YUklama qarshiligi ikkinchi chiqish va umumiy shina oraliғiga ulangan bo’lsin. Agar kirish signali 1 kirishga uzatilsa, u ҳolda chiqish signali fazasi  kirish signali fazasiga mos keladi. Bu vaqtda 1 kirishga “inverslamaydigan” kirish nomi beriladi. Agar kirish signali 2 kirishga uzatilsa, u ҳolda chiqish va kirish signallari fazasi bir – biriga qarama –qarshi bo’ladi va 2 kirish “inverslaydigan” kirish deb ataldi.

Kichik kirish toklariga ega bo’lganmaydoniy tranzistorlar qo’llash natijasida differentsial kuchaytirgich kirish qarshiligini sezilarli oshirishmumkin. Bu vaqtda r–n bilan boshqariladiganmaydoniy tranzistorlarga katta etibor qaratiladi. r–n bilan boshqariladigan, kanali n–turlimaydoniy tranzistorlarda bajarilgan DK sxemasi 8.9 – rasmda keltirilgan. Barqaror tok generatori VT3 va RI da bajarilgan. RSIL1 i RSIL2 rezistorlari VT1 va VT2 tranzistor zatvorlariga boshlanғich siljishni berish uchunmo’ljallangan.

8.9 – rasm.

8.7. Operatsion kuchaytirgichlar

Umumiy malumotlar. Operatsion kuchaytirgich (OK) – bu kuchlanish bo’yicha yuqori kuchaytirish koeffitsienti (104÷106), yuqori kirish (104107 Om) va kichik chiqish (0,1÷1 kOm) qarshiliklariga ega bo’lgan o’zgarmas tok kuchaytirgichi. OK ikkita kirish va bitta chiqishga ega. CHiqish va kirishdagi signallarning qutbiga ko’ra kirishlarning biri inverslaydigan (“-” ishorasi bilan belgilanadi), ikkinchisi – inverslamaydigan (“+”ishorasi bilan belgilanadi) deb ataladi.

OKning shartli belgisi 8.10 a, b - rasmda keltirilgan.manba qiymatlari bir – biriga teng, lekin umumiy shinaga nisbatan ishoralari teskari bo’lgan ikkitamanbadan taminlanadi. Bu bilan kirish signalimavjud bo’lmaganda chiqishda nol potentsial taminlanadi va chiqishda ҳammusbat, ҳammanfiy signal olish imkoniyati yuzaga keladi. Real OKlarda kuchlanishmanbai qiymati  ±3 V ÷ ±18 V oraliғida yotadi. Signal umumiy shinaga ulangan simmetrik signalmanbaidan 1 va 2 kirishlarga, yoki ikkita aloҳidamanbalardan uzatilishimumkin. Bu kirishlardan biri inverslaydigan kirish va umumiy shinaga, ikkinchisi esa – inverslamaydigan kirish va umumiy shinaga ulanadi.

a) 			                             b)

8.10 – rasm.

OK doim teskari aloqa zanjirlari bilan qamrab olinagan bo’ladi. Teskari aloqa zanjiri turiga ko’ra OK analog signallar ustidan turli amallarni (operatsiyalarni) bajarishimumkin. Bunday amallarga yiғindi olish, integrallash, differentsiallash, solishtirish, logarifmlash va boshqalar kiradi. SHuning uchun bunday kuchaytirgichlar – operatsion deb ataladi.

OK ideal kuchaytirgich element  ҳisoblanadi va butun analog elektronikaning asosini tashkil etadi. OK etarlichamurakkab tuzilmaga ega bo’lib, yagona kristall yuzasida bajariladi va birvarakayiga ko’pmiqdorda ishlab chiqariladi. SHuning uchun OKni diod, tranzistor va x.z. kabi elektron sxemalarning sodda elementi kabi qarashmumkin. Ҳozirgi kunda OKlarning yuzlab turi ishlab chiqariladi, kichik o’lchamga ega va juda arzon ҳisoblanadi.

Katta kuchaytirish olish uchun OKlar ikki yoki uch bosqichli o’zgarmas tok kuchaytirgichlari asosida quriladi.

8.11 – rasmda uch bosqichli OK tuzilmasi keltirilgan.

8.11 – rasm.

OKlarda kirish bosqichi sifatida differentsial kuchaytirigich qo’llaniladi, bu  kuchaytirish dreyfinimaksimal kamaytirishga va ancha yuqori kuchaytirish olishga imkon yaratadi. U bilan kuchaytirgichning yuqori kirish qarshiligi, sinfaz signallarga sezgirlik va siljish kuchlanishi  aniqlanadi. Oraliq (muvofiqlashtiruvchi) bosqichlar kerakli kuchaytirishni taminlaydilar va differentsial kuchaytirgich chiqishidagi kuchlanish siljishini nolga yaqin qiymatgacha kamaytiradi. Oraliq bosqichlarda differentsial kuchaytirgichlar kabi, bir bosqichli kuchaytirgichlar ҳam qo’llaniladi. CHiqish bosqichlari OKning kichik chiqish qarshiligi va katta chiqish quvatini taminlashi kerak. CHiqish bosqichlari sifatida odatda AV rejimda ishlaydigan komplementar emitter qaytargich qo’llaniladi (8.4  - rasmga qarang).

Birinchi avlod operatsion kuchaytirgichlari,masalan K140UD1, uch bosqichli tuzilmasi sxema asosida  n–p-n tranzistorlarda bajarilgan. Birinchi kuchaytirish bosqichi klassik differentsial kuchaytirgichda bajarilgan (DK rasmiga qarang). Ikkinchi bosqich ҳam differentsial kuchaytirgichda bajarilgan bo’lib, bu bosqichda BTG qo’llanilmaydi. CHiqish bosqichi A rejimida ishlaydi, yani emitter qaytargich vazifasini bajaradi.mazkur operatsion kuchaytirgichlarninng kamchiligi bo’lib uncha katta bo’lmagan kuchaytirish koeffitsienti (KU0=300÷4000) va kichik kirish qarshiligi (RKIR4 kOm) ҳisoblanadi.

Aytib o’tilgan kamchiliklar ikki bosqichli sxemada yasalgan ikkinchi avlod OKlarda bartaraf etilgan. Xarakteristikalarni yaxshilash tarkibiy tranzistorlar, yuqori omli rezistorlar qo’llash va differentsial bosqich yuklama rezistorlarini dinamik yuklamalarga almashtirish ҳisobiga amalga oshirilgan. Bir qator ikkinchi avlod OKlarimaydoniy tranzistorlarda bajarilgan, buning natijasida kirish qarshiligi yanada oshirilgan.

140UD7  turdagi kuchaytirgich keng tarqalgan ikki bosqichli OK ҳisoblanadi. Bu OK kuchaytirish koeffitsienti  KU0=45000,  kirish qarshiligi esa RKIR= 400 kOm.

Malumotnomalarda KU0, RKIR i RCHIQ qiymatlarimTAsiz OK lar uchun keltiriladi. OK chiqish bosqichini yanamaksimal chiqish toki (tez ishlaydigan keng polosali OKlar uchun ICHIQ,max  20mA  va quvvati katta OKlar uchun  ICHIQ,max  500mA) va yuklamaningminimal qarshiligi (RYU.min  1 kOm) parametrlari ҳam keltiriladi.

OKning asosiy xarakteristikalari bo’lib uning amplituda (uzatish) xarakteristikalari ҳisoblanadi. Ular 8.12 – rasmda keltirilgan. Xarakteristikaning qiya (chiziqli) soҳasi ishchi soҳa ҳisoblanadi, uning oғish burchagi KU0 qiymati bilan aniqlanadi. UCHIQ,max -maksimal chiqish kuchlanishi bo’lib,manba kuchlanishi E qiymatidan ozgina kichik bo’ladi.

OKning chastota xossalari uning ACHXsida  aks ettiriladi. Bu xarakteristikani qurishda KU0 dBlarda ifodalanadi, chastota esa logarifm masshtabida gorizontal o’q bo’ylab o’rnatiladi.

8.12 – rasm.

OKning bunday ACHXsi logarifmik amplituda – chastota xarakteristikasi (LACHX) deb ataladi. 8.13 – rasmda tez ishlaydigan K140UD10 turdagi OKning LACHXsi keltirilgan. fYU – chastotadan kichik qiymatlarda kuchaytirish koeffitsienti 20 lg KU0 ga teng bo’ladi, yani LACHX chastota o’qiga parallel to’ғri chiziqni beradi. Kirish signalining ortishi bilan KU0 kamaya boshlaydi va f1 chastotada kuchaytirish koeffitsienti birga teng bo’ladi.

8.13 – rasm.

OK asosiy ulanish sxemalari. OKlarda doim chiziqli yoki nochiziqli zanjir ko’rinishidagi chuqurmanfiy teskari aloqa bajarilgan bo’ladi.mTA xossalari OK asosida turli analog va impuls elektron quurilmalar yaratish imkonini beradi.

Bunday sxemalarni ishlash printsipini tushunish  va ularni taxminiy taҳlil qilish uchun ideal operatsion kuchaytirgich tushunchasi kiritiladi. Ideal operatsion kuchaytirgich quyidagi xossalarga ega bo’ladi:

a) kuchlanish bo’yicha cheksiz katta differentsial kuchaytirish koeffitsienti KU0;

b) nol siljish kuchlanishining  nolga tengligi  USIL, yani kirish signallari bir – biriga teng bo’lganda, chiqish kuchlanishi nolga teng bo’ladi; demak, OK kirish potentsiallari doim bir – biriga teng;

v) kirish toklari nolga teng;

g) chiqish qarshiligi nolga teng;

d) sinfaz signallarni kuchaytirish koeffitsienti nolga teng.

OKning differentsial ulanishi. 8.14–rasmda OKning differentsial ulanish sxemasi keltirilgan. Kirxgof qonuniga binoan . Bundan v) xossa bo’lsa,  u ҳolda .

;         ;

;

8.14 – rasm.

b) xossaga ko’ra . Bu erdan .

SHunday qilib, OKning differentsial ulanishi natijasida yuzaga kelgan  qurilma ayiruvchi – kuchaytirgich ҳisoblanadi.

OKning invers ulanishi. Invers ulanishda OKning inverslamaydigan kirishi umumiy shina bilan ulanadi (8.15 - rasm). v) xossa natijasida . Kirish potentsiallari nolga teng, demak

;                 ;

Real OK uchun bu formulaning qo’llanilishi kuchaytirish koeffitsientini ҳisoblashda xatolikllarga olib keladi. OKning KU0 va RKIR0 qancha katta bo’lsa, bu formuladan foydalanish shuncha kichik xatolik beradi. SHunday qilib, KU0=103, R1=1 kOm, R2=100 kOm va RKIR0=10 kOm bo’lsa, kuchaytirish koeffitsientini aniqlashdagi xatolik 9 % ni tashkil etadi, KU0=105 (qolgan kattaliklar o’zgarishsiz) bo’lganda - 0,1 % dan kichik.

Kuchaytirgichning chiqish kuchlanishlari kirishga nisbatan teskari fazada bo’ladi. Bu sxemaning kuchlanish bo’yicha kuchaytirish koeffitsienti rezistor qarshiliklarining nisbatlariga boғliq ravishda birdan katta ҳam, kichik ҳam bo’lishimumkin va deyarli barqaror bo’ladi.

8.15 – rasm.

OKning inverslamaydigan ulanishi. Inverslaydigan ulanishda kirish signali OKning inverslamaydigan kirishiga uzatiladi, inverslaydigan kirishga esa R1 va  R2 bo’luvchi rezistorlar orqali kuchaytirgich chiqishidan teskari aloqa signali uzatiladi (8.16 - rasm).

8.16 – rasm.

,       .

Bu erdan ,     yani .

Ko’rinib turibdiki, bu erda chiqish signali kirish signaliga sinfaz.

Agar OK invers kirish bilan qisqa tutashgan bo’lsa, bu koeffitsient birga teng bo’ladi. Bunday sxemalar inverslamaydigan qaytargichlar deb ataladi va yagona  qobiqda bajarilgan bir necha kuchaytirgich ko’rinishidagi aloҳida integralmikrosxemalar ko’rinishida bir varakayiga ishlab chiqariladi.

Qaytargichda qo’llanilagan OK turi uchunmaksimal kirish qarshiligi vaminimal chiqish qarshiligi amalga oshiriladi. OK asosidagi qaytargich, ixtiyoriy biror qaytargich kabi (emitter yoki istok),muvofiqlashtiruvchi bosqich sifatida ishlatiladi.

Nazorat savollari

1. Sodda va komplementar emitter qaytargichlarda bajarilgan chiqish bosqichlari nimasi bilan farqlanadilar ?

2. O’zgarmas tok kuchaytirgichi, keng polosali va tanlov kuchaytirgichi tariflarini keltiring.

3. Kuchaytirgichlarning chastota xossalari qanday parametrlar bilan

baҳolanadi ?

4. Kuchaytirgich dreyfi nima va u nima ҳisobiga yuzaga keladi ?

5. Kuchaytirgich bosqichlarida kuchlanish satҳini siljitish qurilmalari nimaga uchun  ҳizmat qiladi ?

6. Differentsial kuchaytirgich nima ?

7. Nima uchun differentsial kuchaytirgich sxemasiga barqaror tok generatori kiritiladi ?

8. Qanday kuchlanishlar sinfaz deyiladi ?

9. DKning qaysi kirishiga “inverslamaydigan” va “inverslaydigan” kirish nomlari berilgan ?

10. Nima sababli DKda ikki qutblimanba qo’llaniladi ?

11. OK deb nimaga aytiladi ?

12. OK asosiy funktsional qismlari qanday ?

13. Ideal OKga tarif bering.

14. OKning uch xil ulanish sxemasini keltiring.