mAYDONIY TRANZISTORLAR

════════════════════════════════════════════

5.1. Umumiymalumotlar

Maydoniy tranzistor (MT) deb, tok kuchi qiymatini boshqarish ychun o’tkazuvchi kanaldagi elektr o’tkazuvchanligikni o’zgartirish ҳisobiga elektrmaydon o’zgarishi bilan boshqariladigan yarim o’tkazgichli aktiv asbobga aytiladi.

Maydoniy tranzistorlar turli elektr signallar  va quvvatni kuchaytirish uchunmo’ljallangan.maydoniy tranzistorlarda bipolyar tranzistorlardan farqli ravishda tok tashkil bo’lishida faqat bir turdagi zaryad tashuvchilar ishtirok etadi: yoki elektronlar, yoki kovaklar. SHuning uchun ular yana unipolyar tranzistorlar deb ҳam ataladi.

Maydoniy tranzistorlarning tuzilishi va kanal o’tkazuvchanligiga ko’ra ikki turimavjud: r–n o’tish bilan boshqariladiganmaydoniy tranzistor ҳamdametall – dielektrik – yarim o’tkazgichli (MDYA) tuzilishga ega bo’lgan zatvori izolyatsiyalanganmaydoniy tranzistorlar. UlarmDYA-  tranzistorlar deb ҳam ataladilar.

R–n o’tish bilan boshqariladiganmaydoniy tranzistor. 5.1 – rasmda n–kanalli r–n o’tish bilan boshqariladiganmaydoniy tranzistorning tuzilishining  qirqimi (a) va uning shartli belgisi (b) keltirilgan.

a)                                                     b)

5.1 – rasm.

n–turdagi soҳa kanal deb ataladi. Kanalga zaryad tashuvchilar kiritiladigan kontakt istok (I); zaryad tashuvchilar chiqib ketadigan kontakt stok (S) deb ataladi. Zatvor (Z) boshqaruvchi elektrod ҳisoblanadi. Zatvor va istok oraliғiga kuchlanish berilganda yuzaga keladigan elektrmaydoni kanal o’tkazuvchanligini, natijada kanaldan oqib o’tayotgan tokni o’zgartiradi. Zatvor sifatida kanalga nisbatan o’tkazuvchanligi teskari turdagi soҳa qo’llaniladi. Ishchi rejimda u teskari ulangan bo’lib kanal bilan r – n o’tish ҳosil qiladi.

Kanalning o’tkazuvchanligi uning qarshiligi bilan aniqlanadi , bu erda - kanalmaterialining solishtirma qarshiligi, l- uzunligi, S – kanalning ko’ndalang kesim yuzasi. Tashqi kuchlanishmavjud bo’lmaganda kanal uzunligi bo’ylab zatvor ostidagi kanalning ko’ndalang kesim yuzasi bir xil bo’ladi. Berilgan qutblanishda zatvor va istok oraliғiga tashqi kuchlanish berilsa UZI r–n o’tish teskari yo’nalishda siljiydi, kanal tomonga kengayadi, natijada kanal uzunligi bo’ylab kanalning ko’ndalang kesim yuzasi bir tekis torayadi. Kanal qarshiligi ortadi, lekin chiqish toki IS = 0 bo’ladi, chunki USI=0 (5.2 a - rasm).

Agar istok va stok oraliғiga kuchlanishmanbai ulansa, u ҳolda kanal bo’ylab istokdan stok tomonga elektronlar dreyfi boshlanadi, yani kanal orqali stok toki IS oqib o’ta boshlaydi. Kuchlanishmanbai USI ning ulanishi r–n o’tish kengligiga ҳam tasir ko’rsatadi, chunki o’tish kuchlanishi kanal uzunligi bo’ylab turlicha bo’ladi. Kanal potentsiali uning uzunligi bo’ylab o’zgaradi: istok potentsiali nolga teng bo’lib, stok tomonga ortib boradi, stok potentsiali esa USI ga teng bo’ladi. R–n o’tishdagi teskari kuchlanish istok yaqinida ga, stok yaqinida esa  teng bo’ladi. Natijada o’tish kengligi stok tomonda kattaroq bo’lib, kanal kesimi stok tomoga kamayib boradi (5.2. b -rasm).

a)                                                        b)

5.2 –rasm.

SHunday qilib, kanal orqali oqib o’tayotgan tokni UZI kuchlanish qiymatini  (kanal kesimini o’zgartiradi) ҳamda USI kuchlanish qiymatini (tok va kanal uzunligi bo’ylab kesimni o’zgartiradi) boshqarishmumkin. Istok tomonda kanal kengligi  berilgan UZI qiymati bilan, stok tomonda esa UZI+ USI  yiғindi qiymati bilan aniqlanadi. USI qiymati qancha katta bo’lsa, kanalning ponaligi (klinovidnost) va uning qarshiligi shuncha katta bo’ladi.

Kanalning ko’ndalang kesimi nolga teng bo’ladigan vaqtdagi zatvor kuchlanishi berkilish kuchlanishi UZI.BERK. deb ataladi.

kuchlanish berkilish kuchlanishiga UZI.BERK ga teng bo’ladigan vaqtdagi stok kuchlanishi to’yinish kuchlanishi USI.TO’Y.  deb ataladi.

Bu erdan

(5.1)

vaqtidagi tranzistorning ishchi rejimi tekis o’zgarish rejimi,  vaqtidagi tranzistorning ishchi rejimi esa to’yinish rejimi deb ataladi. To’yinish rejimida USI kuchlanish qiymatining ortishiga qaramay  IC tokining ortishi deyarli to’xtaydi. Bu ҳolat bir vaqtning o’zida zatvordagi UZI kuchlanishining ҳam ortishi bilan tushuntiriladi. Bu vaqtda kanal torayadi va  IC tokini kamayishiga olib keladi. Natijada  IC   dreyfrli o’zgarmaydi.

Biror uch elektrodli asbob kabi,maydoniy tranzistorlarni uch xil sxemada ulashmumkin: umumiy istok (UI), umumiy stok (US) va umumiy zatvor (UZ). UI  sxema keng tarqalgan sxema ҳisoblanadi.

5.2.mT statik xarakteristikalari

Zatvordagi kuchlanish UZI yordamida stok toki IC ni boshqarish stok – zatvor xarakteristikasidan aniqlanadi. Bu xarakteristika  tranzistorning uzatish xarakteristikasi deb ҳam ataladi. 5.3 a-rasmda USI=const bo’lgandagi stok zatvor xarakteristikalar oilasi IS =f  (UZI)   keltirilgan.

Stok – zatvor xarakteristikadan ko’rinib turibdiki, UZI=0 bo’lganda tranzistor orqalimaksimal tok oqib o’tadi. UZI qiymati ortishi bilan kanal kesimi tusha boshlaydi  vamalum UZI.BERK. qiymatga etganda nolga teng bo’lib qoladi va stok toki IS deyarli nolga teng bo’lib qoladi. Tranzistor berkiladi. USI ortishi bilan xarakteristika tikkalasha boradi, bu ҳolat kanal uzunligining uncha katta bo’lmagan kamayishi bilan tushuntiriladi. Stok – zatvor xarakteristika tenglamasi quyidagi qo’rinishga ega bo’ladi:

.     (5.2)

5.3 b–rasmdamaydoniy tranzistorning chiqish (stok) xarakteris-tikalari keltirilgan. Stok xarakteristika  - bumalum UZI =const qiymatlaridagi IS =f  (USI)   boғliqlik. USI ortishi bilan IS deyarli to’ғri chiziqli o’zgaradi (tekis o’zgarish rejimi) va USI= USI.TO’Y. qiymatiga etganda (b nuqta) IS ortishi to’xtaydi.

a)                                                  b)

5.3 – rasm.

5.3. mT asosiy parametrlari

Maydoniy tranzistorlarning asosiy parametrlaridan biri bo’lib xarakteristika tikligi ҳisoblanadi

(mA/V),

va uni quyidagi ifodadan aniqlashmumkin

,      (5.3)

bu erda Smax – UZI=0 bo’lgandagimaksimal tiklik. (5.2) (5.3) ifodalardan ko’rinib turibdiki, UZI ortishi bilan stok toki vamaydoniy tranzistor xarakteristika tikligi kamayadi.

Statik xarakteristikalardanmaydoniy tranzistorning boshqa parametrlarini ҳam aniqlashmumkin.

Tranzistorning differentsial (ichki) qarshiligi istok va stok oraliғidagi kanal qarshiligini ifodalaydi

UZI =const bo’lganda         (5.4)

To’yinish rejimida (VAX ning tekis qismida) Ri bir nechamOmni tashkil etadi va USI ga  boғliq emas.

Kuchlanish bo’yicha kuchaytirish koeffitsienti tranzistorning kuchaytirish xususiyatini ifodalaydi:

IS =const    bo’lganda      (5.5)

Bu koeffitsient stokdagi kuchlanish stok tokiga zatvordagi kuchlanishga nisbatan qanchalik tasir ko’rsatishini ifodalaydi. “Manfiy” ishora kuchlanish o’zgarishi yo’nalishlarining qarama-qarshiligini bildiradi. Ҳar doim ҳam bu koeffitsientni xarakteristikadan aniqlab bo’lmaganligi sababli, bu kattalikni quyidagicha ҳisoblashmumkin:

.          (5.6)

5.4. Kanali induktsiyalanganmDYA - tranzistorlar

R – n o’tish bilan boshqariladiganmaydoniy tranzistorlardan farqli ravishdamDYA–tranzistorlardametall zatvor kanal ҳosil qiluvchi o’tkazgichli soҳadan doim dielektrik qatlami yordamida izolyatsiyalangan. SHu sabablimDYA–tranzistorlar zatvori izolyatsiyalanganmaydoniy tranzistorlar turiga kiradi. Dielektrik qatlami SiO2 dielektrik oksidi bo’lganligi sababli, bu tranzistorlar mOYA – tranzistorlar (metall – oksid- yarim o’tkazgichli tuzilma) deb ҳam ataladilar.

MDYA–tranzistorlarning ishlash printsipi ko’ndalang elektrmaydoni tasirida dielektrik bilan chegaralangan yarim o’tkazgichning yuqori qatlamida o’tkazuvchanlikni o’zgartirish effektiga asoslangan. YArim o’tkazgichning yuqori qatlami tranzistorning tok o’tkazuvchi kanali vazifasini  bajaradi.

r – kanali induktsiyalanganmDYA  - tranzistor tuzilmasi 5.4 a –rasmda va uning shartli belgisi 5.4 b- rasmda keltirilgan.

Tranzistor quyidagi chiqishlarga ega: istokdan – I, stokdan – S, zatvordan – Z va asos deb ataluvchi – A kristalldan.

Stok va istoklarning r+ - soҳalari n – turdagi yarim o’tkazgich bilan ikkita  r–n o’tish ҳosil qilganligi sababli, USI kuchlanishining biror qutblanishida bu o’tishlardan biri teskari yo’nalishda ulanadi va stok toki IS deyarli nolga teng bo’ladi.

a)                                             b)

5.4 – rasm.

Tranzistorda tok o’tkazuvchi kanal ҳosil qilish uchun zatvorga teskari qutbdagi kuchlanish beriladi. Zatvor elektrmaydoni SiO2 dielektrik qatlami orqali yarim o’tkazgichning yuqori qatlamiga kiradi, undagi asosiy zaryad tashuvchilar (elektronlar) ni itarib chiqaradi va asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilar (kovaklar) ni o’ziga tortadi. Natijada yuqori qatlam elektronlari kambaғallashib, kovaklar bilan esa boyib boradi. Zatvor kuchlanishi bo’saғaviy deb ataluvchimalum qiymati U0 ga etganda, yuqori qatlamda elektr o’tkazuvchanlik kovak o’tkazuvchanlik bilan almashadi va istok va stokni bir – biri bilan boғlovchi r- turdagi kanal shakllanadi.  bo’lganda yuqori qatlam kovaklar  bilan boyib boradi, bu esa kanal qarshiligini kamayishiga olib keladi. Bu vaqtda stok toki IS ortadi. 5.5 – rasmda r – kanali induktsiyalanganmDYA  - tranzistorning stok – zatvor VAXsi  keltirilgan.

5.5 – rasm.                                                   5.6 – rasm.

5.6 – rasmda n - kanali induktsiyalanganmDYA  - tranzistorning chiqish (stok) xarakteristiklar oilasi keltirilgan. Zatvorgamalum kuchlanish berilganda ning ortib borishiga ko’ra stok toki nol qiymatdan avvaliga chiziqli ko’rinishda ortib boradi (VAX ning tikka qismi), keyinchalik esa ortish tezligi kamayadi va etarlicha katta  qiymatlarida tok o’zgarmas qiymatga intiladi. Tok ortishining to’xtashi stok yaqinidagi kanalning berkilishi bilan boғliq.

5.5. Kanali qurilganmDYA - tranzistorlar

5.7 –rasmda n – turdagi kanali qurilganmDYA tranzistor  tuzilmasi (a) va uning shartli belgisi (b) keltirilgan.

Agar UZI = 0 bo’lganda USI kuchlanish o’rnatilsa, u ҳolda kanal orqali elektronlar ҳisobiga tok oqib o’tadi. Zatvorga istokka nisbatanmanfiy kuchlanish berilsa, kanalda ko’ndalang elektrmaydon yuzaga keladi va uning tasirida kanaldan elektronlar itarib chiqariladilar. Kanal elektronlar bilan kambaғallashib boradi, uning qarshiligi ortadi va stok toki kamayadi. Zatvordagimanfiy kulchlanish qancha katta bo’lsa, bu tok shuncha kichik bo’ladi. Tranzistorning bunday  rejimi kabaғallashish rejimi deb ataladi.

Agar zatvorgamusbat kuchlanish tasir ettirilsa, ҳosil bo’lgan elektrmaydoni tasirida, istok va stok, ҳamda kristalldan kanalga elektronlar kela boshlaydilar, kanalning o’tkazuvchanligi  va shu  bilan birga stok toki ortib boradi. Bu rejim boyish rejimi deb ataladi.

Ko’rib o’tilgan jarayonlar 5.8 a – rasmda keltirilgan statik stok – zatvor xarakteristikada:  USI=const  bo’lgandagi IS= f (UZI) bilan ifoda-langan.

0 bo’lganda tranzistor boyish rejimida, 0 bo’lganda esa kambaғallashish rejimida ishlaydi.

a)                                              b)

5.7 – rasm.

Boyish rejimida stok xarakteristikalari UZI = 0 da olingan  boshlanғich xarakteristikadan  - yuqorida, kambaғallashish rejimida esa – pastda joylashadi (5.8 b- rasm).

a)                                                    b)

5.8 – rasm.

S, Ri va statik differentsial parametrlar xuddi r–n –o’tish bilan boshqariladiganmaydoniy tranzistorlardagi (5.4), (5.5) va (5.6) ifodalardanmos ravishda aniqlanadi.

Xarakteristika tikligi va ichki qarshilik barcha turdagimaydoniy tranzistorlardagi kabi qiymatlarga ega bo’ladi. Kirish qarshiligi va elektrodlararo siғimlarga kelsak,mDYA – tranzistorlar r-n o’tish bilan boshqariladiganmaydoniy tranzistorlardagiga nisbatan yaxshi  ko’rsatkichlarga ega. RZI kirish qarshiligi bir necha darajaga yuqori bo’lib 1012-1015 Om ni tashkil etadi. Elektrodlararo siғimlar qiymati SZI, SSI lar uchun  -10 pF dan,  SZS uchun  -2 pF dan ortmaydi. Bu ko’rsatkichlar tranzistor inertsiyasini belgilaydilar.

Nazorat savollari

1.maydoniy tranzistor nima va nima sababli ular unipolyar tranzistorlar deb

ataladi ?

2. maydoniy tranzistorlar sinflanishini keltiring.

3. maydoniy tranzistor kanali, zatvor, stok, istok va asoslari nima ?

4. R-n o’tish bilan boshqariladiganmaydoniy tranzistor ishlash printsipi nimadan iborat ?

5.  Asosga nisbatan zatvor va istok oraliғidagi kuchlanish o’zgarishida kanal geometriyasi qanday o’zgaradi ?

6.  Zatvor  va istok oraliғidagi kuchlanishmaydoniy tranzistor stok toki qiymatiga qanday tasir ko’rsatadi ?

7.maydoniy tranzistorlarning asosiy ulanish sxemalarini aytib bering.

8.maydoniy tranzistor qanday rejimlarda ishlashimumkin ?

9.maydoniy tranzistor asosiy xarakteristikalarini aytib bering.