Maydoniy tranzistorlarda yasalgan kalit sxemalarni tadqiq etish

Ishningmaqsadi:maydoniy tranzistor (MT)larni kalit rejimida ishlash xossalarini o’rganish.mTni yuklama rezistori sifatida qo’llanilishini o’rganish.

1. Laboratoriya ishini bajarishga tayyorgarlik ko’rish:

Bu ishni bajarishda stok toki zanjiridagi qarshilik qiymatining uzatish xarakteristikasi ko’rinishiga tasirini o’rganib chiqing. Kvazi chiziqli yuklama sifatida turlimaydoniy tranzistorlar qo’llanilganda uzatish xarakteristikalar turlicha bo’lishiga aҳamiyat bering.

Mantiqiy signallar satҳlarini aniqlashda kalitning uzatish xarakteristikasi UCHIQ=f(UKIR) dan foydalanilishiga etibor bering. (5.1- rasm)

5.1 – rasm.

Mantiqiy nol U0 ҳamdamantiqiy bir U1 satҳlar uzatish xarakteristikasi va uning ko’zguli aksi (punktir chiziq) kesishgan nuqtalardan aniqlanadi.

ΛU = U1 – U0 mantiqiy signallarning satҳlar farqi  deb ataladi.

2. Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:

2.1.mT da yasalgan kalit  uzatish xarakteristikasiga yuklama qarshiligining tasirini  UCHIQ=f(UKIR) tadqiq etish.

n- turdagi kanali induktsiyalanganmDYA tranzistorda bajarilgan kalit sxemasi 5.2- rasmda keltirilgan. Sxema E2 = 9Vmanbadan taminlanadi. Kirish kuchlanishi UKIR roslanuvchi E1 kuchlanishmanbaidan beriladi. CHiqish kuchlanishi UCHIQ va istemol qilinayotgan tokni o’lchash uchun raqamli voltmetr va ampermetrlardan foydalaning. VT1 sifatida K176LP1mikrosxemadagi n-kanalli tranzistorlarning birini oling. Ishlash qulay bo’lishi uchun ilovada keltirilganmikrosxema printsipial sxemasini chizib oling va elektrodlari raqamlarini belgilab oling.

Tajribani quyidagi tartibda olib borish tavsiya etiladi:

- mDYA tranzistor stok zanjiriga chiziqli rezistor R=51 kOm ni ulang;

-  kuchlanishmanbai qiymatini E2=9 V qilib o’rnating;

-  kirish kuchlanishini 0 dan 9V gacha o’zgartirib borib, UCHIQ=f(UKIR) va IIST=f(UKIR) boғliqligini o’lchang;

-   qarshilikning R=10 kOm va 3,5 kOm qiymatlari uchun o’lchashlarni takrorlang;

-  tajriba natijalaridan foydalanib UCHIQ=f(UKIR)  boғliqlik grafiklarini quring.

5.2 – rasm.                         5.3 – rasm.                              5.4 – rasm.

2.2. n -mDYA tranzistorlarda yasalgan kalit uzatish xarakteristikasini tadqiq etish.

n -MDYA tranzistorlarda yasalgan kalitni tadqiq etish sxemasi 5.3 – rasmda keltirilgan. VT1 va VT2 tranzistorlar sifatida K176LP1mikrosxemadagi ixtiyoriy tranzistorlarni  yoki aloҳida kalit sxemasini oling.

2.1 – banddagi tajribalarni takrorlang.

2.3. KMDYA tranzistorlarda yasalgan kalit uzatish xarakteristikasini tadqiq etish.

KMDYA tranzistorlarda yasalgan kalitni tadqiq etish sxemasi 5.4 – rasmda keltirilgan. VT1 va VT2 tranzistorlar sifatida K176LP1mikrosxemadagi ixtiyoriy komplementar tranzistorlar juftligi yoki aloҳida kalit sxemasini oling.

2.1 – banddagi tajribalarni takrorlang.

3. Tajribada olingan natijalarni ishlash.

3.1. 2- bandda olingan uzatish xarakteristikalarni quring.

3.2.  Ҳar bir kalit uchunmantiqiy signal U0 va U1  satҳlari va mantiqiy signallar satҳlar farqi ΛU = U1 – U0ni  aniqlang.

Olingan natijalarni 5.1 – jadvalga kiriting.                                      									                                        5.1 – jadval

| Parametr YUklama turi | U0, V | U1, V | ΛU, V | PO’RT,mV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qarshilikli yuklama |  |  |  |  |
| Ryu=51kOm |  |  |  |  |
| Ryu=10kOm |  |  |  |  |
| Ryu=3,5kOm |  |  |  |  |
| n –mDYA (p-MDYA) tranzistorli kalit |  |  |  |  |

3.3.mantiqiy nol vamantiqiy bir ҳolatlaridamanbadan istemol qilinayotgan quvvatning o’rtacha qiymatini aniqlang:

;   .

4. Ҳisobotmazmuni.

- o’lchash sxemalari;

- olingan boғliqliklar jadvallari va grafiklari;

- o’lchash va ҳisob natijalarining taҳlili.