YArim o’tkazgichli diod xarakteristikasi va

parametrlarini tadqiq etish

Ishningmaqsadi: YArim o’tkazgichli diod (YAD) asosiy xarakteristikalari va parametrlarini ҳamda ularga tashqimuҳit temperaturasining tasirini tadqiq etish.

1. Laboratoriya ishini bajarishga tayyorgarlik:

  - YAD – n va r turli o’tkazuvchanlikka ega bo’lgan ikkita yarim o’tkazgichlar kontaktidan iborat bo’lgan ҳamda bir tomonlama o’tkazuvchanlikka ega bo’lgan elektron asbob. YAD VAXsi 1.1-rasmda keltirilgan. Bu erda 1- nazariy xarakteristika, 2- real asbob xarakteristikasi (bu xarakteristika YADning yarim o’tkazgich strukturasidagi ҳajmiy qarshilikni va tashqi kontaklar qarshiligini, YADdan tok oqib o’tganda undan ajralib chiqayotgan qo’shimcha issiqlikni va x.z.larni ҳisobga oladi).

1.1 – rasm

1.2. Real yarim o’tkazgichli diod VAXsi 1.1- rasmda keltirilgan. Punktir chiziq bilan quyidagi tenglamagamos keluvchi ideal VAX ko’rsatilgan:

(1.1)

T=300 Kda UT=26mV.

Xarakteristikalar  yarim o’tkazgichli diod asosiy xossalarini namoyon etadi. Ochiq ҳolatda yarim o’tkazgichli dioddanmalummiqdorda to’ғri tok () oqib o’tadi; bu ҳolat yarim o’tkazgichli diodga to’ғri kuchlanish berish natijasida taminlanadi:

Berk ҳolatda yarim o’tkazgichli dioddan juda kichik teskari tok () oqib o’tadi. Bu tokning qiymati germaniyli diodlarda 10-5 – 10-6A, kremniyli diodlarda esa 10-9 – 10-12A tartibga ega. YArim o’tkazgichli diodning berk ҳolati unga teskari kuchlanish  berish natitijasida amalga oshiriladi:

1.1-rasmdan ko’rinib turibdiki, real yarim o’tkazgichli diod VAXsining to’ғri shoҳobchasi nazariy xarakteristikaga nisbatan bo’saғaviy kuchlanish qiymati bilan ifodalanadigan  sezilarli to’ғri tok yuzaga keladigan ancha yuqori to’ғri kuchlanish soҳasiga siljigan. Germaniyli diodlarda V, kremniyli diodlarda - V. bo’lganda VAX to’ғri shoҳobchasining egilishi diod baza soҳasining qarshiligi  bilan aniqlanadi.

YArim o’tkazgichli diod VAXsiga tashqimuҳit temperaturasining tasiri 1.2-rasm bilan tushuntiriladi. Temperatura ortganda to’ғri va teskari tok ortadi.

1.2 - rasm

YArim o’tkazgichli diodga temperatura tasirini ҳisobga oladigan asosiy parametrlar bo’lib quyidagilar ҳisoblanadi:

Kuchlanishning temperaturaviy koeffitsinti αt

(1.2)

va  teskari tokni emartaga o’zgarishigamos keluvchi temperatura t* :

(1.3)

2. Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:

2.1. Laboratoriya ishini bajarishdan avval sxema (1.3-rasm), o’lchash usullari, qo’llaniladigan o’lchov asboblari  bilan tanishib chiqish kerak

2.2. YArim o’tkazgichli diod VAXsining to’ғri shoҳobchasi ni o’lchang (1.1-rasm). Tajribani ikki turdagi - germaniyli va kremniyli diodlar uchun bajaring.

1.3 – rasm.

Tajriba bajarish uchun tavsiyalar:

YArim o’tkazgichli diod to’ғri toki () kuchlanishga kuchli ravishda boғliq (1.1- rasm) bo’gani sababli tokni cheklash uchun yarim o’tkazgichli diodga ketma – ket chegaralovchi qarshilik R=560 Om ulash kerak (1.3- rasm). YArim o’tkazgichli diod VAXsini amalda o’lchash qulay, buning uchun diodga kerakli tok qiymatini berib borib,  ungamos keladigan kuchlanish qiymat yozib boriladi.

Tajriba vaqtida bo’saғaviy kuchlanish qiymati ni ( bo’lganda) yozib olish kerak.

O’lchash natijalarini jadvalga yozib oling va olingan boғliqlik grafigini chizing.

2.3. YArim o’tkazgichli diod VAXsining teskari shoҳobchasini germaniyli diod uchun o’lchang (1.1- rasm).

Tajriba bajarish uchun tavsiyalar:

YArim o’tkazgichli diod  teskari toki () kuchlanishga kuchli boғliq bo’lmaydi (1.1- rasm), shuning uchun VAXning teskari shoҳobchasini kuchlanish  qiymati 0 dan qiymatgacha oraliqda o’lchashmaqsadgamuvofiq. Bu  kuchlanish qiymatlarigamos keluvchi tokni o’lchash vaqtida, dan V oraliғidagina tok kuchli ravishda o’zgarishini inobatga olish kerak.

3. O’lchash natijalarini qayta ishlash:

3.1.  2.2 – bandgamuvofiq bajarilgan o’lchash natijalarini ishlash.

Tajribada olingan germaniyli va kremniyli YAD  VAXlarida ulargamos keluvchi 1.1- ifoda yordamida ҳisoblangan nazariy xarakteriskalarni quring. va    nuqtalarda 1.1- ifoda yordamida issiqlik toki  kattaligini ҳisoblang. Nazariy va tajriba usulida olingan boғliqliklar bu nuqtalardamos tushadi.

Tajribada olingan VAXdan germaniyli va kremniyli diod uchun  qiymatida differentsial qarshilik  va o’zgarmas tok bo’yicha qarshilik ni ҳisoblang.

3.2.  2.3 va 2.4 – bandlargamuvofiq bajarilgan o’lchash natijalarini ishlash.

Germaniyli diod tajribada olingan VAXsidan foydalanib (2.3- band) V bo’landa differentsial qarshilik  va o’zgarmas tok bo’yicha qarshilik ni ҳisoblang.

4. Ҳisobotmazmuni:

1) o’lchash sxemalari;

2) olingan boғliqliklar jadvallari va grafiklari;

3) o’lchash va ҳisob natijalarining taҳlili.