Elektronning bir jinsli elektr maydonida harakati

Ma’ruzalar matni va o‘quv qo‘llanmasidan ishning nazariyasi bilan tanishing (Savelyev I.V., t.2, §5, §73)

# Ishning maqsadi:

- Yassi kondensatorning bir jinsli elektrostatik maydoni bilan tanishish;

- Kondensatorning elektr maydonida elektron harakatining interaktiv modeli bilan tanishish;

- Bir jinsli elektr maydonida nuqtaviy zaryadning harakat trayektoriyasini o‘rganish;

- Elektr maydon kuchlanganligi va zarralar tezligining uchib borish vaqti va masofasiga ta’sirini o‘rganish;

- Kondensator elektr maydonida zarra harakatining interaktiv modeli yordamida elektronning solishtirma zaryadini aniqlash.

# Qisqacha nazariya:

Zaryadlangan zarraning elektr maydonidagi harakati zamonaviy elektron asboblarda, jumladan, elektron dastasini og‘diruvchi elektrostatik tizimdagi elektron-nur nay(trubka)larida keng qo‘llaniladi.

Elektr zaryadi – ob’yektning elektr maydon hosil qilish va elektr maydon bilan ta’sirlashish qobiliyatini tavsiflovchi kattalik.

Nuqtaviy zaryad – elektr zaryadini tashuvchi moddiy nuqta (zaryadlangan MN) ko‘rinishidagi mavhum ob’yekt (model).

Elektr maydoni – zaryadlangan ob’yektga elektr deb ataluvchi  kuch ta’sir etadigan fazo sohasi.

# Zaryadning asosiy xususiyatlari:

- additivlik (summalanish);

- invariantlik (barcha inersial sanoq tizimlarida bir xillik);

- diskretlik ( orqali belgilanuvchi elementar zaryadning mavjudligi va barcha zaryadlarning shu elementar zaryadga karraligi: 	 , bu yerda   ixtiyoriy musbat yoki manfiy butun son);

- zaryadning saqlanish qonuniga bo‘ysunishi (elektr izolatsiyalangan tizimdagi zaryadlar miqdori (summasi) o‘zgarmas saqlanadi);

- musbat va manfiy zaryadlarning mavjudligi (zaryad algebraik kattalik).

Kulon qonuni ikkita nuqtaviy zaryadning o‘zaro ta’sir kuchini aniqlaydi

,

bu yerda  r  - birinchi  zaryaddan ikkinchi zaryadga yo‘nalgan birlik vektor.

Elektr maydon kuchlanganligi  maydonning vektor tavsifi hisoblanib, son jihatdan nuqtaviy zaryadga ta’sir etuvchi   kuchning, shu zaryad kattaligi   ga nisbati bilan aniqlanadi:

Agar elektr maydon kuchlanganligi ma’lum bo‘lsa, zaryadga ta’sir etuvchi kuch quyidagi formula orqali topiladi:

Bir jinsli maydon deb kuchlanganlik miqdor jihatdan ham, yo‘nalish jihatdan ham barcha nuqtalarida bir xil bo‘lgan maydonga aytiladi. Bir jinsli maydonning barcha nuqtalarida zaryadlangan zarraga ta’sir etuvchi kuch bir xil, shuning uchun Nyutonning ikkinchi qonuni orqali aniqlanadigan zarralar tezlanishi ham o‘zgarmas bo‘ladi (kichik tezliklarda ,  bu yerda – yorug‘likning vakuumdagi tezligi):

Y=,       VY=,

bu yerda   - zarraning vertikal bo‘ylab siljishi;  - zarra kondensatordan uchib chiqqan paytdagi tezlikning vertikal tashkil etuvchisi.

# O‘lchash usuli va tartibi

Rasmni diqqat bilan qarab chiqing va barcha rostlagichlar hamda boshqa asosiy elekmentlarni toping. Ushbu laboratoriya ishida yassi kondensatorning elektr maydonida zaryadlangan zarraning (elektronning) harakatini ifodalovchi kompyuter modeli qo‘llaniladi. Zarra boshlang‘ich tezligining va  tashkil etuvchilari qiymatini, shuningdek kondensator maydoni kuchlanganligining miqdorini va ishorasini o‘zgartirish mumkin. Ekranda zarraning harakat trayektoriyasi namoyon bo‘ladi va ixtiyoriy vaqt momentidagi zarraning koordinatalari hamda tezlikning tashkil etuvchilari qiymati chiqariladi.

Tajriba o‘tkaziladigan maydonni va zarraning harakat trayektoriyasini chizing. "Run" tugmasini bosib, ekranda zarra harakatini kuzating.

# O‘qituvchidan o‘lchashlarni bajarish uchun ruxsat  oling.

# O‘lchashlar

Sichqoncha kursorini E kuchlanganlikni rostlovchi yo‘nalish-tugmalariga olib boring. Sichqonchaning chap tugmasini bosing va uni bosilgan holda ushlab turib, E ni o‘zgartiring. Sizning brigadangiz uchun 1-jadvalda ko‘rsatilgan E ning son qiymatini o‘rnating.

Shu yo‘l bilan ,  ,   qiymatlarni o‘rnating. . "Run" tugmasini bosib, zarra harakatini kuzating. ni oshirib borib, zarra kondensatordan uchib chiqadigan minimal qaymatni tanlang. Kondensator plastinkasi uzunligi (L) ning  qiymatini yozing.

Zarraning kondensatordan uchib chiqqish vaqtidagi harakat parametrlarini aniqlang. Son qiymatlarni ekrandan 2-jadvalga ko‘chiring.

ni har safar  ga oshirib, o‘lchashlarni yana 5 marta takrorlang. Natijalarni 2-javdalga yozing.

1-jadval. Elektr maydon kuchlanganligi (Daftaringizga ko‘chirmang)

| Brigada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е [V/m] | 100 | 200 | 300 | 400 | -100 | -200 | -300 | -400 |

2-jadval. O‘lchash natijalari

| [Мм/с] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y[мм] |  |  |  |  |  |  |  |
| X[мм] |  |  |  |  |  |  |  |
| t [нс] |  |  |  |  |  |  |  |
| [Мм/с] |  |  |  |  |  |  |  |
| [Мм/с] |  |  |  |  |  |  |  |

# Natijalar ustida ishlash va hisobot tayyorlash:

Alohida varaqlarga tajribadan olingan quyidagi bog‘lanishlar   grafiklarini chizing:

- kondensatordan uchib chiqishda vertikal siljish(Y) ning boshlang‘ich tezlik teskari qiymati kvadrati ga bog‘liqligi;

- kondensatordan uchib chiqishda tezlikning vertikal tashkil etuvchisi  ning boshlang‘ich tezlik teskari qiymati  ga bog‘liqligi.

Har bir grafik uchun zarraning solishtirma zaryadi qiymatini toping. Bunda birinchi grafik uchun       formuladan, ikkinchisi uchun esa         formuladan foydalaning.

Zarraning tajribadan topilgan solishtirma zaryadi o‘rtacha qiymatini hisoblang.

Javobni yozing. Javob va grafiklar bo‘yicha xulosa chiqaring.

Jadval bo‘yicha elektronning solishtirma zaryadi  e/m = 1.76 1011 Кл/кг.

# Nazorat  uchun savol va topshiriqlar

1.	Elektr zaryadiga ta’rif bering.

2.	Elektr zaryadi quyidagi tasnif sinflarining qaysi biriga taalluqligini aniqlang:

- harakat tasnifi

- ta’sir tasnifi

3.	Zaryadning barcha xossalarini sanab bering.

4.	Zaryadning diskretlik xossasini tushuntiring.

5.	Zaryadning additivlik xossasini ta’riflang.

6.	Zaryadning invariantlik xossasini tushuntiring.

7.	Ikkita qo‘zg‘almas zaryadning o‘zaro ta’sir kuchini ifodalovchi Kulon qonunini yozing.

8.	Elektrostatik (elektr) maydonga ta’rif bering.

9.	Elektr maydon kuchlanganligini ta’riflang.

10.	Elektr maydon kuchlanganligini ifodalovchi formulani yozing.

11.	Berilgan kuchlanishdagi elektr maydonda nuqtaviy zaryadgata’sir etuvchi elektr kuchini ifodalovchi formulani yozing.

12.	Koordinatalar boshida joylashgan nuqtaviy zaryad uchun elektr maydon kuchlanganligi formulasini yozing.

13.	Elektr maydon uchun superpozitsiya prinsipini tushuntiring.

14.	Elektr maydon potensialini ta’riflang.

15.	Koordinatalar boshida joylashgan nuqtaviy zaryad uchun elektr maydon potensiali formulasini yozing.

16.	Qanday maydon bir jinsli hisoblanadi?

17.	Yassi kondensatorning sig‘imi formulasini yozing.

18.	Yassi kondensator plastinkalari orasida qanday maydon mavjud bo‘ladi?

19. Elektronning yassi kondensator plastinkalari orasidagi harakat trayektoriyasi qanday shaklda bo‘ladi?