Kuch momenti. Richag va uning muvozanat sharti

Quyidagicha tajriba o’tkazib ko’raylik. G’ildirakni olib, undan qo’zg’almas o’q o’tkazaylik. G’ildirak o’qiga F kuchni 58-rasmda ko’rsatilganidek ta’sir ettiraylik. G’ildirak harakat qilmaydi. Endi shu kuchni ikki nuqtaga qo’yaylik. G’ildirak harakatga keladi. F kuchni aylanish o’qidan yanada uzoqroqqa qo’ysak, g’ildirak shunchalik tez aylanadi.

Demak, aylanish o’qiga ega bo’lgan jismlarning harakati, faqat unga qo’yilgan kuch kattaligiga bog’liq bo’lmasdan, balki kuchni aylanish o’qidan qancha uzoqlikka qo’yilganligi-ga ham bo’gliq bo’lar ekan

Aylanish o’qidan kuch qo’yilgan nuqtagacha bo’lgan eng qisqa masofa kuch yelkasi deb ataladi. Bunda kuch yo’nalishi bilan yelka o’zaro tik yo’nalgan deb qaraladi.

M=F.l

Aylanish o’qiga ega bo’lgan jismlarda harakat qo’yilgan F kuchga hamda yelka l  ga bog’liq bo’lganidan kuch momenti deb ataluvchi fizik kattalikni kiritamiz:

Uning o’lchov birligi M=1N.m. Siz kundalik turmushda og’ir toshni yoki yukni joyidan siljitishda uning tagiga lom tiqib ko’tarishganini  ko’rgansiz. Bunda lom uchida F1 kuch bilan ta’sir etib, ikkinchi uchidan F2 kuch olinadi. F2 kuch F1 dan bir necha barobar katta bo’ladi. Demak, bu qurilmada kuchdan yutish mumkin ekan. Qo’zg’almas tayanch atrofida aylana oladigan qattiq jismga richag deyiladi. 59-rasmda richagning aylanishi O nuqta atrofida bo’ladi.

F1F2=l2l1

Quyidagi tajribani ko’raylik. Shtativga qalin chizg’ichni O nuqta atrofida aylana oladigan qilib o’rnatatlik. Richagning o’ng tomoniga olti birlik masofada bitta yukni osaylik. Ikkinchi tomonida esa uch birlik masofaga bitta yukni osib qo’ysak, muvozanatda bo’lmaydi. Muvozanat bo’lishi uchun ikkita yukni osish kerak bo’ladi. A nuqtaga ikkinchi yukni ossak, muvozanatni saqlash uchun B nuqtaga to’rtta yukni osishga to’g’ri keladi. Demak, richagda ta’sir etuvchi kuchlar va kuch yelkalari orasida quyidagicha munosabat bo’ladi:

L1 – OA oraliq uzunligi bo’lib, F1 kuchning yelkasi.

L2 – OB oraliq uzunligi bo’lib, F2 kuchning yelkasi.

Richagning muvozanatda bo’lish sharti Arximed tomonidan topilgan.

F1.L1=F2.L2 dan

M1=M2

bo’ganda aylanish o’qiga ega bo’lgan jismlar muvozanatda bo’lishi kelib chiqadi.

Ko’rilgan tajriba M1 kuch momenti richagni soat strelkasi yo’nalishida aylantirishga harakat qilsa, M2 kuch momenti uni soat strelkasiga teskari yo’nalishda harakat qildiradi.

Richaglar turmush va texnikada keng qo’llaniladi.

Masalan, oddiy qaychini olib qaralsa, unda qo’lning F1 kuchi dastagiga, F2 kuch esa matoga qo’yiladi. F2 kuch aylanish o’qiga yaqin joylashganligidan F1 dan katta bo’ladi. Shu tamoyilga asosan mix sug’uruvchi ombir, tunuka qirquvchi qaychilar ishlaydi. Oldingi mavzularda ko’rilgan shayinli tarozi – yelkalari teng bo’lgan richagdir. Agar tarozi yelkalarini turli uzunlikda olinsa, kichik massali tarozi toshlari bilan katta massali jismlarni o’lchash mumkin.

Inson va hayvonlarning tuzulishida richag tamoyili ishlaydigan qismlari ham mavjud. Qo’l va oyoq suyaklari mushaklar bilan birgalikda richag hosil qiladi.