BIPOLYAR TRANZISTORLAR

════════════════════════════════════════════

4.1.  Umumiymalumotlar

Bipolyar tranzistor deb o’zaro tasirlashuvchi ikkita r-n o’tish va  uchta elektrod (tashqi chiqishlar)ga ega bo’lgan yarim o’tkazgich asbobga aytiladi. Tranzistordan tok oqib o’tishi ikki turdagi zaryad tashuvchilar  - elektron va kovaklarning ҳarakatiga asoslangan.

Bipolyar tranzistor r-n-r va n-r-n o’tkazuvchanlikka ega bo’lgan uchta yarim o’tkazgichdan tashkil topgan (4.1 a va b-rasm). Endilikda  keng tarqalgan n-r-n tuzilmali bipolyar tranzistorni ko’rib chiqamiz.

Tranzistorning kuchli legirlangan chekka soҳasi (n+ - soҳa) emitter deb ataladi va u zaryad tashuvchilarni baza deb ataluvchi o’rta soҳaga (r - soҳa) injektsiyalaydi. Keyingi chekka soҳa (n - soҳa) kollektor deb ataladi.  U emiitterga nisbatan kuchsizroq legirlangan bo’lib, zaryad tashuvchilarni baza soҳasidan ekstraktsiyalash uchun xizmat qiladi (4.2- rasm). Emitter va baza oraliғidagi o’tish emitter o’tish, kollektor va baza oraliғidagi o’tish esa -kollektor o’tish deb ataladi.

4.1 – rasm.

Tashqi kuchlanishmanbalari  (UEB,   UKB) yordamida emitter o’tish to’ғri yo’nalishda, kollektor o’tish esa – teskari yo’nalishda siljiydi. Bu ҳolda tranzistor aktiv yoki normal rejimda ishlaydi va uning kuchaytirish xossalari namoyon bo’ladi.

4.2 – rasm.

Agar emitter o’tish teskari yo’nalishda, kollektor o’tish esa to’ғri yo’nalishda siljigan bo’lsa, u ҳolda bu tranzistor invers yoki teskari ulangan deb ataladi. Tranzistor raqamli sxemalarda qo’llanilganda u to’yinish rejimida (ikkala o’tish ҳam to’ғri yo’nalishda siljigan), yoki berk rejimda (ikkala o’tish teskari siljigan) ishlashimumkin.

4.2. Bipolyar tranzistorning ulanish sxemalari

Tranzistor sxemaga ulanayotganda chiqishlaridan biri kirish va chiqish zanjiri uchun umumiy qilib ulanadi, shu sababli quyidagi ulanish sxemalarimavjud: umumiy baza (UB) (4.3 a-rasm); umumiy emitter (UE) (4.3 b-rasm); umumiy kollektor (UK) (4.3 v- rasm). Bu vaqtda umumiy chiqish potentsiali nolga teng deb olinadi. Kuchlanishmanbai qutblari va tranzistor toklarining yo’nalishi tranzistorning aktiv rejimigamos keladi. UB ulanish sxemasi qator kamchiliklarga ega bo’lib, juda kam ishlatiladi.

a)                                             b)                                        v)

4.3 – rasm.

Bipolyar tranzistorning aktiv rejimda ishlashi. UB ulanish sxemasida aktiv rejimda ishlayotgan n-p-n tuzilmali diffuziyali qotishmali bipolyar tranzistorni o’zgarmas tokda ishlashini qo’rib chiqamiz (4.3 a-rasm). Bipolyar tranzistorning normal ishlashining asosiy talabi bo’lib  baza  soҳasining etarlicha  kichik  kengligi  W ҳisoblanadi; bu vaqtda

W L sharti albatta bajarilishi kerak (L-bazadagi asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilarning diffuziya uzunligi).

Bipolyar tranzistorning ishlashi uchta asosiy ҳodisaga asoslangan:

- emitterdan bazaga zaryad tashuvchilarning injektsiyasi;

- bazaga injektsiyalangan zaryad tashuvchilarni kollektorga o’tishi;

- bazaga injektsiyalangan zaryad tashuvchilar va kollektor o’tishga

etib kelgan asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilarni bazadan kollektorga ekstraktsiyasi.

Emitter o’tish to’ғri yo’naliishda siljiganda (UEB kuchlanishmanbai bilan taminlanadi) uning potentsial to’siq balandligi kamayadi va emitterdan bazaga elektronlar injektsiyasi sodir bo’ladi. Elektronlarning bazaga injektsiyasi, ҳamda kovaklarni bazadan emitterga injektsiyasi tufayli emitter toki IE shakllanadi. SHunday qilib, emitter toki

,   (4.1)

bu erda Ien,  Ier mos ravishda elektron va kovaklarning injektsiya toklari.

Emitter tokining Ier tashkil etuvchisi kollektor orqali oqib o’tmaydi va zararli ҳisoblanadi (tranzistorning qo’shimcha qizishiga olib keladi). Ier ni kamaytirishmaqsadida bazadagi aktseptor kiritma kontsentratsiyasi emitterdagi donor kiritma kontsentratsiyasiga nisbatan ikki darajaga kamaytiriladi.

Emitter tokidagi Ien qismini injektsiya koeffitsienti aniqlaydi.

,   (4.2)

Bu kattalik emitter ishi  samaradorligini xarakterlaydi (=0,990-0,995).

Injektsiyalangan elektronlar kollektor o’tish tomon baza uzunligi bo’ylab elektronlar zichligining kamayishi ҳisobiga bazaga diffundlanadilar va  kollektor o’tishga etgach, kollektorga ekstraktsiyalanadilar (kollektor o’tish elektrmaydoni ҳisobiga tortib olinadilar) va IKn kollektor toki ҳosil bo’ladi.

Zichlikning kamayishi kontsentratsiya gradienti deb ataladi. Gradient qancha katta bo’lsa, tok ҳam shuncha katta bo’ladi. Bu vaqtda bazadan injektsiyalanyotgan elektronlarning bir qismi kovaklar bilan bazaga ekstraktsiyalanishini ҳam ҳisobga olish kerak. Rekombinatsiya jarayoni bazaning elektr neytrallik shartini tiklash uchun talab qilinadigan kovaklarning kamchiligini yuzaga keltiradi. Talab qilinayotgan kovaklar baza zanjiri bo’ylab kelib tranzistor baza toki Ibrek ni yuzaga keltiradi. Ibrek toki kerak emas ҳisoblanadi va shu sababli uni kamaytirishga ҳarakat qilinadi. Bu ҳolat baza kengligini kamaytirish ҳisobiga amalga oshiriladi WLn (elektronlarning diffuziya uzunligi). Bazadagi rekombinatsiya uchun emitter elektron tokining yo’qotilishi elektronlarning uzatish koeffitsienti bilan xarakterlanadi:

(4.3).

Real  tranzistorlarda  =0,980-0,995.

Aktiv rejimda tranzistorning  kollektor o’tishi teskari yo’naliishda ulanadi (Ukb kuchlanishmanbai ҳisobiga amalga oshiriladi) va kollektor zanjirida, asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilardan tashkil topgan ikkita dreyf toklaridan iborat bo’lgan  kollektorning xususiy toki Ik0 oqib o’tadi.

SHunday qilib, kollektor toki ikkita tashkil etuvchidan iborat bo’ladi

Agar IKn ni emitterning to’liq toki bilan aloqasini ҳisobga olsak, u ҳolda

,    (4.4)

bu erda   - emitter tokining uzatish koeffitsienti. Bu kattalik UB ulanish sxemasidagi tranzistorni kuchaytirish xossalarini namoyon etadi.

Kirxgofning birinchi qonunigamos ravishda baza toki tranzistorning boshqa toklari bilan quyidagi nisbatda boғliq

.           (4.5)

Bu ifodani (4.4)ga qo’yib, baza tokining emitterning to’liq toki orqali ifodasini olishimizmumkin:

.        (4.6)

Koeffitsient 1 ligini ҳisobga olgan ҳolda, shunday ҳulosa qilishmumkin: UB ulanish sxemasi tok bo’yicha kuchayish bermaydi ().

Tok bo’yicha yaxshi kuchaytirish natijalarini umumiy emitter sxemasida ulangan tranzistorda olishmumkin (4.3 b-rasm). Bu sxemada emitter umumiy elektrod, baza  toki - kirish toki, kollektor toki esa – chiqish toki ҳisoblanadi.

(4.4) va (4.5) ifodalardan kelib chiqqan ҳolda UE sxemadagi tranzistorning kollektor toki quyidagi ko’rinishga ega bo’ladi:

.

Bundan

.   (4.7)

Agar  belgilash kiritilsa, (4.7) ifodani quyidagicha yozishmumkin:

.         (4.8)

Koeffitsient  - baza tokining uzatish koeffitsienti deb ataladi. ning qiymati o’ndan yuzgacha, bazi tranzistor turlarida esa bir nechaminglargacha oraliғida bo’lishimumkin. Demak,  UE sxemasida ulangan tranzistor tok bo’yicha yaxshi kuchaytirish xossalariga ega ҳisoblanadi.

4.3. Bipolyar tranzistor statik xarakteristikalari

Tranzistor statik xarakteristikalari kollektor zanjiriga yuklama qo’yilmagan ҳolda  o’rnatilgan kirish va chiqish toklari va kuchlanishlar orasidagi o’zaro boғliqlikni ifodalaydi. Ҳar bir  ulanish uchun statik xarakteristikalar oilasimalumotnomalarda keltiriladi. Eng asosiylari bo’lib tranzistorning kirish va chiqish xarakteristikalari ҳisoblanadi. Qolgan xarakteristikalar kirish va chiqish xarakteristikalaridan ҳosil qilinishimumkin.

UB sxemasi uchun kirish statik xarakteristikasi bo’lib UKB = const bo’lgandagi IE= f (UEB)  boғliqlik, UE sxemasi uchun esa UKE = const bo’lgandagi IB=f(UBE) boғliqlik ҳisoblanadi. Kirish xarakteris-tikalarining umumiy xarakteri odatda to’ғri yo’nalishda ulangan p-n bilan aniqlanadi. SHu sababli tashqi ko’rinishiga ko’ra kirish xarakteristiklari eksponentsial xarakterga ega (4.4- rasm).

Rasmlardan ko’rinib turibdiki, chiqish kuchlanishining o’zgarishi kirish xarakteristiklarini siljishiga olib keladi. Xarakteristikaning siljishi Erli effekti (baza kengliginingmodulyatsiyasi) bilan aniqlanadi. Buningmanosi shundaki, kollektor o’tishdagi teskari kuchlanishning ortishi uning kengayishiga olib keladi, bu vaqtda baza soҳasidagi kengayish uning kengligining kichrayishi ҳisobiga sodir bo’ladi. Baza kengligining kichrayishi ikkita effektga olib keladi: zaryad tashuvchilar rekombinatsiyasining kamayishi ҳisobiga baza tokining kamayishi va bazadagi asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilar kontsentratsiya gradientining ortishi ҳisobiga emitter tokining ortishi.

a)                                                          b)

4.4 – rasm.

SHu sababli kollektor o’tishdagi teskari kulanishning ortishi bilan UB sxemadagi kirish xarakteristika chapga, UE sxemada esa o’ngga siljiydi.

UB sxemadagi tranzistorning chiqish xarakteristikalari oilasi bo’lib IE =const bo’lgandagi IK= f (UKB) boғliqlik, UE sxemada esa IB =const bo’lgandagi IK= f (UKE) boғliqlik ҳisoblanadi.

CHiqish xarakteristikalari ko’rinishiga ko’ra teskari ulangan diod VAX siga o’xshaydi, chunki kollektor o’tish teskari ulangan. Xarakteristikalarni qurishda kollektor o’tishning teskari kuchlanishini o’ngda o’rnatish qabul qilingan (4.5 – rasm).

a)						b)

4.5 – rasm.

4.5 a - rasmdan ko’rinib turibdiki, UB sxemadagi chiqish xarakteris-tikalari ikki kvadrantlarda joylashgan: birinchi kvadrantdagi VAX aktiv ish rejimiga, ikkinchi kvadrantdagisi esa – to’yinish ish rejimigamos keladi. Aktiv rejimda chiqish toki (4.4) nisbat bilan aniqlanadi. Aktiv rejimgamos keluvchi xarakteristika soҳalari abstsissa o’qiga uncha katta bo’lmagan qiyalikda, deyarli parallel o’tadilar. Qiyalik yuqorida aytib o’tilgan Erli effekti bilan tushuntiriladi. IE=0 bo’lganda (emitter zanjiri uzilganda) chiqish xarakteristikasi teskari siljigan kollektor o’tish xarakteristikasi ko’rinishida bo’ladi. Emitter o’tish to’ғri yo’nalishda ulanganda injektsiya toki ҳosil bo’ladi va chiqish xarakteristiklari kattalikka chapga siljiydi va x.z.

UE sxemasida ulangan  tranzistorning chiqish xarakteristikasi UB sxemada ulangan tranzistorning chiqish xarakteristikasiga nisbatan katta qiyalikka ega. CHunki uning ko’rinishiga Erli effekti katta tasir ko’rsatadi. Boғliqliklarning umumiy xarakteri (4.5 b-rasm) kollektor va baza toklari orasidagi  quyidagi boғliqlik  bilan aniqlanadi:

,            (4.9)

bu erda IKE0 – IB=0 (uzilgan baza) bo’lgandagi kollektorning to’ғri  toki. IKE0 toki IK0 tokidan martaga katta bo’ladi, chunki UBE=0 bo’lganda UKE kuchlanishining bir qismi emitter o’tishga qo’yilgan bo’ladi va uni to’ғri yo’nalishda siljitadi. SHunday qilib, IKE0=()IK0 – ancha katta tok bo’lib, tranzistor ishining buzilishini oldini olishmaqsadida baza zanjirini uzish kerak.

Baza toki ortishi bilan kollektor toki  kattalikka ortadi va x.z., va xarakteristika yuqoriga siljiydi. UE sxemadagi chiqish VAXlarining asosiy  xossasi shundaki, ҳam aktiv va  ҳam to’yinish rejimlarida bir kvadrantda joylashadi. YAni, elektrodlarning berilgan kuchlanish ishoralarida ҳam aktiv rejim, ҳam to’yinish rejimida bo’lishimumkin. Rejimlar almashinishi kollektor o’tishdagi kuchlanishlar nolga teng bo’lganda sodir bo’ladi. Kollektor soҳa qarshiligini ҳisobga olmagan ҳolda UKE =  UKB + UBE bo’lgani uchun, talab qilinayotgan bo’saғaviy kuchlanish qiymati  U*KE = UBE bo’ladi. UBE qiymati berilgan baza tokida kirish xarakteristikasidan aniqlanadi.

4.4. Bipolyar tranzistor fizik parametrlari

Tok bo’yicha  vakoeffitsientlar statik parametrlar ҳisoblanadi, chunki ular o’zgarmas toklar nisbatini ifodalaydilar. Ulardan tashqari tok o’zgarishlari nisbati bilan ifodalanidigan differentsial kuchaytirish koeffitsientlari ҳam keng qo’llaniladi. Ctatik va differentsial kuchaytirish koeffitsientlari bir biridan farq qiladilar, shu sababli  talab qilingan ҳollarda ular ajratiladi. Tok bo’yicha kuchaytirish  koeffitsientining kollektordagi kuchlanishga boғliqligi Erli effekti bilan tushuntiriladi.

UE sxemasi uchun tok bo’yicha differentsial kuchaytirish koeffitsienti

temperaturaga boғliq bo’lib baza soҳasidagi asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilarning yashash vaqtiga  boғliqligi bilan tushuntiriladi. Temperatura ortishi bilan rekombinatsiya jarayonlari sekinlashishi sababli, odatda tranzistorning tok bo’yicha kuchaytirish koeffitsientining ortishi kuzatiladi.

Tranzistor xarakteristikalarining temperaturaviy barqaror emasligi asosiy kamchilik ҳisoblanadi.

YUqorida ko’rib o’tilgan tok bo’yicha uzatish koeffitsientidan tashqari, fizik parametrlarga o’tishlarning differentsial qarshiliklari, soҳalarning ҳajmiy qarshiliklari, kuchlanish bo’yicha teskari aloqa koeffitsientlari va o’tish ҳajmlari kiradi.

Tranzistorning emitter va kollektor o’tishlari o’zining differentsial qarshiliklari bilan ifodalanadilar. Emitter o’tish to’ғri yo’nalishda siljiganligi sababli, uning differentsial qarshiligi rE ni (2.6) ifodani qo’llab aniqlashmumkin:

,   (4.10).

bu erda  IE – tokning doimiy tashkil etuvchisi. U kichik qiymatga ega (tok 1mA bo’lganda rE=20-30 Om ni tashkil etadi) bo’lib, tok ortishi bilan kamayadi va temperatura ortishi bilan ortadi.

Tranzistorning kollektor o’tishi teskari yo’nalishda siljiganligi sababli, IK toki UKB kuchlanishiga kuchsiz boғliq bo’ladi. SHu sababli kollektor o’tishning differentsial qarshiligi=1Mom bo’ladi. rK qarshiligi asosan Erli effekti bilan tushuntiriladi va odatda u ishchi toklarning ortishi bilan kamayadi.

Baza qarshiligi rB bir necha yuz Omni tashkil etadi. Etarlicha katta baza tokida baza qarshiligidagi kuchlanish pasayishi baza va emittter tashqi chiqishlari kuchlanishiga nisbatan emitter o’tishdagi  kuchlanishni kamaytiradi.

Kichik quvvatli tranzistorlar uchun kollektor qarshiligi o’nlab Om, katta quvvatliklariniki esa birlik Omlarni tashkil etadi.

Emittter soҳa qarshiligi yuqori kiritmalar kontsentratsiyasi sababli baza qarshiligiga nisbatan juda kichik.

UB sxemadagi kuchlanish bo’yicha teskari aloqa koeffitsienti (IE =  const bo’lganida) kabi aniqlanadi, UE sxemasida esa (IB =  const bo’lganida) orqali aniqlanadi. Koeffitsientlar absolyut qiymatlariga ko’ra deyarli bir – xil bo’ladilar va  kontsentratsiya va tranzistorlarning tayyorlanish texnologiyasiga ko’ra = 10-2 -10-4 ni tashkil etadilar.

Bipolyar tranzistorlarning xususiy xossalari asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilarning baza orqali uchib o’tish vaqti va o’tishlarning to’siq siғimlarining qayta zaryadlanish vaqti bilan aniqlanadilar. Bu tasirlarning nisbiy aҳamiyati tranzistor konstruktsiyasi va ish rejimiga, ҳamda tashqi zanjir qarshiliklariga boғliq bo’ladi.

Juda kichik kirish signallari va aktiv ish rejimi uchun bipolyar tranzistorni chiziqli to’rtqutblik ko’rinishida ifodalashmumkin va bu to’rtqutblikni biror parametrlar tizimi bilan belgilashmumkin. Bu parametrlarni x–parametrlar deb atash qabul qilingan. Ularga quyidagilar kiradi: x11 – chiqishda qisqa tutashuv bo’lgan vaqtdagi  tranzistorning kirish qarshiligi; x12 – uzilgan kirish ҳolatidagi kuchlanish bo’yicha teskari aloqa koeffitsienti; x21 –chiqishda qisqa tutashuv bo’lgan vaqtdagi tok bo’yicha kuchaytirish (uzatish) koeffitsienti; x22 –uzilgan kirish ҳolatidagi tranzistorning chiqish o’tkazuvchanligi. Barcha x – parametrlar oson va bevosita o’lchanadi.

Elektronika bo’yicha avvalgi adabiyotlarda kichik signalli parametrlarning chastotaviy boғliqliklariga juda katta etibor qaratilgan. Ҳozirgi vaqtda 10 GGts gacha bo’lgan chastotalarda normal ishni taminlaydigan tranzistorlar ishlab chiqarilmoqda. Bunday xollarda talab qilinayotgan chastota xarakteristikalarini olish uchunmalumotnomadan kerakli tranzistor turini tanlash kerak.

Nazorat savollari

- Bipolyar tranzistor (BT) nima ?

- Bipolyar tranzistorning ishlash printsipi nimaga asoslangan ?

- Bipolyar tranzistor kollektor, emitter va bazalarining vazifasi.

- n-p-n  va p-n-p tuzilmali BTlarning ishlash printsipida farq bormi?

- Bipolyar tranzistorning qanday ulanish sxemalarini bilasiz ?

- BT asosiy ish rejimlarini aytib bering.

- Turli ulanish sxemalaridagi BT statik xarakteristikalaridan  aktiv va to’yinish rejim soҳalarini aniqlang.

- Tranzistorning tok bo’yicha uzatish koeffitsienti nima ? UB va UE ulanish sxemalaridagi tok bo’yicha uzatish koeffitsienti kattaliklarini solishtiring.

- Tranzistorni to’rtqutblik ko’rinishida ifodalab, kichik signalli parametrlarni aniqlashni tushuntiring. Bu parametrlarmanosini tushuntiring.