Maydoniy tranzistorni tadqiq etish

Ishningmaqsadi:maydoniy tranzistor statik xarakteristikalari va differentsial parametrlarini o’rganish, tranzistor ishiga temperaturaning tasirini tadqiq etish.

1. Laboratoriya ishini bajarishga tayyorgarlik ko’rish:

Laboratoriya ishida  tuzilishi va sxemalarda shartli belgilanishi 3.1- rasmda keltirilgani kanali r- turlimaydoniy tranzistor tadqiq etiladi.

3.1 – rasm.

Stok toki zatvorga kuchlanish berish orqali boshqariladi, yani boshqarilayotgan r-n o’tishga teskari kuchlanish UZI>0 beriladi. UZI dagi berkitish kuchlanishi ortgan sari ҳajmiy zaryad soҳasining kengligi ortib boradi. Natijada berilgan USI kuchlanish qiymatida kanal kengligi kichrayadi, uning qarshiligi RK ortadi, demak stok bilan istok oraliғidagi stok toki IS kamayadi. 3.2- rasmda boshqarish xarakteristikasi IC= f (UZI) keltirilgan.

Boshqaruvchi r-n o’tishning ҳajmiy zaryad soҳasi va asos bilan kanal orasidagi r-n o’tish birikkandagi (stok toki IC nolga teng bo’ladigan) zatvor kuchlanishi qiymati bo’saғaviy kuchlanish U BO’S deb ataladi.

3.2 – rasm.

To’yinish rejimida ishlayotganmaydoniy tranzistor boshqaruv xarakteristikasini quyidagi boғliqlik bilan approksimatsiyalash qulay.

,	         (3.1)

bu erda maksimal stok toki  zatvor – istok kuchlanishi nol IC max –  UZI = 0 gamos keluvchi boshlanғich stok toki.

Boshqaruv xarakteristikasidan (3.2- rasm) xarakteristika tikligi aniqlanishimumkin.

.

(4.1) approksimatsiyadan foydalanilganda tiklik quyidagicha aniqlanadi:

,		(4.2)

Maydoniy tranzistor chiqish xarakteristikalar oilasi 3.3 – rasmda keltirilgan. Xarakteristikaning boshlanғich soҳasi (USI<USI TO’Y) chiziqli rejimgamos keladi. Bu rejimda kanal butun istok-stok oraliғidamavjud bo’ladi, shuning uchun USI  ortgan sari, chiziqli qonungamos ravishda stok toki  ҳam ortadi.

USI<USI TO’Y  da tranzistor to’yinish rejimiga o’tadi, bu soҳada stok toki IS stok kuchlanishi USI ga kuchli boғliq bo’lmaydi. Ikki rejim chegarasi ҳisoblangan to’yinish kuchlanishi USITO’Y zatvordagi kuchlanish UZI ga boғliq bo’ladi va quyidagi formuladan aniqlanadi: USI TO’Y =UZI–UBO’S.. CHiqish xarakteristikasidan (3.3 - rasm) chiqish qarshiligi aniqlanishimumkin

3.3 – rasm.

Bu kattalik to’yinish rejimida ҳisoblansa, katta qiymatga ega bo’ladi, shuning uchun tranzistor kuchaytirgich sifatida ishlatilayotganda sxemaning sokinlik nuqtasi shu rejimda tanlanadi. CHiziqli rejimda tranzistor chiqish qarshiligi zatvordagi kuchlanish UZI ga boғliq va taxminan tanlangan ishchi nuqtada  USI kuchlanishini IS tokka nisbati ko’rinishida yoki 3.3 – formuladan aniqlanishimumkin.

,		(3.3)

bu erda  .

2. Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:

2.1. 3.4- rasmda keltirilgan sxema, o’lchash asboblari o’lchanadigan  KP103maydoniy tranzistor pasport ko’rsatmalari bilan tanishib chiqing. (5- ilovaga qarang)

TSokol rasmini chizib oling va tadqiq etilayotgan tranzistorning chegaraviy parametrlari USI CHEG, IS CHEG, PCHEG  qiymatlarini yozib oling. 3.4 – rasmda keltirilgan sxemani yiғing.

3.4 – rasm.

2.2. Stok kuchlanishining USI=1/3USI CHEG va  2/3USI CHEG qiymatlari uchun ikkita boshqaruv xarakteristikasini o’lchang (USI CHEG  qiymati pasport ko’rsatmalaridan olinadi). O’lchash natijalarini 3.1 – jadvalga kiriting va undan foydalanib boshqaruv xarakteristikasini quring. Tajribada UZI kuchlanish qiymatini 0 dan bo’saғaviy kuchlanish UBO’S gacha o’zgartiring.

3.1 – jadval

| UZI, V | IS,mA |  |
| --- | --- | --- |
|  | USI=1/3USI CHEG | USI=2/3USI CHEG |

2.3. Zatvordagi kuchlanishning uchta qiymatida (UZI=0; 0,25UBO’S; 0,5UBO’S) chiqish xarakteristikalar oilasi IS=f(USI) ni o’lchang.

Tajriba o’tkazishdan avval IS – USI koordinatalar tizimida tranzistorning ruxsat etilgan ishchi rejimi soҳalarini belgilab oling. (3.5 - rasm)

Izoҳ: RS CHEG chiziғini qurish uchun USI kuchlanishining 0 dan USI CHEG qiymatlari oraliғida ixtiyoriy bir nechta qiymatlari tanlanadi va shu nuqtalarda stok toki IS=PS CHEG/USI ҳisoblanadi.

3.5 – rasm.

Tajribada olingan nuqtalarni 3.2 – jadvalga kiriting va tayyorlangan grafikda ularni belgilang (3.5 - rasm). Bunda tranzistor uchun ishlash ruxsat etilgan soҳadan chiqib ketmaslikka etibor bering.

3.2 – jadval

| USI, V | IS,mA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UZI=0 | UZI=0,25UBO’S | UZI=0,5UBO’S |

2.4. Tranzistor stok tokiga temperatuning tasirini tadqiq etish. Tadqiq etilayotgan tranzistorni termostatga joylashtiring va tegishli temperatura qiymatini o’rnating, stok kuchlanishining USI=1/3USI CHEG qiymatida va T=40 0S  va 80 0S temperaturalarda ikkita boshqaruv xarakteristikasi IS=f(UZI) ni o’lchang.

O’lchash natijalarini 3.3 – jadvalga kiriting va ulardan foydalanib T=40 0S va 80 0S temperaturalardagi ikkita boshqaruv xarakteristikasi IS=f(UZI) ni quring.

3.3 - jadval

| UZI, V | IS,mA |  |
| --- | --- | --- |
|  | T=40 0S | T=800S |

3. Tajribada olingan natijalarni ishlash.

3.1.  2.2. bandda o’lchangan boshqaruv xarakteriskalarini 3.1 – ifoda yordamida approksimatsiyalang. Approksimatsiya natijalarini qurilgan IS=f(UZI) grafigida aks ettiring.

3.2. Boshqaruv xarakteristikalaridan foydalanib, tranzistor tikligini

USI=1/3USI CHEG   ishchi nuqtada aniqlang

S qiymatini xuddi shu nuqta uchun 3.2 – formula yordamida ҳam aniqlang.

3.3. 2.3 – bandda o’lchangan chiqish xarakteristikalar oilasida USI TO’Y=UZI – UBO’S oraliqqamos keluvchi, chiziqli rejim bilan to’yinish rejimi orasidagi chegarani ko’rsating.

3.4. CHiqish xarakteristikalar oilasidan foydalanib, quyidagi ishchi nuqtalar uchun tranzistor chiqish qarshiligini aniqlang:

- to’yinish rejimida (USI=1/3USI CHEG, UZI=0,25 UCHEG);

- chiziqli rejimda USI=0 va zatvor kuchlanishining uchta qiymatida (UZI=0; 0,25UBO’S; 0,5UBO’S).

Ҳisoblashlar natijalarini 3.4 – jadvalga kiriting va ulardan foydalanib chiziqli rejim uchun rCHIQ ning UZI ga boғliqlik grafigini quring.

3.4 – jadval

| UZI,V | RCHIQ, kOm |  |
| --- | --- | --- |
|  | USI=1/3USI CHEG | USI=0 |
| UZI=0 |  |  |
| UZI=0,25UCHEG |  |  |
| UZI=0,5UCHEG |  |  |

3.5. 2.4 – bandda o’lchangan boshqaruv xarakteristikalarida, turli temperaturalarda o’lchangan boshqaruv xarakteristikalari kesishadigan termo barqaror nuqtaning   IST va UZIT koordinatalarini aniqlang.

4. Ҳisobotmazmuni.

- tadqiq etilayotgan tranzistor pasport ko’rsatmalari;

- o’lchash sxemasi;

- o’lchangan boғliqliklar jadval va grafiklari;

- boshqaruv xarakteristikasining approksimatsiyasi, ҳisoblangan tranzistor xarakteristikasining tikligi S va chiqish xarakteristikalari rCHIQ natijalari.